建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年烘干砂石3万吨及配套水泥制品生产建设项目

建设单位（盖章）：   南县乌嘴少华装饰建材厂

编制日期：              2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	15

四、主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	37

六、结论	39

附件：

1、环评委托书

2、营业执照和法人身份证

3、用地情况说明

4、土地利用现状查询结果

5、土地租赁协议书及公证书

6、原料砂石来源

7、检测报告

8、专家评审意见及专家签名单

附图：

1、本项目地理位置图

2、厂区总平面布局图

3、大气环境、声环境保护目标图

4、项目项目现状监测布点图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年烘干砂石3万吨及配套水泥制品生产建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 曾少华 | 联系方式 | 13874325098 |
| 建设地点 |  | 益阳市南县乌嘴乡林场 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112°28'14.990"E，29°17'32.700"N） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3021水泥制品制造 C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30，55石膏、水泥制品及类似制品制造302，56砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案） 部门（选填） |  | / | 项目审批 （核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 60 | 环保投资（万元） | 10.0 |
| 环保投资占比（%） |  | 16.67 | 施工工期 | 已建成 |
| 是否开工建设 |  | £否 ☑是：厂房于2007年建成，2018年项目开始投入运营，目前正在补办环评手续。 | 用地面积（m2） | 3350（租赁） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1 建设项目与所在地“三线一单”的符合性分析 1.1 生态保护红线 本项目位于益阳市南县乌嘴乡林场，租赁的南县乌嘴乡林业管理站场地，厂房面积约3150平方米，办公楼面积约200平方米。厂房租赁用地类型为工业用地，根据益阳市南县生态保护红线区划，本项目不在生态保护红线划定范围内。本项目与生态保护红线相符。 1.2 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和声环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。根据本项目所在地位置的环境功能区划及环境质量目标，设置环境质量底线如下： 环境空气：环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求； 地表水：本项目所在地主要地表水系为藕池河东支和沱江，地表水环境达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求； 声环境：声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。 根据环境质量现状监测结果，环境空气、地表水环境、声环境均满足相应标准，本项目在严格落实环评中提出的各项污染治理措施的前提下，废气、废水、噪声等均可达标排放，固体废物能得到有效、安全的处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内。综上所述，所在地环境容量能满足本项目生产要求。 1.3 资源利用上线 本项目位于益阳市南县乌嘴乡林场，租赁的乌嘴乡林业管理站场地，建设有约3150平方米的单层厂房，办公楼面积约200平方米。厂房租赁用地类型为工业用地，生产过程中水资源消耗和能源消耗均较小，对项目所在区域的土地资源、水资源、能源消耗影响较小，本项目符合资源利用上线要求。 1.4 生态环境准入清单 本项目位于益阳市南县乌嘴乡林场，根据《益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，属于乌嘴乡/河坝镇管控范围内（ZH43092110001），根据乌嘴乡管控要求，本项目与乌嘴乡生态环境准入清单符合性分析情况如下。 表1-1 本项目与乌嘴乡生态环境准入清单符合性分析一览表 通知文件; 类别; 项目与生态环境准入清单符合性分析; 结论. 益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见优先管控单元乌嘴乡管控要求; 空间布局约束; （1.1）临大通湖湖泊1000米内区域严禁新建、扩建、改建畜禽养殖场。 （1.2）单元内所有水域不得人工养殖珍珠。 （1.3）除经依法许可外，所有船只一律禁止在大通湖内航行。 （1.4）禁止在大通湖良好湖泊保护区内新建或扩建排放氨氮、总磷等污染物而无配套除氮、除磷设施的工业项目。对现有不符合环保要求的工业企业限期整改，整改不到位的依法停产、关闭。 符合性分析：本项目属于C3021水泥制品制造、C3039其他建筑材料制造，不涉及排放氨氮、总磷等污染物的工业项目。不属于上述空间布局约束内容。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）控制化学肥料、农药使用量，绿肥种植，农作物病虫害统防统治，实施共生生态种养等措施，大幅度降低化肥投入量，从源头上减少农田氮磷的排放。 （2.2）在大通湖河流两岸和周边从事规模畜禽养殖的，应当对畜禽粪便、废物进行无害化处理，实行污水达标排放。 符合性分析：本项目属于C3021水泥制品制造、C3039其他建筑材料制造。不属于上述污染物排放管控内容。; 符合. 环境风险防控; （3.1）建立健全农饮工程应急处置机制，制定应急处置预案；根据农饮工程饮用水水源保护方案，在安全保护范围内设置警示标志，完成农饮工程饮用水水源规范化建设。 符合性分析：本项目所在地未涉及饮用水水源保护区。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：推广天然气、生物质热电联产、生物质成型燃料、生物天然气等清洁能源。推进天然气管网、储气库等基础设施建设，提升天然气供应保障能力。 （4.2）水资源：发展节水农业，开展中水利用工作，积极推广一水多用技术，推广先进实用的节水灌溉技术，加强农田沟渠管网配套建设，重点加快灌排工程更新改造，提高水资源利用效率。 （4.3）土地资源：严格保护耕地特别是基本农田，统筹安排产业用地，提高节约集约用地水平，控制建设用地总量，保障重点建设项目用地；严格控制非农建设占用耕地，全面推行建设占用耕地耕作层剥离再利用。 符合性分析：本项目能源主要为电能和生物质成型燃料使用，符合能源利用要求；本项目用水主要是少量的生活、生产用水；本项目所占地块为工业用地，符合用地规划要求。; 符合. 综上所述，本项目符合所在地“三线一单”要求。 2 建设项目与产业政策符合性分析 本项目为砂石烘干及配套水泥制品生产建设项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3021水泥制品制造、C3039其他建筑材料制造，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，本项目与国家产业政策不相冲突，符合产业政策要求。 3 建设项目用地规划符合性分析 本项目位于益阳市南县乌嘴乡林场，租赁的乌嘴乡林业管理站场地，建设有约3150平方米的单层厂房，办公楼面积约200平方米。根据南县乌嘴乡人民政府、南县乌嘴乡林业管理站用地情况说明，南县乌嘴乡人民政府土地利用现状查询结果，本项目厂房所在地属于工业用地。综上所述，本项目用地符合用地规划要求。 4 建设项目与《益阳市扬尘污染防治条例》符合性分析 表1-2 本项目与《益阳市扬尘污染防治条例》符合性分析一览表 序号; 与本项目相关的文件内容; 本项目情况; 符合性. 1; 第十条 建设单位应当采取下列措施防治扬尘污染： （一）将扬尘污染防治费用作为不可竞争性费用列入工程造价，实行单列支付，并在施工承包合同中明确扬尘污染防治费用支付计划，按时足额支付； （二）依法进行环境影响评价的，在建设项目环境影响评价文件中，应当包括扬尘污染的评价内容和防治措施； （三）在招标文件中要求投标人制定施工现场扬尘污染防治措施，并列入评审内容； （四）将施工单位的扬尘污染防治责任列入施工承包合同，并监督施工单位按照合同落实扬尘污染防治措施； （五）将扬尘污染防治内容纳入工程监理合同，并监督监理单位按照合同履行扬尘污染防治监理义务。; 本项目建筑均已建设完成，不在涉及施工期扬尘污染防治。 本评价中对项目中各粉尘产生环节均提出来了污染防治措施要求，内容如下： G1烘干尾气经旋风+布袋除尘装置处理后经15m高排气筒排放； G2输送粉尘通过布袋除尘装置收集处理后车间内无组织排放； G3混料粉尘通过布袋除尘装置收集处理后车间内无组织排放； G4水泥筒仓粉尘经仓顶自带的脉冲布袋除尘装置处理后无组织排放。; 符合. 2; 第十三条 企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施防止、减少生产经营等活动造成的扬尘污染，对污染所造成的损害依法承担责任。; 本评价中对项目中各粉尘产生环节均提出来了污染防治措施要求。; 符合. 5 建设项目与《益阳市混凝土搅拌站生态环境专项整治方案》符合性分析 表1-3 本项目与《益阳市混凝土搅拌站生态环境专项整治方案》符合性分析一览表 序号; 与本项目相关的文件内容; 本项目情况; 符合性. 1; 废水及粉尘整治要求和标准 (一)混凝土搅拌站围墙、排水和场地要求 1、混凝土搅拌站应采用全封闭式管理，外围护应使用砖砌围墙或彩钢板围墙，高度应大于等于2米，并确保牢固和整洁，出入门符合规范要求。 2、应在出入门口内侧水平距离1米范围内以及混凝土搅拌站区域内设置排水沟槽，排水沟槽设嚣应满足区域内总排水量并达到连环贯通；应设置与排水沟槽相连通的污水、废浆水沉淀池，经沉淀处理后的废水应重复使用，废水不得外排。沉淀池应及时清理，清理物应回收利用。 3、混凝土搅拌站内道路路面及生产作业区、物料堆放区的地面应作硬化处理。4、围墙四周、生活区、办公区内未硬化的裸土空地应绿化。 (二)场地控尘和环境要求 1、配备专职的保洁人员，保持混凝土搅拌站道路及场地清洁。 2、混凝土搅拌站内各类混凝士生产需用的骨料堆场，均应分类加装全封闭式库房，确保骨料堆嚣于库房内。 (三)设备控尘和环境要求 1、严禁使用国家明令禁止的淘汰设备。应对混凝土搅拌楼（塔）生产工艺过程中的上料、配料、搅拌等环节实施封闭，并配置除尘设施，达到粉尘排放标准要求。 2、搅拌主机、粉料箭仓必须安装除尘设施，除尘设施应保持完好，滤芯等易损装置应定期保养或换，并留下凭证做好记录备查。搅拌楼（塔）、粉料筒仓及泵拌车等应保持标识完整和外观整洁。 3、混凝土搅拌楼(塔)主体二层及以上部分应密团，其内部照明应采用易除尘的光照设备。 4、混凝土搅拌站应设置胶凝材料浆水回收利用设施，并通过计量等手段在保证混凝土质量的前提下重复使用。 (四)生产设施要求 1、密闭作业。骨料配料仓应采取封闭式简仓或料仓。粉料筒仓及骨料筒必须配置除尘设施，粉料筒仓除吹灰管及除尘器外，不得再有通向大气环境的出口。吹灰管应采用硬式密闭接口，不得泄漏。 2，密闭输送。骨科输送管道必须全密闭，运行时无出口与大气环境相通，杜绝骨料输送过程中粉尘外泄。 3、密闭存储。骨料雄放场除车辆进出口外应全密闭，实现骨料装卸、装运、配料在室内完成。骨料堆放场车辆进出口和卸料区必须配置喷雾设施除尘。尽量避免现场破碎石料和筛分砂石，若确需现场作业，应在全密闭的厂房内完成，并配墨喷淋设施降尘或负压收尘等设施。 噪声控制及固体废物外置要求 (一)噪音控制。混凝土搅拌站中噪音主要来自搅拌主机设备及空压机和站内的车辆产生。设备自身的噪音可以将其安装在封闭的混凝土结构中，在使用过程中加强保养和检修，既能延长设备的使用寿命，又能降低噪音污染。针对于车辆产生的噪音，如在居民聚集区建站则需要根据实际情况也可设隔间墙、隔间带等措施，确保噪声排放达到相关标准要求。 (二)固体废弃物处理。混凝土搅拌站中的固体废料主要是清洗和砂石分离产生固体废料和生活垃圾。站内建垃圾池统一堆放并统一管理、统一处理。生产产生的废料可以根据实际情况配比到混凝土生产中; 本项目为砂石烘干及配套水泥制品生产建设项目，废水、废气、噪声、固体废物仅参考《益阳市混凝土搅拌站生态环境专项整治方案》中要求进行，进一步减少污染物排放对周围环境的影响。 本项目全部生产过程在封闭的生产厂房内进行； 本项目参考搅拌站在厂房周边设置有雨水沟渠，生产过程中不涉及生产废水，无生产废水外排； 生产厂房内场地已进行硬化； 本项目配套有人员对生产场地进行清扫； 本评价中对项目中各粉尘产生环节均提出来了污染防治措施要求； 本项目生产设施均设置在生产厂房内，根据评价中噪声预测分析内容，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准； 本项目各类固废废物根据种类不同，按照一般固废和危险废物管理要求进行合理处置，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。项目固废不会对周围环境产生明显影响。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目工程组成 南县乌嘴少华装饰建材厂年烘干砂石3万吨及配套水泥制品生产建设项目位于益阳市南县乌嘴乡林场，租赁的乌嘴乡林业管理站场地，建设有约3150平方米的单层厂房，办公楼面积约200平方米。本项目主要通过外购成品砂石为原料进行砂石烘干，同时利用烘干砂石作为原料，外购水泥混合制得瓷砖胶产品以及其他水泥预制件。预计年烘干砂石3万吨，配套生产水泥制品约6300吨（其中瓷砖胶约5000吨、预制板约1000吨、小件预制件约300吨）。 由于本项目厂房于2007年建成，2018年项目已开始投入运营。根据中华人民共和国环境保护部《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）和环境保护部办公厅文件《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）中文件内容：“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。本项目于2018年投入运营，运营期间无处罚情况，目前企业正主动办理环境影响评价手续，主动报批环境影响报告表。 具体工程内容详见下表。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别; 工程内容; 实际建设情况. 主体工程; 生产厂房; 租赁的乌嘴乡林业管理站场地，建设有约3150平方米的单层厂房。除水泥筒仓位于厂房外西侧位置，其余生产功能全部在厂房内，主要包括原料砂石堆存区、砂石烘干区、瓷砖胶混合区、水泥预制件生产区、产品堆存区等。设计生产规模为：年烘干砂石3万吨及配套水泥制品生产6300吨/年。; 厂房已建成； 砂石烘干生产线已建但需进行整改； 水泥制品生产线尚未建设完成。. 辅助工程; 办公楼; 租赁林场院内办公楼，建筑面积约200平方米。; 已建成. 储运工程; 原料仓库; 水泥筒仓位于厂房外西侧，原料砂石堆存区位于厂房内。; 已建成. 产品仓库; 烘干砂石采用袋包装、瓷砖胶采用袋装，产品堆存区位于厂房内。; 已建成. 公用工程; 供水; 厂区用水由乌嘴乡镇区自来水管网供给。. 排水; 排水采用雨污分流制，厂区雨水经厂房周边排水系统进入到厂房外雨水排水系统中；生活污水经化粪池预处理后用作周边农肥，综合利用，不外排。. 供电; 项目用电由乌嘴乡镇区供电系统提供。. 环保工程; 废气 治理; G1烘干尾气经旋风+布袋除尘装置处理后经15m高排气筒排放； G2输送粉尘通过布袋除尘装置收集处理后车间内无组织排放； G3混料粉尘通过布袋除尘装置收集处理后车间内无组织排放； G4水泥筒仓粉尘经仓顶自带的脉冲布袋除尘装置处理后无组织排放。. 废水治理; 生活污水经化粪池预处理后用作周边农肥，综合利用，不外排；水泥预制件用水自然蒸发损耗，不外排。. 噪声治理; 合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施。. 固废处置; 固体废物主要有S1废包装袋、S2生物质燃烧灰渣、S3布袋收集的粉尘、S4废油类物质和S5生活垃圾，其中S1废包装袋、S2生物质燃烧灰渣收集后在一般固废暂存库暂存，外售综合利用，S3布袋收集的粉尘回用于生产；S4废油类物质收集后在危废暂存库暂存，委托有资质单位处理处置；S5生活垃圾在厂内集中收集后，由环卫部门统一清运。. 依托工程; 益阳市北部片区生活垃圾焚烧发电厂; 益阳市北部片区生活垃圾焚烧发电厂位于益阳沅江市草尾镇和平村。预计近期日处理垃圾能力为600t，年处理能力为20.1万吨，统筹处理益阳市北部片区（南县、大通湖区及沅江市部分区域）的城乡生活垃圾，预留远期300t/d发展用地，远期具体规模待益阳市实际发展状况与益阳市总体规划修编后确定（在建）. 2 产品方案 本项目主要通过外购成品砂石为原料进行砂石烘干，同时利用烘干砂石作为原料，外购水泥混合制得瓷砖胶产品以及其他水泥制品。预计年烘干砂石3万吨，配套生产水泥制品约6300吨（其中瓷砖胶约5000吨、预制板约1000吨、小件预制件约300吨）。 具体产品方案情况见下表所示。 表2-2 产品信息表 序号; 产品名称; 计量单位; 生产能力; 备注. 1; 烘干砂石; 吨; 约26532; 含水率小于0.5%，其中约3000吨/年用于瓷砖胶生产原料. 2; 瓷砖胶; 吨; 5000; 25kg/袋. 3; 水泥预制件; 吨; 1300; 主要为预制板和小件预制件，其中预制板约5000件（约200kg/件）、小件预制件6000件（约50kg/件）. 3 主要原辅材料 根据本项目企业生产工艺、生产规模以及建设单位提供资料，本项目主要原辅料消耗情况见下表。 表2-3 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 最大储量; 存放位置; 备注. 砂石烘干生产线. 1; 含水砂石; 吨; 30000; 500; 原料砂石堆存区; 规格：细沙，含水率约10~15%，按12%计算. 2; 生物质成型燃料; 吨; 540; 5; 烘干机旁; 外购. 水泥制品生产线（瓷砖胶）. 1; 散装水泥; 吨; 2000; 50; 水泥筒仓; 外购. 2; 烘干砂石; 吨; 3000; /; 砂石烘干生产线; 自产烘干砂石，用于瓷砖胶生产. 水泥制品生产线（水泥预制件）. 1; 散装水泥; 吨; 270; 50; 水泥筒仓; 外购. 2; 普通砂子; 吨; 320; 20; 原料砂石堆存区; 外购，用于水泥预制件生产. 3; 石子; 吨; 710; 40; 原料砂石堆存区; 外购，用于水泥预制件生产. 4; 生产用水; m3; 108; /; 管网; 镇区自来水管网供给. 其他. 1; 生活用水; m3; 12; /; 管网; 镇区自来水管网供给. 4 主要生产设备 项目主要生产工艺设备详见下表。 表2-4 主要设备清单表 序号; 设备名称; 技术性能及规格; 单位; 数量; 备注. 砂石烘干生产线. 1; 进料斗; 约1m3; 个; 1. 2; 烘干机; 定制; 台; 1. 3; 皮带输送机; 15m; 台; 1. 4; 过筛机; 定制; 台; 1. 5; 出料斗; 约12m3; 个; 1. 6; 旋风筒; 定制; 台; 1. 7; 布袋除尘机; 定制; 台; 2. 水泥制品生产线. 1; 进料斗; 约1m3; 个; 1. 2; 水泥筒仓; 约50m3; 个; 1. 3; 混合机; 定制; 台; 1; 用于瓷砖胶产品. 4; 搅拌机; 定制; 台; 1; 用于水泥预制件. 5; 打包机; /; 台; 1. 6; 布袋除尘机; 定制; 台; 2. 7; 脉冲布袋除尘机; 筒仓自带; 台; 1. 5 公用工程 （1）供电系统 项目用电由益阳市南县乌嘴乡镇区供电系统提供。 （2）给水工程 项目用水由益阳市南县乌嘴乡镇区供水管网供给。 （3）排水工程 排水采用雨污分流制，厂区雨水经厂房周边排水系统进入到厂房外雨水排水系统中；生活污水经化粪池预处理后用作农肥，综合利用，不外排；水泥预制件生产用水根据其配比，预计用量为108m3/a（每批次产品后需对搅拌设备进行简单清洗，清洗水回用于水泥预制件生产，不外排，清洗水用量纳入生产用水中，不再单独计算），自然蒸发损耗，不外排。 生活用水 0.4 生活污水 0.32 损耗0.08 0.76 新增自来水 化粪池预处理后用作农肥，综合利用，不外排 水泥预制件用水 自然蒸发损耗0.36 0.36 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 6 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员约10人，年工作时间300天，工作制度采取一班制，厂区不提供食宿。 7 厂区平面布置 本项目主体建筑物布置较为简单，只有一栋整体生产厂房和办公楼，厂房建筑面积约3150平方米，除水泥筒仓位于厂房外西侧位置，其余生产功能全部在厂房内，主要包括原料砂石堆存区、砂石烘干区、瓷砖胶混合区、水泥预制件生产区、产品堆存区等。办公楼位于生产厂房西侧，建筑面积约200平方米。 整体而言，本项目生产区和生活区分开布置，有利于厂内生产作业和员工生活办公。车间内生产工序按工艺流程依次布局，产污环节集中，利于污染物的收集处置。各生产设备均置于车间内部，能有效的减少设备噪声对周围环境的影响。 综上所述，本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。 厂区平面布置及各车间分区布置详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目主要通过外购成品砂石为原料进行砂石烘干，同时利用烘干砂石作为原料，外购水泥混合制得瓷砖胶产品以及其他水泥预制件。预计年烘干砂石3万吨，配套生产水泥制品约6300吨（其中瓷砖胶约5000吨、预制板约1000吨、小件预制件约300吨）。 砂石烘干生产线 入料 烘干机 皮带输送 过筛 G1烘干尾气、S2生物质燃烧灰渣 含水砂石 生物质成型燃料 N N G2输送粉尘、S3布袋收集的粉尘 下料袋装 N 图2-2 砂石烘干生产线生产工艺流程及产排污环节图 工艺流程简述： 外购砂石在生产车间内原料砂石堆存区存放，通过人工和机械装卸的方式进入进料斗内再经烘干机进行烘干处理，烘干机内部由滚筒进行加热，烘干温度约为130℃，恒温烘干约2小时，烘干完成后即可得到成品，烘干砂石通过皮带输送机进行输送，输送过程中进行简单过筛处理，主要是处理砂石中含有的一些泥块等，过筛处理后的砂石进入出料斗后下料袋装，袋装采用吨袋形式包装入产品堆存区。 产污环节主要是：烘干环节产生的G1烘干尾气、烘干砂石输送、过筛、下料产生的G2输送粉尘，原辅料使用过程中产生的S1废包装袋、生物质成型燃料燃烧过程中产生的S2生物质燃烧灰渣、布袋除尘过程中产生的S3布袋收集的粉尘。由于原料砂石堆存区为含水砂石，产品堆存区烘干砂石采用吨袋包装存放，不进行散装堆存，且均在生产车间内部存放，本评价未再定量计算此部分粉尘产生。 水泥制品生产线 水泥制品生产线主要包括瓷砖胶生产和水泥预制件生产，工艺流程如下： 混合机 下料包装 G3混料粉尘、S3布袋收集的粉尘 烘干砂石 N 筒仓水泥 G4水泥筒仓粉尘、S3布袋收集的粉尘 图2-3 瓷砖胶生产线生产工艺流程及产排污环节图 搅拌机 手工注模 G3混料粉尘、S3布袋收集的粉尘 砂子、石子 N 筒仓水泥 G4水泥筒仓粉尘、S3布袋收集的粉尘 自然干燥成型 水 图2-4 水泥预制件生产线生产工艺流程及产排污环节图 瓷砖胶工艺流程简述： 烘干砂石直接从砂石烘干生产线输送至混合机，水泥直接从水泥筒仓输送至混合机，两种物料在混合机内进行充分搅拌，搅拌均匀后进行下料包装，即可得到瓷砖胶成品。 产污环节主要是：混合机物料混合、下料产生的G3混料粉尘、水泥筒仓产生的G4水泥筒仓粉尘，布袋除尘过程中产生的S3布袋收集的粉尘。 水泥预制件工艺流程简述： 本项目水泥预制件主要是农村居民建房用预制板和小件预制件，通过人工和管道输送的方式将水泥、石子、砂子、水按一定的比例进行混合搅拌，采用人工注模的形式将拌和好的混凝土注入模具中成型，通过自然干燥成型后再外售。 产污环节主要是：搅拌机物料混合产生的G3混料粉尘、水泥筒仓产生的G4水泥筒仓粉尘，布袋除尘过程中产生的S3布袋收集的粉尘。 根据工艺流程及产排污环节图和工艺流程简述内容，本项目产排污情况如下表。 表2-5 产排污情况一览表 序号; 类别; 编号; 主要生产单元名称; 产污环节; 主要污染物; 备注. 1; 废气; G1; 烘干机; 烘干尾气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; G1烘干尾气. 2; G2; 皮带输送; 输送、过筛、下料逸散; 颗粒物; G2输送粉尘. 3; G3; 混合机、搅拌机; 物料混合、下料; 颗粒物; G3混料粉尘. 4; G4; 水泥筒仓; 筒仓水泥进出料; 颗粒物; G4水泥筒仓粉尘. 1; 废水; W1; 办公楼; 生活办公; COD、BOD5、悬浮物、氨氮等; W1生活污水. 1; 固废; S1; 原料仓库; 原辅料使用; 废包装袋; S1废包装袋. 2; S2; 烘干机; 燃料燃烧; 生物质燃烧灰渣; S2生物质燃烧灰渣. 3; S3; 布袋除尘; 废气处理; 布袋收集的粉尘; S3布袋收集的粉尘. 4; S4; 厂区各设备; 设备维修保养; 废油类物质; S4废油类物质. 5; S5; 办公楼; 生活办公; 生活垃圾; S5生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 由于本项目厂房于2007年建成，2018年项目已开始投入运营，属于未批先建补办环评项目。目前企业正主动办理环境影响评价手续，主动报批环境影响报告表。根据企业现场情况调查，目前企业存在的主要环境问题及整改要求如下表： 表2-6 企业存在的主要环境问题及整改要求一览表 序号; 存在的环境问题; 环评整改要求; 整改时限. 1; 目前企业烘干尾气采用旋风+水浴的方式进行处理; 本评价要求企业对烘干尾气采用旋风+布袋除尘的方式进行处理，提高烟气中颗粒物处理效率; 2024年1月前完成整改. 2; 烘干尾气排气筒高度不足15m; 烟气排气筒高度进行整改，满足15m高要求. 3; 烘干砂石输送环节粉尘收集效率不高，输送环节无组织粉尘排放量较大; 提高烘干砂石输送环节粉尘收集效率，输送皮带进行加盖处理，增加布袋除尘收集效率，减少无组织粉尘排放量. 4; 未建设危险废物暂存库; 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，建设危险废物暂存库. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1 环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021年版），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 本项目引用益阳市生态环境局发布的2022年度益阳市南县环境空气污染物浓度均值统计数据。 益阳市南县环境空气质量状况监测数据统计情况见下表3-1。 表3-1 2022年益阳市南县环境空气质量状况 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准浓度; 占标率; 达标情况. SO2; 年均浓度; 7; 60; 11.7%; 达标. NO2; 年均浓度; 7; 40; 17.5%; 达标. PM10; 年均浓度; 54; 70; 77.1%; 达标. PM2.5; 年均浓度; 34; 35; 97.1%; 达标. CO; 日均值第95百分位浓度; 1200; 4000; 30%; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均第90百分位浓度; 128; 160; 80%; 达标. 由上表可知，2022年益阳市南县环境空气质量各常规监测因子的指标PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度、O38小时平均第90百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，故益阳市南县属于达标区。 补充监测 为了解项目所在区域环境空气中TSP质量现状，本评价委托湖南中昊检测有限公司于2023年10月21日～2023年10月23日对项目所在区域环境空气进行的现状监测资料。 （1）监测布点及监测因子 本次环境空气监测共设1个监测点，位于G1项目南侧270m处居民点（当季主导风向下风向），具体监测点位详见附图； 本次监测项目包括TSP； 监测工作内容详见下表。 表3-2 环境空气现状监测布点及监测因子表 序号; 监测布点位置; 监测因子; 监测频次. G1; 项目南侧270m处居民点 （当季主导风向下风向）; TSP; 监测24h均值，连续监测3天. （2）监测时间及频率 现状监测时间为2023年10月21日～2023年10月23日，连续监测3天。 （3）气象参数 本次2023年10月21日～2023年10月23日现状监测期间同步的气象参数详见下表。 表3-3 本次监测期间气象参数 采样日期; 点位名称; 检测项目; 天气; 风向; 环境气温; 环境气压; 风速; 相对湿度. ℃; kPa; m/s; %. 2023-10-21; G1项目南侧270m处居民点 （当季主导风向下风向）; TSP; 晴; 北; 25.8; 100.9; 1.6; 53. 2023-10-22; 晴; 北; 26.3; 100.9; 1.8; 48. 2023-10-23; 晴; 北; 29.7; 101.5; 1.7; 45. （4）现状监测结果统计与评价 环境空气质量现状监测结果统计与评价见下表。 表3-4 环境空气质量现状监测结果统计与评价 单位：mg/m3 类别; 采样日期; 检测点位; 检测项目; 检测结果; 参考限值; 单位. 环境空气; 2023-10-21; G1项目南侧270m处居民点 （当季主导风向下风向）; TSP; 0.089; 0.300; mg/m3. 2023-10-22; 0.096. 2023-10-23; 0.092. 由上表可知，监测点位的TSP现状监测数据符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2 地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021），地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本项目附近水体为藕池河东支和沱江，为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次环评查阅了益阳市生态环境局官网——政务平台——监测科技——综合信息中关于2022年1~12月份全市环境质量状况的通报，通报结果如下： 表3-5 2022年1~12月份全市环境质量状况的通报（摘要） 序号; 河流名称; 断面名称; 所在区域; 水质类别; 本月超标项目 （倍数）. 1; 藕池河东支; 白莲村; 南县; II类（1月份）; /. 2; III类（2月份）; /. 3; III类（3月份）; /. 4; II类（4月份）; /. 5; II类（5月份）; /. 6; II类（6月份）; /. 7; II类（7月份）; /. 8; III类（8月份）; /. 9; III类（9月份）; /. 10; III类（10月份）; /. 11; III类（11月份）; /. 12; III类（12月份）; /. 1; 藕池河东支; 沱江上坝口; 南县; III类（1月份）; /. 2; III类（2月份）; /. 3; III类（3月份）; /. 4; III类（4月份）; /. 5; II类（5月份）; /. 6; III类（6月份）; /. 7; II类（7月份）; /. 8; II类（8月份）; /. 9; /（9月份）; 断流无数据. 10; /（10月份）; 断流无数据. 11; /（11月份）; 断流无数据. 12; /（12月份）; 断流无数据. 根据2022年1~12月份全市环境质量状况的通报中地表水水质状况，藕池河东支白莲村断面、沱江上坝口断面水质监测结果均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1的Ⅲ类水质标准。故本项目区域水环境各项水质指标符合相应水功能区划要求。 3 声环境质量现状 根据指南要求，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天。通过对本项目周边声环境保护目标调查，本项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标。 本评价委托湖南中昊检测有限公司对声环境保护目标进行声环境质量现状监测，监测结果如下表所示。 表3-6 声环境保护目标声环境质量和厂界噪声现状监测结果一览表 监测点位; 与本项目厂界距离; 监测时间; 监测时段; 检测结果dB(A); 声环境质量标准; 达标情况. 项目厂界北侧43m处居民点N1; 43m; 2023年10月23日; 昼间; 57; 60; 达标. 夜间; 47; 50; 达标. 项目厂界西侧40m处居民点N2; 40m; 昼间; 52; 60; 达标. 夜间; 47; 50; 达标. 根据声环境保护目标声环境质量现状监测结果与评价标准对比可知，本项目厂界外周边50米范围内存在的声环境保护目标昼夜噪声级可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。 4 生态环境现状 本项目位于益阳市南县乌嘴乡林场，租赁的乌嘴乡林业管理站场地，建设有约3150平方米的单层厂房，办公楼面积约200平方米。用地范围内无生态环境保护目标。 本项目评价范围内种植业以粮食作物为主，粮食作物主要包括水稻、小麦、玉米、大豆、马铃薯、红薯等，粮食作物中水稻是最主要的种植作物，产量高。经调查，评价地区未发现野生的珍稀濒危动物种类，项目周边无风景名胜区和自然保护区等敏感生态环境。 5 地下水、土壤环境质量现状 本项目在正常生产工况，不存在地下水、土壤环境污染途径，故无需进行地下水、土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1 大气环境 表3-7 大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 1; 1号乌嘴乡居民点; 112°28'12.23"; 29°17'33.93"; 居民点; 人群，约20户; 二类区; W/SW; 40~500. 2; 2号乌嘴乡居民点; 112°28'16.52"; 29°17'34.32"; 居民点; 人群，约30户; N/NW/NE; 43~500. 3; 3号乌嘴乡居民点; 112°28'10.76"; 29°17'24.12"; 居民点; 人群，约10户; S/SW/SE; 270~500. 2 声环境 表3-8 声环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 1; 西侧乌嘴乡居民点; 112°28'12.23"; 29°17'33.93"; 居民点，2户; 声环境质量; 2类区; W; 40~50. 2; 北侧乌嘴乡居民点; 112°28'16.52"; 29°17'34.32"; 居民点，1户; N; 43~50. 3 地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4 生态环境 本项目位于益阳市南县乌嘴乡林场，租赁的乌嘴乡林业管理站场地，建设有约3150平方米的单层厂房，办公楼面积约200平方米。用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1 大气污染物 烘干尾气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2和表4中排放限制，同时根据《湖南省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》中要求，颗粒物、二氧化硫从严执行《湖南省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》中相关标准限值，氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；无组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织排放限值。 表3-9 《湖南省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》（摘要） 有组织排放控制要求. 现阶段长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、益阳市等传输通道城市按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造。. 表3-10 《大气污染物综合排放标准》（摘要） 序号; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 氮氧化物; 240; 0.77; /; /. 表3-11 《水泥工业大气污染物排放标准》（摘要） 序号; 污染物项目; 限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. 1; 颗粒物; 0.5; 监控点与参照点总悬浮颗粒物(TSP)1小时浓度值的差值; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. 2 水污染物 生活污水经化粪池预处理后用作农肥，综合利用，不外排。 3 噪声 营运期执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准。 表3-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（摘要） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2; 60; 50. 4 固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。 |
| 总量控制指标 | 污染物排放总量核算 水污染物：生活污水经化粪池预处理后用作农肥，综合利用，不外排。 大气污染物：本项目营运期废气涉及总量控制指标的是烘干尾气中的二氧化硫、氮氧化物。根据第四章主要环境影响和保护措施内容，烘干尾气排放量为1440万m3/a，二氧化硫排放浓度为31.94mg/m3，氮氧化物产生浓度为38.19mg/m3，二氧化硫排放量为0.46t/a，氮氧化物排放量为0.55t/a。 本环评按相关污染物的排放量及国家相应的排放标准，结合本项目的污染物排放情况，测算的建议污染物总量控制指标见下表。 表3-13 项目建议总量控制指标 项目; 总量控制因子; 排放浓度; 预测排放量; 建议总量指标; 指标来源. 大气污染物; 废气量; 1440万m3/a. 二氧化硫; 31.94 mg/m3; 0.46 t/a; 0.46 t/a; 排污交易. 氮氧化物; 38.19 mg/m3; 0.55 t/a; 0.55 t/a; 排污交易. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 根据现场勘察，本项目位于益阳市南县乌嘴乡林场，租赁的乌嘴乡林业管理站场地，建设有约3150平方米的单层厂房，办公楼面积约200平方米。目前厂房和办公楼建筑均已建设完成，本项目不再新建各建筑物，主要是生产设备的安装等，施工期对周围环境的影响较小，本评价对施工期环境影响不再进行分析。 |
| --- | --- |
| 营运期环境影响和保护措施 | 1 废气 根据本项目工艺流程和产排污环节分析内容，本项目营运期废气主要是烘干环节产生的G1烘干尾气，烘干砂石输送、过筛、下料产生的G2输送粉尘，混合机物料混合、下料产生的G3混料粉尘，水泥筒仓产生的G4水泥筒仓粉尘。 （1）G1烘干尾气 本项目采用燃烧器向烘干机内滚简喷入火焰的方式对砂石骨料进行加热，燃烧器以生物质成型颗粒为燃料，燃烧会产生燃烧废气。根据建设单位提供的资料，生物质成型颗粒的消耗系数约为18kg/t·原料，本项目所需烘干砂石量为30000吨，则生物质成型颗粒消耗量为540吨/年。参考《排放源统计调查产排污核算方法》中“430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表工业锅炉”，生物质成型颗粒燃烧过程中会产生颗粒物、二氧化硫量、氮氧化物，具体产污系数见下表。 表4-1 烘干机燃烧废气产污系数一览表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 生物质颗粒; 室燃炉; 所有规模; 颗粒物; 千克/吨-原料; 37.6. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S①. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 注：①产污系数表中二氧化硫的产污系数是以含硫量(S%)的形式表示的，其中含硫量(S%)是指燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量(S%)为0.1%，则S=0.1。本项目取0.05%。. 同时砂石在烘干机内滚简中，由于动力翻滚，会产生大量的粉尘。类比同类工程，砂石骨料干燥工序起尘量按原材料使用量的0.15%计。根据生产工艺设计，本项目设计砂石烘干量为30000吨/年，干燥系统理论动力起尘产生量约45吨/年。由于建设项目选用密闭的干燥滚筒，其运行时绝大部分（约80%）粉尘将被截留在滚筒内，并随着出料口皮带运输进入下一步的生产系统。因此，物料干燥工序实际起尘量应不超过9.0吨/年。 根据企业烘干尾气废气处理设施设计情况，烘干尾气经旋风+布袋除尘装置处理后经15m高排气筒排放，颗粒物总体处理效率按99.9%计算，风机风量为6000m3/h，生产时间按2400小时估算，则烘干尾气中颗粒物产生量为29.3（20.3+9.0）t/a，二氧化硫产生量为0.46t/a，氮氧化物产生量为0.55t/a，颗粒物产生浓度为2035mg/m3，二氧化硫产生浓度为31.94mg/m3，氮氧化物产生浓度为38.19mg/m3。经处理后，颗粒物排放量为0.03t/a，二氧化硫排放量为0.46t/a，氮氧化物排放量为0.55t/a，颗粒物排放浓度为2.04mg/m3，二氧化硫排放浓度为31.94mg/m3，氮氧化物排放浓度为38.19mg/m3。 （2）G2输送粉尘 烘干砂石在输送过程中会产生一定量的粉尘，本评价参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数表”，核算系数如下表4-2。 表4-2 水泥制品制造业核算系数一览表 本项目烘干后的烘干砂石量约26532t/a，参考上表中物料输送储存废气中颗粒物产污系数0.19kg/吨-产品，则输送粉尘产生量为5.04t/a。根据企业输送粉尘处理设施设计情况，烘干砂石输送粉尘通过布袋除尘装置收集处理后车间内无组织排放，同时为进一步提高无组织粉尘收集效率，要求企业对输送皮带进行加盖处理。综上考虑，无组织粉尘收集效率按90%计算，布袋除尘装置粉尘处理效率按99%计算，则输送粉尘经处理后无组织排放量为0.55t/a。 （3）G3混料粉尘 瓷砖胶生产过程中，需要将烘干砂石和水泥进行混合处理，混合机物料混合及下料过程中会产生一定量的混料粉尘，水泥预制件生产过程中，需要将砂子、石子和水泥进行搅拌处理，搅拌机物料搅拌过程中会产生一定量的混料粉尘，本评价参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数表”，核算系数见上表4-2。 本项目设计水泥制品生产量为6300t/a，参考上表中物料混合搅拌废气中颗粒物产污系数0.523kg/吨-产品，则混料粉尘产生量为3.29t/a。根据企业混料粉尘处理设施设计情况，瓷砖胶混料、下料粉尘通过布袋除尘装置收集处理后车间内无组织排放，水泥预制件搅拌粉尘同样通过布袋除尘装置收集处理后车间内无组织排放，混料/搅拌过程为密闭设备混料，下料过程采用集气罩进行收集。无组织粉尘收集效率按90%计算，布袋除尘装置粉尘处理效率按99%计算，则混料粉尘经处理后无组织排放量为0.36t/a。 （4）G4水泥筒仓粉尘 本项目水泥原料采用水泥筒仓储存，厂区共有1个水泥筒仓，筒仓仓顶呼吸孔配备有一台单机脉冲布袋除尘器。根据设备供应商提供的产品资料，该除尘器的除尘效率可以达到99.5%。项目年耗水泥粉状原料共2270t/a，这些水泥粉状原料由运输车自带汽车泵送到各自的筒仓，水泥粉状原料在筒仓内的起尘量以总量的0.15%计，则水泥筒仓产生粉尘量为3.41t/a。则经单机脉冲布袋除尘器处理后的粉尘排放量约为0.02t/a。 表4-3 废气污染物信息表 序号; 产污环节 名称; 污染物 种类; 污染物; 排放 方式; 污染治理设施名称; 污染物排放量 t/a; 污染物排放浓度mg/m3; 排放 标准 mg/m3. 产生量 t/a; 浓度 mg/m3. 1; 烘干尾气; 颗粒物; 29.3; 2035; 有组织; 旋风+布袋除尘装置; 0.03; 2.04; 30. 二氧化硫; 0.46; 31.94; 0.46; 31.94; 200. 氮氧化物; 0.55; 38.19; 0.55; 38.19; 240. 2; 输送、过筛、下料逸散; 颗粒物; 5.04; /; 无组织; 布袋除尘装置; 0.55; /; 0.5. 3; 物料混合、下料; 颗粒物; 3.29; /; 无组织; 布袋除尘装置; 0.33; /; 0.5. 4; 筒仓水泥进出料; 颗粒物; 3.41; /; 无组织; 脉冲布袋除尘装置; 0.02; /; 0.5. 表4-4 大气污染治理设施信息表 序号; 污染治理设施名称; 治理工艺; 处理能力; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否可行技术. 1; 烘干尾气废气处理设施; 旋风+布袋除尘; 6000 m3/h; /; ≥99.9; 是. 2; 输送粉尘废气处理设施; 布袋除尘; /; 90%; ≥99; 是. 3; 混料粉尘废气处理设施; 2套布袋除尘; /; /; ≥99; 是. 4; 水泥筒仓粉尘废气处理设施; 脉冲布袋除尘; /; /; ≥99.5; 是. 本评价根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942—2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847—2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）中关于颗粒物废气污染防治可行技术，本项目颗粒物废气污染防治措施采用布袋除尘属于技术规范中可行技术。 表4-5 大气排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 排气温度. 经度; 纬度. 1; DA001; 烘干尾气排放口; 颗粒物; 112°28'15.72"; 29°17'31.62"; 15; 0.3; 60℃. 二氧化硫. 氮氧化物. 表4-6 自行监测信息表 序号; 排放口(监测点位)编号; 排放口 (监测点位)名称; 污染物名称 （监测因子）; 监测频次; 是否自动监测. 1; DA001; 烘干尾气排放口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 次/年; 否. 2; /; 厂界; 颗粒物; 次/年; 否. 本项目自行监测信息根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）确定。 非正常工况分析 本评价主要考虑烘干尾气废气处理设施在运行时会出现一些非正常工况，例如除尘设施的损坏，将直接导致烟气中颗粒物不经处理或处理效率低排放。本项目非正常工况下烘干尾气中SO2、NOX不会出现超标排放的情况，但颗粒物未经布袋除尘器处理，将会出现超标排放，其排放情况如表4-7所示。 表4-7 非正常工况废气污染物产排情况 污染源; 污染因子; 非正常排放原因; 非正常排放情况. 频次及持续时间; 浓度 mg/m3; 标准 mg/m3; 排放量 kg/次. 烘干尾气; 颗粒物; 除尘设施的损坏; 1次/a，1h/次; 2035; 30; 12.21. 为防止废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的处理效率。 根据本项目上述废气污染物产生及排放情况、大气污染治理情况等内容，本项目营运期废气主要是烘干环节产生的G1烘干尾气，烘干砂石输送、过筛、下料产生的G2输送粉尘，混合机物料混合、下料产生的G3混料粉尘，水泥筒仓产生的G4水泥筒仓粉尘。其中G1烘干尾气经旋风+布袋除尘装置处理后经15m高排气筒排放；G2输送粉尘通过布袋除尘装置收集处理后车间内无组织排放；G3混料粉尘通过2套布袋除尘装置收集处理后车间内无组织排放；G4水泥筒仓粉尘经仓顶自带的脉冲布袋除尘装置处理后无组织排放。烘干尾气中颗粒物、二氧化硫满足《湖南省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》中相关标准限值，氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；无组织粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织排放限值。 2 废水 根据本项目工艺流程和产排污环节分析内容，本项目不涉及生产废水，营运期废水主要是员工生活办公产生的W1生活污水。 本项目达产后预计共有员工10人，厂区不提供食宿，则职工生活用水量参考《湖南省用水定额》（DB43∕T 388-2020），平均按每人每天40L计算，则生活用水量约0.4m3/d（120m3/a），职工生活污水排放系数按0.8计算，则生活污水排放量为0.32m3/d（96m3/a）。生活污水中污染物主要为COD、BOD5、悬浮物、氨氮和动植物油，据类比分析，其中COD浓度为350mg/L、BOD5浓度为250mg/L、悬浮物浓度为300mg/L、氨氮浓度为40mg/L、动植物油浓度为30mg/L。生活污水经隔油池、化粪池处理后的COD浓度为300mg/L、BOD5浓度为200mg/L、悬浮物浓度为200mg/L、氨氮浓度为35mg/L、动植物油浓度为10mg/L，生活污水经化粪池预处理后用作农肥，综合利用，不外排。 表4-8 废水污染物信息表 序号; 产污环节 名称; 类别; 污染物 种类; 污染物; 污染治理设施名称; 污染物排放浓度 (速率) mg/L; 污染物排放量 t/a; 排放 标准 mg/L. 产生量 t/a; 浓度 mg/L. 1; 员工办公; 生活污水; 废水量; 96 m3/a; /; 化粪池预处理后用作农肥，综合利用，不外排; /; /; /. COD; 0.0336; 350; /; /; /. BOD5; 0.024; 250; /; /; /. 悬浮物; 0.0288; 300; /; /; /. 氨氮; 0.00384; 40; /; /; /. 表4-9 水污染治理设施信息表 序号; 污染治理设施名称; 治理工艺; 处理能力; 治理效率; 是否可行技术. 1; 生活污水处理设施; 化粪池，综合利用，不外排; ≥1m3/d; /; 是. 根据本项目上述废水污染物产生及排放情况、水污染治理情况等内容，本项目营运期废水主要是员工生活办公产生的W1生活污水。生活污水经化粪池预处理后用作农肥，综合利用，不外排。经上述措施处理后，不会对周围水体环境造成影响。 3 噪声 本项目噪声源主要是来自于各类设备噪声。 表4-10 项目主要噪声设备一览表 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置（m）; 运行时段. X; Y; Z. 1; 生产厂房; 烘干机; 1; 65~70; 厂房隔声; 21.24; -17.231; 1.5; 昼间. 2; 皮带输送机; 1; 60~65; 厂房隔声; 11.64; -18.46; 1.5; 昼间. 3; 过筛机; 1; 65~70; 厂房隔声; 12.23; -16.84; 1.5; 昼间. 4; 旋风筒; 1; 65~70; 厂房隔声; 19.82; -25.75; 1.5; 昼间. 5; 布袋除尘1; 1; 70~75; 厂房隔声; 17.51; -32.5; 1.5; 昼间. 6; 布袋除尘2; 1; 70~75; 厂房隔声; 8.8; -14.73; 1.5; 昼间. 7; 混合机; 1; 65~70; 厂房隔声; 3.64; -7.97; 1.5; 昼间. 8; 布袋除尘3; 1; 70~75; 厂房隔声; -0.45; -5.84; 1.5; 昼间. 9; 搅拌机; 1; 65~70; 厂房隔声; -18.18; 9.95; 1.5; 昼间. 10; 布袋除尘4; 1; 70~75; 厂房隔声; -22.41; 8.28; 1.5; 昼间. 11; 脉冲布袋除尘; 1; 65~70; /; -29.25; 9.1; 1.5; 昼间. 预测分析 （1）预测内容 预测分析厂界和环境保护目标达标情况。 （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次评价采用下述噪声预测模式： ①室外声源在预测点产生的声级计算模型 本项目室外声源在预测点产生的声级计算模型主要采用附录A中户外声传播衰减公式： Lp（r）=LW+DC-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） Lp（r）=Lp（r0）+DC-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 本项目位于室内的声源，室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。室外的倍频带声压级参考附录B中B.1公式近似求出： LP2=LP1-（TL+6） ③衰减项的计算 本项目衰减项的计算主要考虑点声源的几何发散衰减，公式如下： LA（r）=LA（r0）-20lg（rr0） ④噪声贡献值计算 由建设项目自身声源在预测点产生的声级。 噪声贡献值（Leqg）计算公式为： Leqg=10lg1Titi100.1LAi ⑤噪声预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： Leq=10lg⁡100.1Leqg+100.1Leqb 以上公式符号详见《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）。 （3）预测结果及评价 根据建设项目厂区总平面布置图，按预测模式，考虑隔声降噪措施、距离衰减及厂房屏闭效应等，本项目厂界和环境保护目标噪声预测结果及达标情况详见下表。 表4-11 厂界噪声预测结果一览表 序号; 预测点; 预测结果dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间. 1; 厂界东; 47.43; /; 达标. 2; 厂界南; 51.34; /; 达标. 3; 厂界西; 47.99; /; 达标. 4; 厂界北; 49.94; /; 达标. 标准限值; 60; /; /. 表4-12 声环境敏感点噪声预测结果一览表 序号; 声环境敏感点; 贡献值dB(A); 背景值dB(A); 预测值dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 西侧乌嘴乡居民点; 34.96; /; 52; /; 52.09; /; 达标. 2; 北侧乌嘴乡居民点; 34.67; /; 57; /; 57.03; /; 达标. 标准限值; /; /; /; /; 60; /; /. 图4-1 噪声预测结果图 由上表预测结果可知，本项目厂界四周噪声的昼间最大贡献值为51.34dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求；本项目厂界外50米范围内声环境保护目标为西侧乌嘴乡居民点和北侧乌嘴乡居民点，噪声的昼间最大贡献值分别为34.96dB(A)、34.67dB(A)，叠加声环境背景值后分别为52.09dB(A)、57.03dB(A)，仍满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准要求。综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，本项目生产运营过程中对周围声环境影响较小。 为了最大限度避免噪声对生产工人和周围环境的影响，根据噪声污染防治技术和噪声污染控制的基本办法，本环评要求建设单位具体采取以下措施： ①合理布局，要求将噪声较大的设备尽量往远离敏感目标一侧安装。利用建筑物阻隔声波的传播，使噪声达到最大限度的距离衰减。通过本项目厂内平面布局情况，本项目主要噪声产生设备均设置在生产车间内部，四周均有车间墙壁进行阻隔，可以最大限度的减少噪声对周围环境的影响； ②选用低噪声、超低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响； ③高噪音的设备布置在隔声罩内，隔声罩体必须为有一定隔声作用的罩体，该类设备采取隔声、消声、吸声等降噪措施； ④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ⑤禁止夜间进行高噪音的生产活动，以减少对敏感点目标的影响； ⑥加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声； ⑦制定环境管理制度，加强对噪声的监管力度，确保噪声达标排放。 表4-13 自行监测信息表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 厂界四周; Leq[dB(A)]; 1次/季度. 自行监测根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）中要求，厂界环境噪声监测中厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。 4 固体废物 根据本项目工艺流程和产排污环节分析内容，本项目营运期固体废物主要是S1废包装袋、S2生物质燃烧灰渣、S3布袋收集的粉尘、S4废油类物质和S5生活垃圾。 （1）S1废包装袋 本项目原辅材料贮存和使用过程中会产生少量的废包装袋，根据生产规模估算，废包装袋产生量约0.5t/a，外售综合利用。 （2）S2生物质燃烧灰渣 生物质成型颗粒燃烧会有燃烧灰渣产生，产生量按用量的5%计算，则灰渣的产生量约为36t/a，可统一收集后交由周边农户用作农肥。 （3）S3布袋收集的粉尘 砂石烘干和瓷砖胶生产线布袋除尘器收集的粉尘可直接作为原料回用与生产线，不外排。根据工程分析，收集量约为46t/a。 （4）S4废油类物质 本项目设备维修保养过程中会产生少量的废油类物质，预计产生量约0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废油类物质属于HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08，要求暂存于厂内危险废物暂存库，委托有资质单位进行处理处置。 （5）S5生活垃圾 员工生活垃圾按0.5kg/p.d计，本项目员工10人，则生活垃圾产生量约1.5t/a，由环卫部门定期清运。 表4-14 固体废物信息表 单位：t/a 序号; 产污环节名称; 固体废物名称; 属性; 物理性状; 产生量; 贮存方式; 利用处置方式; 利用量; 处置量. 1; 原辅料使用; S1废包装袋; 一般固废 代码 309-001-06; 固态; 0.5; 一般固废暂存库暂存; 外售综合利用; 0; 0. 2; 燃料燃烧; S2生物质燃烧灰渣; 一般固废 代码 309-001-99; 固态; 36; 0; 0. 3; 废气处理; S3布袋收集的粉尘; 一般固废 代码 309-001-66; 固态; 46; 回用于生产; 46; 0. 4; 设备维修保养; S4废油类物资; 危废 HW08; 液态; 0.01; 危废暂存库暂存; 委托资质单位处理; 0; 0. 5; 生活办公; S5生活垃圾; /; 固态; 1.5; 垃圾池、箱; 环卫部门清运; 0; 0. 表4-15 危险废物属性表 单位：t/a 序号; 固体废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 主要有毒有害物质名称; 环境危险特性; 环境管理要求. 1; S4废油类物质; 危废 HW08; 900-249-08; 废油; T，I; 见下文. 环境管理要求 （1）一般固体废弃物 建设单位应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止固废混存。 （2）危险废物 目前企业尚未建设有危险废物暂存库，建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建立专用的危废暂存库，并贴有危废标示。危险废物堆放场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。 5 地下水、土壤 本项目营运期不涉及生产废水，营运期废水主要是员工生活办公产生的W1生活污水。生活污水经化粪池预处理后用作农肥，综合利用，不外排。因此，正常工况下项目不会通过污水排放对地下水环境造成不利影响。 本项目外排废气主要是烘干环节产生的G1烘干尾气、烘干砂石输送产生的G2输送粉尘、混合机物料混合产生的G3混料粉尘、水泥筒仓产生的G4水泥筒仓粉尘，考虑上述废气通过大气沉降的方式对周围土壤环境的影响，由于本项目废气中主要污染物为颗粒物，经大气沉降后落入地面表层土壤，不会对周围土壤环境造成影响。 同时，本评价要求本项目加强对生产厂房等地面进行了防腐防渗处理，同样不会发生因地面垂直入渗对周围土壤环境的影响。 综上所述，本项目正常工况下无污染地下水、土壤环境的污染途径，不会对地下水、土壤环境造成影响。 6 环境风险 （1）环境风险识别内容 环境风险识别主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。 ①物质危险性识别 物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目涉及的原辅料主要为砂石、水泥、生物质成型燃料等，物质基本无泄露挥发的危险性，主要考虑物料为易燃物料，通过火灾引发的次生环境风险。 ②生产系统危险性识别 生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。本项目生产系统危险性识别主要考虑废气处理设施等，具体生产系统危险性识别内容如下表所示。 表4-16 本项目生产系统危险性识别一览表 序号; 生产系统名称; 数量; 位置; 危险性识别; 备注. 1; 废气处理设施; 5个; 见附图; 废气事故外排风险. ③危险物质向环境转移的途径识别 危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。 根据上述物质及生产系统危险性识别结果，综合分析，主要考虑本项目环境风险类型为废气处理设施废气事故外排风险、以及火灾次生环境风险，对项目周围大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境的影响。 （2）环境风险防范措施 企业在生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故风险防范措施。突发性污染事故，特别是易燃易爆有毒等化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，还将造成直接或间接的经济损失，还可能成为社会不安定的因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。 ①风险防范措施 建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。 安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合厂区具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 ②总图布置和建筑安全防范措施 厂区总平面布置严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。 ③废气事故风险防范措施 加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 ④突发环境事故应急预案 为了在发生突发环境事件时，能够及时、有序、高效地实施抢险救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复正常生产、工作秩序，建设项目必须制订突发环境事件应急预案。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | G1烘干尾气（DA001烘干尾气排放口） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 烘干尾气经旋风+布袋除尘装置处理后经15m高排气筒排放 | 颗粒物、二氧化硫从严执行《湖南省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》中相关标准限值，氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | G2输送粉尘 | 颗粒物 | 烘干砂石输送粉尘通过布袋除尘装置收集处理后车间内无组织排放 | 无组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织排放限值 |
|  | G3混料粉尘 | 颗粒物 | 瓷砖胶混料、下料粉尘通过布袋除尘装置收集处理后车间内无组织排放，水泥预制件搅拌粉尘通过布袋除尘装置收集处理后车间内无组织排放 |  |
|  | G4水泥筒仓粉尘 | 颗粒物 | 水泥筒仓粉尘经仓顶只带的脉冲布袋除尘装置处理后无组织排放 |  |
| 地表水环境 | W1生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 经化粪池预处理后用作周边农肥，综合利用，不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 各类设备 | Leq[dB(A)] | 减震、隔声、消声、吸声、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准 |
| 固体 废物 | S1废包装袋、S2生物质燃烧灰渣收集后在一般固废暂存库暂存，外售综合利用，S3布袋收集的粉尘回用于生产；S4废油类物质收集后在危废暂存库暂存，委托有资质单位处理处置；S5生活垃圾在厂内集中收集后，由环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 车间地面硬化，采取防渗措施，并有效防止“跑、冒、滴、漏”等现象的发生，项目废水对地下水、土壤环境影响很小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目运行过程中，外排污染物得到有效控制，符合国家排放标准。项目运营期对局部范围内的生态环境不会造成破坏。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强对设备的日常维修和管理，制定环保管理制度和责任制，使其在良好的情况下运行，严格按照规范操作，杜绝事故性排放。 ②加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、除尘设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设项目竣工环境保护验收及环保投资 为贯彻落实新修改的《建设项目环境保护管理条例》，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 排污许可 建设项目应根据《排污许可管理办法（试行）》，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目涉及通用工序中工业炉窑，属于简化管理，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前进行排污许可申报。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，南县乌嘴少华装饰建材厂年烘干砂石3万吨及配套水泥制品生产建设项目符合相关规划要求，项目建设和运营过程中，在严格落实环评中提出的各项污染治理措施的前提下，废气、废水、噪声等均可达标排放，固体废物能得到有效、安全的处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内。因此，本评价认为该建设项目从环保角度出发是合理可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量③ | 本项目 排放量④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.03t/a （有组织） 0.90t/a （无组织） |  | 0.03t/a （有组织） 0.90t/a （无组织） |  |
|  | SO2 |  |  |  | 0.46 t/a |  | 0.46 t/a |  |
|  | NOX |  |  |  | 0.55 t/a |  | 0.55 t/a |  |
|  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | COD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业固体废物 | S1废包装袋 |  |  |  | 0.5 t/a |  | 0.5 t/a |  |
|  | S2生物质燃烧灰渣 |  |  |  | 36 t/a |  | 36 t/a |  |
|  | S3布袋收集的粉尘 |  |  |  | 46 t/a |  | 46 t/a |  |
| 危险废物 | S4废油类物质 |  |  |  | 0.01 t/a |  | 0.01 t/a |  |
| 生活垃圾 | S5生活垃圾 |  |  |  | 1.5 t/a |  | 1.5 t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①