建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      年产1200吨槟榔建设项目

建设单位（盖章）： 湖南实靠实科技发展有限公司

编制日期：    二〇二三年十二月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1200吨槟榔建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 徐述金 | 联系方式 | 13511105988 |
| 建设地点 | 湖南省南县南洲镇工业园 |  |  |
| 地理坐标 | （ 112°23′1.435″E， 29°21′24.411″N） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1373水果和坚果加工 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 R重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | □否 R是： 项目于2012年建设一栋1F厂房及配套办公用房、冷库等，2021年新建1栋2F厂房，实际年产槟榔1200t | 用地面积（m2） | 8072.4 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 南洲工业园，后更名为南县经济开发区，园区主导产业规划为食品加工、生物医药、轻工纺织（不包括印染行业）和高新科技产业等 规划名称：南县经济开发区 审批机关：湖南省发展和改革委员会 审批文件名称及文号：湖南省发展和改革委员会关于发布湖南省省级及以上产业园边界面积及四至范围目录的通知（湘发改园区[2022]601号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2012年5月31日，湖南省环境保护厅以湘环评 [2013]146号下发的关于《南洲工业园环境影响报告书》的批复 规划名称：《湖南南县经济开发区环境影响跟踪评价报告书》 审批机关：湖南省生态环境厅 审批文件名称及文号：《湖南省生态环境厅关于湖南南县经济开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函[2022]100号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 本项目与《关于南洲工业园环境影响报告书的批复》的符合性性分析 环评批复要求湘环评﹝2012﹞146号; 实际建设情况; 是否符合. 主导产业规划食品加工、生物医药、轻工纺织（不包括印染行业）和高新科技产业，高新科技产业发展以计算机和通信设备为主的电子工业。; 本项目为食品加工行业，符合园区规划; 符合. 工业园东园区规划为食品加工和生物医药产业园，按报告书建议要求，在东园区工业园用地东向设置50米防护林带，在靠近东面的工业用地范围内严禁有恶臭污染特征的企业入园，生物医药区内不得新引进大气污染严重企业和项目，避免对园区东向南县一中造成影响；; 本项目为食品加工行业，项目用地靠近东园区西面，不属于靠近东面的工业用地范围; 符合. 严格执行工业园项目准入制度，入园项目选址必须符合园区总体发展规划、用地规划，环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目； 限值用水量大的企业进入园区；; 本项目属于食品加工行业，不属于国家明令淘汰 和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目符合工业园入园规划。; 符合. 园区内除开已开展前期工作的湖南顺祥水产食品有限公司1400吨氨基葡萄糖系列产品建设项目已征用地外，不得新增三类工业用地和引进三类工业企业。; 本项目位于二类工业用地。未新增用地; 符合. 做好工业园环保基础设施建设。园区排水实施雨污分流制，东园区各企业单位排放的废水必须处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4中三级标准且满足南县污水处理厂进水水质要求后经管网进入南县污水处理厂处理；; 项目生产废水经自建污水处理站处理达到污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入南县第三污水处理厂深度处理；生活废水经隔油池、化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入南县第三污水处理厂深度处理。; 符合. 按报告书要求做好工业园大气污染控制措施。园区近期采用分散供热方式，管委应做好低硫煤的统一调配、供应和监督，燃煤含硫率不得高于1.5%，且禁止2t/h以下燃煤锅炉建设，减少燃煤大气污染；园区可考虑利用南县凯迪生物质电厂的余热，采用集中供热方式，取代分散燃煤锅炉的建设和使用。; 本项目以3t/h的生物质锅炉以替代原环评设计的2t/h的天然气锅炉，原有0.5t/h的生物质锅炉备用（3t/h生物质锅炉检修或生产量小时使用）。; 符合. 加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，做好达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准，锅炉烟气达标排放。; 项目3t/h的生物质锅炉经陶瓷多管除尘+布袋除尘处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中的燃煤锅炉标准后通过30m高的排气筒排放，备用锅炉经布袋除尘+水膜除尘处理处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中的燃煤锅炉标准后通过20m高排气筒排放。; 符合. 做好工业固体废物和生活垃圾分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程， 提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 本项目建设有垃圾池、生活垃圾收集池，槟榔废料、员工生活垃圾、污水处理站污泥经厂区收集暂存后，由环卫部门及时清运处置。; 符合. 园区要建立专职的环境监督管理机构，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。; 本项目建成后将编制应急预案; 符合. |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 - 根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不在其鼓励、限制和淘汰类项目之列，且符合国家相关法律、法规和政策规定，属允许发展类产业。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 - “三线一单”符合性分析 - （1）生态红线 - 本项目选址位于湖南省南县南洲镇工业园，根据益阳市生态保护红线分布图，本项目不占用生态红线保护区域范围，符合生态保护红线空间管控要求，因此项目建设符合生态红线要求。 - （2）环境质量底线 - 项目选址区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区；地表水水体环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区；区域声环境属于《声环境质量标准》 3类标准，根据现状监测数据，项目选址现状均能满足当前环境功能区划，属于达标区。 - 本项目三废均能有效处理，不会降低区域环境质量现状，本项目的建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 - （3）资源利用上线 - 本项目生活用水均使用自来水；能源主要使用生物质颗粒、电能，属于清洁能源，项目使用符合要求的生物质燃料，满足资源利用上限。 - 项目与《湖南省“ 三线一单” 生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的符合性分析 本项目位于南县南洲镇，属于优先管控单元，环境管控单元编码为ZH43092110002，本项目属于南县经济开发区范围，项目用地纳入《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中湖南南县经济开发区的核准范围，项目与该准入清单相符性分析详见表1-1 表1-2 项目与《湖南省“ 三线一单” 生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》符合性分析一览表 通知 文件; 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 结论. 湖南省“ 三线一单” 生态环境总体管控要求暨 省级以上产业园区生态环境准入清单; 空间布局 约束; 靠近东面的工业用地范围内严禁有恶臭污染特征的企业入园，生物医药区内不得新引进大气污染严重企业和项目；西园区规划的轻工纺织区东部工业用地范围内禁止引进气型和噪声型污染企业，防止对其东向居住区及学校用地产生不利影响，其北部高新科技产业区全部规划一类工业用地，不得引进有污染型企业，污水处理厂边界与杨家岭居民区之间的最近距离达到 200 米以上。 限制用水量大的企业进入园区；氨基葡萄糖系列产品建设项目已征用地外，不得新增三类工业用地和引进三类工业企业。加强对园区现有企业的环境监管，对不符合用地布局规划但拟予按现状保留的企业，应督促其做好污染防治，通过实施厂内工艺布局优化和强化污染治理措施，减轻企业之间相互功能干扰。; 本项目不属于禁止引入类项目，项目各污染物排放均配套有相应的环保措施进行处理，能满足达标排放要求。本项目符合园区空间布局约束要求。; 符合. 污染物排 放管控; 废水：园区排水实施雨污分流；东园区：废水经南县污水处理厂处理达标后排入鱼尾洲电排再到藕池河东支；西园区：废水经南县第二污水处理厂处理达标后排入长胜电排再到藕池中支。 废气：加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改造，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放；强化工业企业堆场扬尘控制，尤其是重点工业企业燃料、原料、产品堆场扬尘控制，积极推行视频监控设施建设，大力推进堆场的密闭料仓建设、密闭传送建设、自动喷淋建设、顶篷及防风墙设施建设，完善覆绿、铺装、硬化等措施。 固体废弃物：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、 转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、储存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固废产生量；加强固废的资源化进程，提高综合利用率，规范固废处理措施，对工业企业产生的固废按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 园区内生物医药等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批） 的公告》的要求。; 本项目实行雨污分流，各污染物排放均配套有相应的环保措施进行处理，能满足达标排放要求。锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批） 的公告》的要求。; 符合. 环境风险; 建立健全环境风险事故防范制度和风险事故防范措施， 严格落实《湖南南县经济开发区突发环境事件应急预案》 中相关要求，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力。 园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、 运输危险废物的企业应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的辖区内的土壤环境重点监管区域、地块、企业等用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的用地开展土壤环境状况调查评估。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、 同时投产使用。 农用地土壤风险防控：开展耕地土壤环境质量类别划分； 未利用地拟开发为农用地的，县人民政府要组织开展土壤环境质量状况评估。; 本项目建设完成后，将编制应急预案并上报备案。; 符合. 资源开发效率要求; 能源：加快清洁能源替代利用，推广天然气、生物质热电联产、生物质成型燃料、生物天然气等清洁能源。到2020 年和2025年，经开区综合能源消耗量控制在190093和352444吨标煤以内，单位GDP能耗分别为0.317吨标煤/万元和0.292吨标煤/万元。 水资源：开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理，严格执行《湖南省用水定额》。2020年， 南县用水总量2.850亿立方米；万元工业增加值用水量43 立方米/万元；高耗水行业达到先进定额标准。 土地资源：开发区内各项建设活动应严格遵照有关规定， 严格执行国家和湖南省工业项目建设用地控制指标，防止工业用地低效扩张，积极推广标准厂房和多层通用厂房。 引导入省级园区土地投资强度不低于 200 万元/亩。 本项目租赁园区已建成厂房进行生产。; 本项目锅炉使用生物质成型燃料。 本项目建设用地属于工业用地。; 符合. 综上所述，项目符合湖南省“ 三线一单” 生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目基本情况 湖南实靠实科技发展有限公司前身为湖南实靠实食品有限公司，2021年12月更名为湖南实靠实科技发展有限公司。2011年11月委托益阳市环境科学研究所编制了《湖南实靠实食品有限公司槟榔和熟食加工环境影响报告表》，并拟建2栋生产厂房及1栋办公楼，配备食堂、冷库、锅炉房等配套设施，建设槟榔生产线2条，年产槟榔1200t；熟食的生产线1条，年产200t。2012年5月21日，益阳市环境保护局以益环审（表）[2012]20号予以批复同意项目建设。2012年，项目建设1栋生产厂房后投产，根据市场需求，仅进行槟榔生产，建设有槟榔生产线1条，实际年产量约为600t，未进行熟食加工，配套建设有1台0.5t/h的生物质锅炉。2015年12月15日，取得排污权证：（益）排污权证（2015）第252号。 2021年9月，公司根据市场需求，拟新建1栋2F的生产厂房新增1台2t/h的天然气锅炉及配套污水处理设施，项目总投资2000万元，项目建成后年产槟榔1200t，不进行熟食加工。并委托湖南沐程生态环境工程有限公司编制了《湖南实靠实食品有限公司年产1200吨槟榔建设项目环境影响报告表》；2021年10月12日，益阳市生态环境局南县分局以“益南环评（表）[2021]5号”文件批复同意该项目建设。目前项目主体工程及其他辅助工程环保工程等均已建设完毕。 原环评设计建设1台0.5t/h的生物质锅炉，1台2t/h的天然气锅炉，公司考虑到天然气供应的稳定性及经济性，天然气锅炉未建设，现拟建一台3t/h的生物质锅炉代替天然气锅炉，公司正常生产时使用3t/h的生物质锅炉，该锅炉检修或生产量小时使用0.5t/h的生物质锅炉，为年产1200吨槟榔建设项目供热。具体调整如下： - 将未建成的1台2t/h的天然气锅炉改建为3t/h的生物质锅炉，原环评批复的0.5t/h生物质锅炉用作备用； - 原环评批复0.5t/h的生物质锅炉经布袋除尘+水膜除尘处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中的燃煤锅炉标准后通过20m高排气筒排放，2t/h天然气锅炉通过不低于8m的排气筒排放，现状3t/h的生物质锅炉配套建设一套环保设施，3t/h的生物质锅炉经陶瓷多管除尘+布袋除尘处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中的燃煤锅炉标准后通过30m高排气筒排放；0.5t/h生物质锅炉布袋利用3t/h的生物质锅炉布袋。 根据中华人民共和国生态环境部办公厅“关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知”（环办环评函〔2020〕688号），建设项目发生下列变化情形之一的，为发生重大变动。 表2-1 项目变更情况一览表 序号; 清单; 本项目变动情况; 是否属于重大变动. 1; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 本项目使用功能未发生变化; 否. 2; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 本项目生产能力未发生变化; 否. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 本项目生产能力未发生变化，未增加废水第一类污染物排放量。; 否. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目位于环境质量达标区，项目生产、处置或储存能力均未发生变化。; 否. 5; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 本项目选址未变动; 否. 6; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 项目主要产品品种及生产工艺不变，新增了生物质燃料量，导致污染物排放量增加10%及以上。; 是. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目物料运输、装卸、贮存方式未变化; 否. 8; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 项目废气污染防治措施发生变化，但未导致大气无组织排放量增加10%及以上; 否. 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 未新增废水直接排放口；未改变废水排放方式。; 否. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 未新增废气主要排放口; 否. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目噪声、土壤或地下水污染防治措施未进行变动; 否. 12; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 项目布袋收集粉尘收集后委托环卫部门统一清运、锅炉灰渣收集后外售资源化利用; 否. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 本项目事故废水暂存能力或拦截设施未进行变动; 否. 根据《生态环境部关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（生态环境部，环办环评函〔2020〕688号）关于重大变动的说明可知，本工程属于重大变动，需重新报批环境影响报告表。 2、建设内容 项目所在地位于湖南南县南洲镇工业园，厂区占地面积8072.4m2，总建筑面积6462.1m2，主要建设内容为1栋办公大楼（内含员工宿舍）、2栋厂房、1个冷库、1栋食堂、污水处理站及配套用房。本项目建成后年生产食用槟榔1200吨。项目具体建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要工程内容 工程类别; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 一栋1F的生产厂房，建筑面积约1350m2，分别布置有发制罐选籽机、洗籽机、煮籽机、烤籽机、点卤机等; 已建. 一栋2F的生产厂房，建筑面积约2335.27m2，一层分别布置有发制罐选籽机、洗籽机、煮籽机、烤籽机、点卤机、晾片房、打包机等，二层部分架空，其他区域布置工作台面; 已建. 辅助工程; 办公及宿舍大楼; 1栋办公大楼，5F，一层为办公区；2~5层为员工宿舍; 已建. 食堂; 1F，位于厂区南侧. 冷库; 厂区设冷库1个，制冷剂为氟利昂. 公用工程; 供水; 由园区供水管网统一供水。; 已建. 排水; 本项目采用雨污分流，雨水经厂区雨水管道收集后排入园区雨水管网。食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水经化粪池处理、生产废水经厂内污水处理站处理，各类废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入南县第三污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入藕池河东支; 已建. 供电; 由市政供电系统供电; 已建. 供热; 厂区设锅炉房，配套1台0.5t/h的生物质锅炉和1台3t/h的生物质锅炉，公司正常生产时用3t/h的生物质锅炉，生产淡季及3t/h生物质锅炉检修时使用0.5t/h的生物质锅炉。; 已建. 环保工程; 废气治理; 配套新增一套废气处理设施，3t/h的生物质锅炉废气通过陶瓷多管除尘+布袋除尘处理后通过30m高排气筒排放，0.5t/h生物质锅炉通过布袋除尘+水膜除尘处理后通过20m高排气筒排放；车间异味通过机械通风，加强日常清理工作等方式减少影响，设备及地面及时清洗、保持干净避免废弃物长期堆积；污水处理站采取及时清运污泥。. 废水治理; 项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水经化粪池处理，锅炉定排水及生产废水经厂内污水处理站处理，污水处理站规模为15m3/d，废水处理工艺采用“格栅调节+初沉池+水解酸化池+厌氧反应器+接触氧化池+二沉池”各类废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入南县第三污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入南北渠再到藕池东支。. 噪声治理; 合理布局，选用低噪音设备，采取减振隔声措施，加强设备维护等措施。. 固废处理 处置; 本项目建立垃圾池、生活垃圾收集池，槟榔废料、员工生活垃圾、污水处理站污泥、锅炉灰渣、布袋除尘渣及废弃包装袋经厂区收集暂存后，由环卫部门及时清运处置。. 依托工程; 益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂; 益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂项目位于益阳市谢林港镇青山村，总占地面积60000m2，处理规模为垃圾进厂量1400t/d（365d/a），采用机械炉排炉焚烧工艺，服务范围为益阳市主城区及其周边部分乡镇和东部新区。. 南县第三污水处理厂; 南县第三污水处理厂位于南洲村（涂家台遗址以南），规划南湖路以南约1000米，洞庭路以北，南北渠以东，总用地面积20758.7m2（约31亩），设计规模10000m3/d，主体工艺采用A2O工艺，深度处理工艺采用高效沉淀池+滤布滤池，消毒工艺采用二氧化氯消毒池。废水经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后经南北渠最终排入藕池河东支. 2、产品方案 本项目年生产食用槟榔1200吨。 3、主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料见表2-2。 表2-2 本项目主要原辅材料一览表 序号; 原料名称; 单位; 数量; 厂内最大储量; 用途. 1; 槟榔青果（原籽）; t/a; 1400; 40; 原料. 2; 香精、香料; t/a; 100; 3; 辅材. 3; 食用碱; t/a; 12; 1; 辅材. 4; 甜蜜素; t/a; 8; 1; 辅材. 5; 饴糖; t/a; 10; 1; 辅材. 6; 食用氢氧化钙; t/a; 20; 1; 辅材. 7; 明胶; t/a; 5; 1; 辅材. 8; 安赛蜜; t/a; 1; 0.5; 辅材. 9; 塑料包装材料; 万张/年; 2000; 20; 包装. 10; 生物质颗粒; t/a; 648; 5; 备用. 11; 氟利昂; t/a; 0.01; /; 制冷. 12; 新鲜水; t/a; 8280; /; 生产、生活. 13; 用电量; Kw·h/a; 40万; /; 供电. 原辅材料理化性质： 项目采用的原辅材料、包装材料必须符合国家标准、行业标准及有关规定；不得使 用变质或未去除有害物质的原料、辅料。 甜蜜素：其化学名称为环己基氨基磺酸钠，是食品生产中常用的添加剂，白色针状、片状结晶或结晶状粉末。无臭，味甜，其稀溶液的甜度约为甜蜜素蔗糖的30倍。甜度为蔗糖的40~50倍，为无营养甜味剂。10%水溶液呈中性（pH 值6.5），对热、光、空气稳定，加热后略有苦味，分解温度约 280℃，不发生焦糖化反应。酸性环境下略有分解，碱性时稳定。 安赛蜜：安赛蜜是一种食品添加剂，是化学品，类似于糖精，易溶于水，增加食品甜味的，没有营养，口感好，无热量，具有在人体内不代谢、不吸收（是中老年人、肥 胖病人、糖尿病患者理想的甜味剂），对热和酸稳定性好等特点，是当前世界上第四代合成甜味剂。它和其它甜味剂混合使用能产生很强的协同效应，一般浓度下可增加甜度 30%~50%。安赛蜜具有强烈甜味，甜度约为蔗糖的130倍，呈味性质与糖精相似。 明胶：没有固定的结构和相对分子量，由动物皮肤、骨、肌膜、肌魅等结缔组织中的胶原部分降解而成为白色或淡黄色、半透明、微带光泽的薄片或粉粒;是一种无色无味，无挥发性、透明坚硬的非晶体物质，可溶于热水，不溶于冷水，但可以缓慢吸水膨胀软化，明胶可吸收相当于重量5-10倍的水。 食用碱：食用碱为纯碱（碳酸钠）（化学式 Na2CO3）与小苏打（碳酸氢钠）（化学式 NaHCO3）的混合物，小苏打是由纯碱的溶液或结晶吸收二氧化碳之后的制成品。食用碱并不是一种常用调味品，它只是一种食品疏松剂和肉类嫩化剂，能使干货原料迅速涨发，软化纤维，去除发面团的酸味，适当使用可为食品带来极佳的色、香、味、形，以增进人们的食欲。 氢氧化钙：俗称熟石灰、消石灰，在常温下是细腻的白色粉末，微溶于水，其澄清的水溶液俗称澄清石灰水，与水组成的乳状悬浮液称石灰乳。且溶解度随温度的升高而下降。不溶于醇，能溶于铵盐、甘油，能与酸反应，生成对应的钙盐。 本项目冷库制冷剂采用氟利昂R-134a制冷剂，别名R134a、HFC134a、HFC-134a、四氟乙烷，化学名 1,1,1,2-四氟乙烷，分子式 CH2FCF3。由于 R-134a 属于HFC类物质(非 ODS 物质 Ozone-depleting Substances)因此完全不破坏臭氧层，是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂，也是主流的环保制冷剂，广泛用于冰箱、冷柜、饮水机、汽车空调、中央空调、除湿机、冷库、商业制冷、冰水机、冰淇 淋机、冷冻冷凝机组等制冷设备中。 4、主要设备 项目主要设备清单见表2-4。 表2-4 主要生产设备及设施表 序号; 设备名称; 规格、型号; 数量; 单位; 备注. 1; 选籽机; /; 1; 台; 已建. 2; 洗籽机; /; 1; 台; 已建. 3; 发制罐; XWED-85; 7; 台; 已建. 4; 煮籽机; ZZ3-2.6; 2; 台; 已建. 5; 烤籽机; K26-1.5; 2; 台; 已建. 6; 制卤水夹层锅; /; 1; 台; 已建. 7; 切籽机; /; 3; 台; 已建. 8; 点卤机; /; 3; 台; 已建. 9; 工作台板; /; 3; 台; 已建. 10; 工作台面; /; 12; 台; 已建. 11; 卷膜机; /; 3; 台; 已建. 12; 包装机; /; 2; 台; 已建. 13; 晾片线; /; 2; 条; 已建. 14; 包装机; /; 2; 台; 已建. 15; 生物质锅炉; 0.5t/h; 1; 台; 已建. 16; 生物质锅炉; 3t/h; 1; 台; 本次新增，已建. 17; 污水处理站; 15m3/d; 1; 座; 已建. 5、劳动定员及班制 本项目劳动定员30人，年工作时间约300天，厂区设有食堂与宿舍，提供三餐和住宿，其中20人在厂区住宿。 6、公用工程 （1）供电工程 本项目供电由市政供电系统供电。 （2）供热工程 本项目配套1台0.5t/h生物质锅炉和1台3t/h天然气锅炉进行供热，公司正常生产时使用3t/h的生物质锅炉，3t/h的生物质锅炉检修或生产量小时使用0.5t/h的生物质锅炉，锅炉年工作时间300天，每天工作4小时。 （3）给水工程 本项目由园区供水管网统一供水。 1）生活用水 - 本项目劳动定员30人，提供三餐和食宿，其中20人在厂区住宿，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T3838-2020），住宿人员用水量取150L/人·d，非住宿人员用水量取80L/人·d，年工作时间300天，生活用水量为3.8m3/d，1140m3/a。 - 生产用水：项目生产用水有锅炉定期补充水，软化水制备用水， 洗籽用水，煮籽用水、发籽用水，卤水制备用水，生产设备及地面清洁用水。 - A、锅炉定期补充水 项目正常生产情况下使用1台3t/h生物质锅炉，设备检修及生产量小时启用0.5t/h生物质锅炉，两台生物质锅炉不同时运行。 - 本环评以最大需求3t/h生物质锅炉年工作300天，每天运行4h，则蒸汽产生量为12m3/d、3600m3/a。锅炉补充水按锅炉额定蒸发量的60%计算，其中7.2m3/d以蒸汽形式用于槟榔发制，4.8m3/d以水的形态留存于锅炉内回用，锅炉排污水量为0.259m3/吨-原料，生物质用量为648t，故锅炉排污水量为0.56m3/d，168m3/a，则锅炉补充水量为7.76m3/d，2328m3/a。 - 软化水制备用水 - 锅炉补充水使用软化水，采用一级石英砂过滤+二级活性炭过滤+反渗透膜工艺，制水效率为80%，项目锅炉补充水使用软化水，故项目生产过程需使用软化水量为7.76m3/d，2327.8m3/a。则新鲜水用量为9.7m3/d，2910m3/a。则软水制备后的浓水量为1.94m3/d，582.2m3/a，作为清净下水经厂内雨水管网外排至市政雨水管网。 - 洗籽用水 - 槟榔果的干籽需用清水清洗，项目为青果生产，洗籽用水量较小。根据实际生产经验，洗籽用水量与原材料的比值为2:1，故洗籽用水约9.5m3/d，2850m3/a。 - 煮籽用水 - 清洗后的槟榔果放入煮籽机中加入香料、食用碱进行蒸煮，蒸煮水当天重复利用，一天一换，煮籽用水量为2m3/d，600m3/a。 - 发籽用水 - 煮籽后的槟榔果本身含部分水分，发籽过程中还需添加少量水分，用水量与槟榔果配比为：1:8，故发籽用水量为0.5m3/d，150m3/a。 - 卤水制备用水 - 根据建设方提供的资料，项目卤水制备用水量约0.1m3/d，30m3/a。 - 生产设备及地面清洁用水 - 项目生产结束后每天需对生产设备及工作台面进行清洁，设备多用擦拭的方式进行清洁，地面采用拖把拖的方式进行清洁，不大肆冲洗，设备及地面清洁用水量为2m3/d，600m3/a。 - （4）排水工程 本项目排水采取雨污分流体制，生活污水经隔油池、化粪池处理，项目发籽水分进入产品，不产生废水，洗籽废水、煮籽废水、生产设备及地面清洁废水等生产废水经厂区污水处理站处理，各类废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入南县第三污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入南北渠最终排入藕池河东支。 本项目营运期给排水见表2-5。 表2-5 营运期给排水一览表（单位m3/d） 给水 水源; 用水 项目; 用水 标准; 用水量; 产污系数; 排水量; 循环量; 备注. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/a; /. 自来水; 生活用水; 20人; 150 L/人·d; 3; 1140; 0.8; 2.4; 720; /; /. 10人; 80L/人·d; 0.8; 0.64; 192; /; /. 软化水制备用水; /; 9.7; 2910; 0.8; 1.94; 582.2; /; 软水用做锅炉补充水，排水进入市政雨水管网. 锅炉用补充水 （软化水）; /; 7.76; 2328; /; 0.56; 168; 1440; /. 煮籽用水; 2m3/d; 2; 600; 0.8; 1.6; 480; /; /. 发籽用水; 0.5m3/d; 0.5; 150; /; /; /; /; 进入产品. 洗籽用水; 9.5m3/d; 9.5; 2850; 0.8; 7.6; 2280; /; /. 卤水制备用水; 0.1m3/d; 0.1; 30; /; /; /; /; 进入产品. 生产设备及地面清洁用水; 2m3/d; 2; 600; 0.8; 1.6; 480; /; /. 合计; /; 27.6; 8280; /; 14.4; 4320; /; /. 本项目水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图 单位（m3/d） 7、平面布置 根据本项目场区的功能区划划分，项目生产厂房居于中部，办公区及宿舍位于厂区北侧，冷库、食堂及污水处理设施位于厂区南侧。通过对厂区平面布局分析，本项目生产过程较为简单，生产布局分区较为合理，各污染物产生节点较为集中，便于厂区进行各污染防治措施治理，各噪声产生环节均有一定的阻隔措施，并通过距离衰减，能保证达标排放，厂区内道路较为方便，利于物料运输。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程简述 项目仅进行锅炉及环保设备及管道安装，且环评阶段已安装完成，本环评不予评价。 2、营运期工艺流程简述 图2-3 本项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述如下： （1）选籽：将验收入库的槟榔干果按大小、形状、纹路分级筛选，按究货（大中小）、 普货（大中小）、圆果（大中小）、其他（次品）、废品等，分级挑选，该过程主要产生少量的废籽、槟榔蒂及噪声。 （2）洗籽：用清水对槟榔果的干籽进行清洗，该过程主要产生少量的废水及噪声 （3）煮籽：将槟榔果的干籽加入香料、食用碱进行蒸煮，蒸煮水当天重复利用，一天一换，该过程主要产生少量的废水及噪声。 （4）发籽：将煮发后的槟榔籽装入发制罐内，加入发制液（由甜蜜素、明胶、安赛蜜、食用香精香料等组成的溶液），在密闭状态、常压或微压及 60℃的温度下，让槟榔果发制20-40小时，使所有风味物质均匀渗透到槟榔果中，充分吸收入味，该过程主要产生噪声及异味。 （5）烤籽：将清洗完的槟榔放入烤籽机中，通过锅炉蒸汽间接加热进行烘烤，蒸汽冷凝回用，烘烤温度在80℃左右；该过程主要产生少量异味。 （6）切籽、去芯：将选好的槟榔整齐摆放于待切区域，用切籽刀把槟榔切开后用去芯钻子去除槟榔的芯，该过程产生少量槟榔核、槟榔蒂及噪声。 （7）制卤：将槟榔加工用食品级氢氧化钙加入水，使其充分溶于水中， 过滤，去除滤渣，得乳状滤浆，按一定的比例将石灰乳、饴糖、食品添加剂在搅拌机中搅拌、混匀，加温熬制，至其成为色泽均匀，粘度适中的糊状物即可。 （8）点卤：将槟榔用放在台面，采用人工添加的方式添加到槟榔片的果腔内，制卤及点卤过程中会产生少量异味。 （9）晾干：将槟榔果移至晾片房内进行自然晾干。 （10）包装入库：把风干好的槟榔进行封口包装，计量，装袋，对包装好的槟榔进行统计，按类别放入仓库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 项目环境影响评价及竣工环境保护验收情况 - 现有项目于2011年11月委托益阳市环境科学研究所编制了《湖南实靠实食品有限公司槟榔和熟食加工环境影响报告表》；2012年5月21日，益阳市环境保护局以益环审（表）[2012]20号予以批复同意项目建设。 2012年，项目建设1栋生产厂房后投产，根据市场需求，仅进行槟榔生产，建设有槟榔生产线1条，实际年产量约为600t，未进行熟食加工，配套建设有1台0.5t/h的生物质锅炉。2015年12月15日，取得排污权证：（益）排污权证（2015）第252号。 2021年9月委托湖南沐程生态环境工程有限公司编制了《湖南实靠实食品有限公司年产1200吨槟榔建设项目环境影响报告表》；2021年10月12日，益阳市生态环境局南县分局以“益南环评（表）[2021]5号”文件批复同意该项目建设。拟新建1栋2F的生产厂房及1台2t/h的天然气锅炉，年产槟榔1200t。2021年12月，公司名称变更为湖南实靠实科技发展有限公司，公司考虑到天然气供应的稳定性，天然气锅炉未建设，现拟建一台3t/h的生物质锅炉代替天然气锅炉，公司正常生产时使用3t/h的生物质锅炉，该锅炉检修或生产量小时使用0.5t/h的生物质锅炉，为年产1200吨槟榔建设项目供热。 - 现有工程污染物排放情况 现有项目污染物排放情况如下。 表2-6现有工程污染物排放情况一览表 内容类型; 污染物名称; 排放量（t/a）. 废气; 颗粒物（锅炉）; 0.013. 二氧化硫; 0.09. 氮氧化物; 0.11. 废水; COD; 0.163. NH3-N; 0.016. 固体废物; 灰渣; 3.24. 项目现有环境问题及整改措施见表2-6。 表2-7项目现有环境问题及整改措施一览表 类 别; 现有环境问题; 整改措施. 废气; 0.5t/h的生物质锅炉经水膜除尘处理后通过20m高排气筒排放; 要求企业利用新增锅炉废气处理设施，0.5t/h的生物质锅炉废气经布袋除尘+水膜除尘处理后通过20m高的排气筒排放. 3t/h的生物质锅炉后锅炉排气筒高度不满足《锅炉大气污染物排放标准》中的相关要求; 排气筒加高至30m. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021年），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。为了解项目区域环境空气质量现状，本次评价搜集了益阳市生态环境局2022年度益阳市南县环境空气污染浓度均值统计数据。益阳市南县空气污染物浓度状况结果统计表详见表3-1。 表3-1 2022年益阳市南县环境空气质量监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 7; 40; 17.5%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.1%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.1%; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1200; 4000; 30%; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 128; 160; 80%; 达标. 由上可知，2022年南县环境空气质量各指标中SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM2.5年均浓度、PM10年均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度、O3 8小时平均第90百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，故南县属于达标区。 2、地表水环境质量现状 为了解本项目所在区域水质情况，本评价引用《南县藕池河流域综合治理与生态修复项目实施方案》中对藕池河东支断面的现状调查结果，南县藕池河东支设置了德胜港村断面、沱江上坝口断面，具体结果见表3-2，表3-3。 # 表3-2藕池河东支考核断面设置情况 断面名称; 经度; 纬度; 考核县市区; 控制级别; 考核类别. 藕池河东支沱江上坝口; 112.43139; 29.36361; 南县; 省控; Ⅲ类. 藕池河东支德胜港村; 112.64639; 29.3244; 南县; 国控; Ⅲ类. 表3-3 南县藕池河常规监测断面水质统计结果一览表 断面; 年份; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 藕池河东 支沱江上 坝口; 2021; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ. 藕池河东 支德胜港 村; 2021; Ⅴ; Ⅲ; Ⅴ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 藕池河东 支沱江上 坝口; 2022; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 藕池河东 支德胜港 村; 2022; Ⅲ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅱ. 根据上表可知，藕池河东支沱江上坝口水质相对较好，2021年沱江上坝口断面水质均达标；藕池河东支德胜港村2021年1月和至2021年3月水质出现超标情况，主要污染指标为化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数和氨氮。其他月份水质能满足Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求声环境、厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。为了解本项目所在地的声环境质量，长沙瑾瑶环保科技有限公司于2023年11月16日对项目厂界四周及东侧清华园居民点、南侧居民点进行了环境噪声监测，监测数据及统计结果见表。 表3-3 项目噪声监测及评价结果 单位dB(A) 监测点; 监测结果; 执行标准; 达标情况. N1厂界东; 昼间; 52; 65; 达标. N2厂界南; 昼间; 52; 65; 达标. N3厂界西; 昼间; 53; 65; 达标. N4厂界北; 昼间; 54; 65; 达标. N5东侧居民点; 昼间; 52; 60; 达标. N6南侧居民点; 昼间; 52; 60; 达标. 由上述监测结果可见，厂界噪声级满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，东侧清华园小区居民点及南侧居民噪声级满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 4、生态环境 本项目位于工业园区，且项目建设不新增用地，所在区域无珍稀动植物和古树分布，生态系统单一。根据现场踏勘， 本项目场地范围不涉及自然保护区、国家重点保护的珍稀濒危动植物，无市、区级文物保护单位。 - 电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 - 地下水、土壤环境 - 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告 表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查”。本项目使用自来水生产，地面采取硬化措施，不存在地下水、土壤环境污染途径，故无需进行地下水、土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、大气环境 - 项目厂界外 500 米范围内的大气环境保护目标名称及与项目相对位置关系见表 3-4。 - 2、声环境 - 项目厂界外50米范围内存在清华园小区居民区及南侧居民，声环境保护目标详见表 3-4。 - 3、地下水环境 - 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉 等特殊地下水资源。 - 4、生态环境 - 项目周边 200m 范围内无生态环境保护目标。 - 经现场踏勘，本项目的主要环境保护目标见下表3-5。 表3-4 项目环境保护目标一览表 序号; 环境 要素; 坐标; 环境保护 目标; 功能及规模; 方位及距离（m）; 保护级别. 东经; 北纬. 1; 环境空气; 112.2244; 29.2124; 西侧居民; 居住11户; W400~600; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 112.2250; 29.2124; 西侧居民; 居住55户; W30~500. 112.2259; 29.2133; 北侧居民; 居住100户; N60~500. 112.2307; 29.2124; 东侧清华园小区; 居住3200户; E30~500. 112.2301; 29.2121; 南侧居民; 居住80户; S25~200. 112.2450; 29.2112; 西北侧 居民; 居住15户; WS398~500. 112.2304; 29.2118; 益阳市生态环境局南县分局; 行政单位; SE168. 2; 声环境; 112.2304; 29.2124; 东侧清华园小区; 居住80户; E30~50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准. 112.2301; 29.2121; 南侧居民; 居住4户; S25~50. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物：项目生物质锅炉参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中的燃煤锅炉标准，车间异味、废水处理站恶臭参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型排放限值（2 mg/m3，油烟净化器处理效率不低于75%）。 表3-5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 无组织排放限值（mg/m3）. 硫化氢; 0.06. 氨; 1.5. 臭气浓度; 20（无量纲）. 表3-6 锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014） 污染物项目; 燃煤锅炉（mg/m3）. 烟尘; 30. 二氧化硫; 200. 氮氧化物; 200. 汞及其化合物; 0.05. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1. 表3-7 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型. 最高允许排放浓度mg/m3; 2.0. 净化设施最低处理效率%; 60. 2、水污染物：本项目采取雨污分流制，软水制备废水及雨水进入园区雨水管网。生活污水经隔油池、化粪池处理，生产废水经厂区自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入南县第三污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入南北渠最终排入藕池河东支。 表3-8 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 标准值; 500; 300; 400; /; 100. 3、噪声：营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准；东侧清华园小区居民及南侧居民敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 标准值(dB(A)). 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)。 |
| 总量 控制 指标 | 按国家对污染物排放总量控制指标的要求，在核算污染物排放量的基础上提出工程污染物总量控制建议指标，是建设项目环境影响评价的任务之一，污染物总量控制建议指标应包括国家规定的指标和项目的特征污染物。并结合本项目工程特征，本项目总量控制指标因子为SO2、NOX、COD、NH3-N。 表3-10本项目纳入总量指标体系的污染物总量 单位：t/a 项目; 污染物; 本工程排放总量; 企业已有总量指标; 建议申请交易指标. 废气; SO2; 0.55t/a; 2.33t/a; 现有总量指标满足项目排放，无需另行交易. NOX; 0.66t/a; 1.17t/a. 废水; COD; 0.17; 4.05. NH3-N; 0.017; 0.4. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 本项目施工主要为3t/h的生物质锅炉设备、管道及配套环保设施的安装，本环评阶段设备已安装完成，未对环境造成不良影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1 废气源强估算 本项目大气污染物来源于锅炉废气，槟榔蒸煮、烘干等工序中产生的异味以及污水处理站的恶臭。 （1）锅炉废气 本项目配套一台3t生物质锅炉以及一台0.5t生物质锅炉，公司正常生产时使用3t/h的生物质锅炉，3t/h的生物质锅炉检修或生产量小时使用0.5t/h的生物质锅炉。本次评价按3t/h的生物质锅炉年工作300天，每日工作4小时进行污染源强核算，根据1t/h的生物质锅炉每小时约需要180kg生物质颗粒，3t/h生物质锅炉每小时需要使用0.54t生物质燃料，每年运行1200小时计，生物质颗粒年用量为648t。参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（中的“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质锅炉”，详见表4-1。 表4-1生物质锅炉产排污系数表 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 生物质燃料; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S. 颗粒物; 千克/吨-原料; 37.6. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 备注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示，本项目生物质S取0.05。 项目0.5t/h的生物质锅炉废气采用布袋除尘+水膜除尘处理后通过20米的排气筒（DA001）排放，布袋除尘效率为98.4%，水膜除尘效率为80%。经计算所得，使用0.5t/h的生物质锅炉时，排放浓度分别为SO2：136.3mg/m3、颗粒物：19.3mg/m3、NOx：163.4mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中的燃煤锅炉标准。 项目3t/h的生物质锅炉废气采用陶瓷多管除尘+布袋除尘处理后通过30m高排气筒排放，多管除尘效率为80%，布袋除尘效率为98.4%，本项目锅炉大气污染物产排情况见表4-2。 表4-2锅炉大气污染物产排情况表 污染源; 污染物; 产污量; 产生浓度; 排污量; 排污浓度. 锅炉 废气; 废气量; 4.04×106Nm3/a; -; 4.04×106Nm3/a; -. 二氧化硫; 0.55t/a; 136.3mg/m3; 0.55t/a; 136.3mg/m3. 颗粒物; 24.36t/a; 6029mg/m3; 0.08t/a; 19.3mg/m3. 氮氧化物; 0.66t/a; 163.4mg/m3; 0.66t/a; 163.4mg/m3. （2）食堂油烟废气 本项目设员工食堂，提供三餐。油烟挥发量占食用油量的2~4%，本次评价取3%。每天就餐人员30人，动植物油以30g/d·人计，年工作时间300天，食堂每天工作6小时，耗油量为0.9kg/d，0.27t/a。食堂油烟产生量约为0.027kg/d，8.1kg/a。基准灶台数2个，单个灶头基准排风量取2000m3/h，采用油烟净化设施（处理效率取75%）处理后经油烟管道引至屋顶排放，则油烟废气排放量为0.00675kg/d（2.025kg/a），排放浓度为1.69mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2 mg/m3的最高允许排放浓度值。 （3）槟榔蒸煮、烘干等工序中产生的异味 本项目生产程中会产生一定的异味，据《名医别录》记载槟榔“气味辛温无毒，主治消谷，逐水除痰，澼杀三虫，伏尸寸白”。槟榔异味来源主要是槟榔籽在高温加热过程中的槟榔果味集中挥发与槟榔制卤过程中的香料味。本项目采用的香精香料主要为：甜蜜素、 安赛密等，均符合国家标准、行业标准及有关规定，不使用变质或未去除有害物质的原料。所以，槟榔异味对人体无害。异味主要集中的槟榔蒸煮、烤籽与制卤工序， 因无明确的核算标准，本环评不做定量分析。本环评建议整个车间内采用机械通风，另外企业须对车间加强日常清理工作，原料及时清理，设备和地面及时清洗、保持干净，以避免物料长期堆置，防止腐烂发臭。 （4）污水处理站的恶臭 本项目拟建污水处理站设计规模15 m3/d，生产废水产生量约11.36m3/d（3408 m3/a），污水处理站处理站BOD5处理量约4.09t/a，污水处理站废气污染物的产生量分别为：NH3：12.45kg/a，H2S：0.49kg/a，排放速率分别为：NH3：1.72g/h，H2S：0.069g/h。 本项目通过采取及时清运污泥、喷洒微生物除臭剂等措施，以降低无组织恶臭对周边环境的影响。 1.2废气达标排放情况表 表4-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 核算排放浓度; 核算排放速率; 年排放量. 1; 生物质锅炉废气; 废气量; /; /; 4.04×106Nm3/a. 2; 颗粒物; 19.3mg/m3; 0.067kg/h; 0.08t/a. 3; SO2; 136.3mg/m3; 0.06kg/h; 0.55t/a. 4; NOx; 163.4mg/m3; 0.55kg/h; 0.66t/a. 合计; 颗粒物; 0.08t/a. SO2; 0.55t/a. NOx; 0.66t/a. 表4-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 污水处理站; NH3; 及时清运污泥、喷洒生物除臭剂等措施; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准; 1.5; 0.01186. H2S; 0.06; 0.0005. 2; 蒸煮、烤籽; 异味; 采用机械通风; /; /. 无组织排放总计; NH3; 0.01245t/a. H2S; 0.0005t/a. 1.3废气处理措施的可行性分析 项目生产过程中产生的异味采取机械通风，污水处理站产生的恶臭较少，通过及时清运污泥，喷洒生物除臭剂等措施能有效降低恶臭对周边的影响。0.5t/h生物质锅炉通过布袋除尘+水膜除尘后通过20m高排气筒排放，3t/h生物质锅炉通过多管除尘+布袋除尘处理后通过30m高排气筒排放，是《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中明确的燃生物质锅炉可行处理技术。 表4-5废气处理可行性一览表 产污 环节; 污染物 项目; 排放 方式; 排污许可污染防治可行性技术; 本项目采用污染防治技术; 是否 可行. 锅炉废气; 颗粒物; 有组织排放; 袋式除尘器、旋风除尘器、旋风除尘器+袋式除尘器、其他; 布袋除尘+水膜除尘；多管除尘+布袋除尘; 可行. 排气筒设置合理性分析： ①数量合理性 项目共设置2个排气筒，现有的1根20m高的生物质锅炉排气筒以及新增的1根30m高生物质锅炉排气筒。 ②高度合理性 锅炉废气参考《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4，现有0.5t生物质锅炉烟囱最低允许高度为20m，新增3t/h的生物质锅炉烟囱最低允许高度为30m，高度合理。 ③气流速度合理性 根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）之 5.3 污染气体的排放之5.3.5“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取 15m/s 左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至 20m/s～25m/s左右。” 项目废气排气筒设置符合要求。 项目大气污染物排放口基本信息见表4-6。 表4-6 大气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物 种类; 排放口 地理坐标; 高度; 内径m; 温度℃. 1; DA001; 0.5t/h生物质锅炉; 颗粒物、SO2、NOx; 112°23′0.895″E 29°21′22.904″N; 20m; 0.3; 55. 2; DA002; 3t/h生物质锅炉; 颗粒物、SO2、NOx; 112°23′0.624″E 29°21′23.059″N; 30; 0.45; 55. 1.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中自行监测管理要求和本项目废气排放情况，本项目废气自行监测要求见表4-7。 表4-7 废气监测计划表 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次. 废气; 生物质锅炉废气排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、汞及其化合物; 月. 厂界; NH3、H2S、臭气浓度、颗粒物; 季度. 1.5废气非正常工况下污染源源强核算 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，造成排气筒废气中废气污染物未经处理直接排放，其排放情况如表4-8所示。 表4-8废气非正常工况下污染源源强核算 非正常排放源; 非正常排放方式; 污染物; 单次持续时间（h）; 年发生频次 （次）; 处理设施最低处理效率; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度 （mg/m3）; 达标情况. 锅炉 废气; 直排; 颗粒物; 0.5; 1; 0%; 20.3; 6029; 超标. 由上表可知，非正常工况下，废气浓度超标。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设施停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换布袋； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。 2 废水 2.1废水排放源强及排放方式 本项目产生的污水主要包括生产废水和员工生活污水，生产废水为洗籽废水、煮籽废水、生产设备及地面清洁废水以及锅炉定排水。 （1）生产废水 本项目生产废水主要为洗籽废水、煮籽废水、生产设备及地面清洁废水，及锅炉定排水，废水产生总量约11.36m3/d（3408m3/a），生产废水中主要含COD、BOD5、SS等污染因子，类比同类项目可知，各污染物的浓度分别为COD：2000mg/L（6.48t/a），BOD5：1500mg/L（4.86t/a），SS：500mg/L（1.62t/a），NH3-N：80 mg/L（0.260t/a）。生产废水经厂内污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后排入南县第三污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入南北渠再到藕池东支。 表4-9废水产生及排放情况 废水类别; 废水量 (m3/a); 污染物名称. COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生情况. 生产废水; 浓度（mg/L）; 3408; 2000; 1500; 500; 80. 产生量（t/a）; 6.80; 5.10; 1.70; 0.273. 处理效率; 85%; 85%; 70%; 75%. （经企业内部污水处理设施）预计排放情况. 生产废水; 浓度（mg/L）; 3408; 300; 225; 150; 20. 排放量（t/a）; 1.02; 0.765; 0.51; 0.068. （南县第三污水处理厂）排放情况. 生产废水; 浓度（mg/L）; 3408; 50; 10; 10; 5. 排放量（t/a）; 0.17; 0.034; 0.034; 0.017. （2）生活污水 本项目劳动定员30人，提供三餐和食宿，其中20人在厂区住宿，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T3838-2020），住宿人员用水量取150L/人·d，非住宿人员用水量取80L/人·d，年工作时间300天，生活用水量为3.8m3/d，1140m3/a，生活污水排放量为3.04m3/d（912m3/a）。生活污水中污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N及动植物油，据类比分析，其中COD：300 mg/L、BOD5：200 mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：35 mg/L、动植物油：50 mg/L。 本项目生活污水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后排入南县第三污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入南北渠再到藕池东支。 项目污水中污染物产生量、自身削减量及排放量见表4-10。 表4-10 项目污水中污染物产生量及排放量 类别; 项目名称; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 生活污水 912m3/a; 产生浓度mg/L; 300; 200; 200; 35; 50. 产生量t/a; 0.274; 0.182; 0.182; 0.032; 0.046. 污水处理设施处理后排放浓度mg/L; 250; 180; 140; 30; 7.5. 污水处理设施处理后排放量t/a; 0.228; 0.164; 0.127; 0.027; 0.007. 南县第三污水处理厂处理后排放浓度mg/L; 50; 10; 10; 5; 1. 南县第三污水处理厂处理后排放量t/a; 0.046; 0.009; 0.009; 0.0046; 0.0009. 2.2废水处理可行性分析 （1）处理措施可行性分析 本项目配套建设一座废水处理站，用于处理项目产生的生产废水，设计规模为15m3/d。项目生产废水产生量为11.36m3/d，污水处理站规模能满足生产要求。废水处理工艺流程图如下： 图4-1 废水处理工艺流程图 ①格栅调节池：来自车间的废水经过管网进入污水站前断的机械格栅，将大颗粒槟榔渣等固体物质从废水中分离，分离后的污水进入调节池，调节池内设置液位控制系统，通过池内液位的高低自动控制污水水泵的启停，减少人员操作的繁琐和降低管理难度及运行成本。 ②初沉池：初沉池采用混凝沉淀池，在沉淀池前段先投加NaOH调节PH 至8~9，再化学混凝剂 PAC和助凝剂PAM，通过高分子絮凝剂的吸附架桥作用，使废水中的胶体颗粒相互黏结成较大的颗粒，然后通过重力作用自然沉降。化学混凝法能显著增强沉淀池的沉降效果，出水清澈，降低后续生物反应的负荷。 ③水解酸化池：水解酸化分成二阶段，第一阶段为兼氧处理，第二阶段为厌氧处理，并控制厌氧作用在水解、酸化阶段，使污水中的有机物从大分子变为小分子，长链化合物变为断链化合物且降解有机物质 P，大大提高了废水可生化性能。更便于下阶段的上流厌氧及好氧处理的生物降解，缩短好氧时间。 ④中间水池收集储存水解池出水，为厌氧反应器提供连续稳定进水。 ⑤厌氧反应池微生物厌氧反应技术，广泛应用在高浓度废水处理工程中，通过厌氧发酵，能够显著的降低废水有机物浓度，无需补充营养源，不消耗能源，降低污水处理设施投资和运行成本，减轻后续好氧处理负荷。 ⑥接触氧化池：是从生物膜法派生出来的一种废水生物处理法，即在生物接触氧化池内装填一定数量的填料，利用栖附在填料上的生物膜和充分供应的氧气，通过生物氧化作用，将废水中的有机物氧化分解，达到净化目的。 ⑦二沉池：二沉池采用竖流沉淀池，主要沉降脱落的微生物膜，进一步去除废水中SS，保证出水达标。 ⑧污泥池 储存混凝沉淀池和二沉淀池排放的污泥。本项目废水水量小，后续采用接触氧化法污泥产率低，产生的污泥可定期环卫部门清运。 - 污水纳入南县第三污水处理厂的可行性分析 - 本项目生产废水经自建污水处理站处理、生活污水经隔油池化粪池处理后进入市政污水管网，最终进入南县第三污水处理厂处理。本次主要从项目是否在集污接管范围、项目污水水质对污水处理厂冲击、项目污水水量对污水处理厂冲击三个方面来考虑。 - 南县第三污水处理厂位于南洲村，设计规模10000m3/d，主体工艺采用A2O工艺，深度处理工艺采用高效沉淀池+滤布滤池，消毒工艺采用二氧化氯消毒池，主要负责收集运河东路、双洋渠、鱼尾渠、兴盛东路、南华路、金穗路、九都山路及走马湖路合围的区域，运河东路、南洲路、涂家台路、兴盛路合围的区域及双洋渠、鱼尾渠以南的规划区域。本项目位于南县第三污水处理厂的纳污范围内，本项目经自建污水处理站处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，水质对南县第三污水处理厂的冲击不大，且项目污水水量为14.4m3/d，南县第三污水处理厂于2021年4月26日正式投入试运行，目前南县第三污水处理厂有足够余量接受本项目废水，因此项目废水在污水处理厂处理能力范围内，对南县第三污水处理厂冲击较小，在其可接受水平内。 - 综上分析，本项目废水接管后不会对南县第三污水处理厂产生不良影响，接管排放后也不会对地表水环境产生影响。 - 废水排放口基本情况 - 排放口基本情况见下表。 表4-11本项目废水排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 地理坐标; 排放规律; 排放去向; 排放口类型. DW001; 废水总排口; 112°23′0.624″E 29°21′23.059″N; 间断排放; 市政污水管网; 一般排放口. - 2.3监测要求 - 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中相关要求，针对本项目废水外排情况， 对本项目废水的日常监测要求见下表： 表4-12本项目废水监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 总排口; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、色度、TN、TP; 一年一次. 3 噪声 3.1噪声源强及降噪措施 本项目噪声主要来源选籽机、洗籽机、烤籽机等设备运行时产生的设备噪声，噪声声级 强度一般为 70~85dB(A)，主要设备噪声源强如表4-13所示。 表4-13 主要设备噪声源强一览表 序号; 声源; 声源强度; 数量; 降噪措施. 1; 选籽机; 75-80; 1; 墙体隔声 基础减震 距离衰减 合理布局. 2; 洗籽机; 75-80; 1. 3; 发制罐; 70-80; 7. 4; 煮籽机; 70-75; 2. 5; 烤籽机; 70-80; 2. 6; 切籽机; 70-80; 3. 7; 点卤机; 70-75; 3. 8; 卷膜机; 70-75; 3. 9; 包装机; 75-85; 2. 10; 水泵; 75-85; 1. 噪声主要来源于各类设备噪声，项目采取以下降噪措施： ①选用低噪声、超低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响； ②高噪声的设备布置在车间内，对车间采取隔声、消声、吸声等降噪措施； ③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ④合理布局，要求将噪声较大的设备尽量往远离敏感目标一侧安装。利用建筑物阻隔声波的传播，使噪声达到最大限度地距离衰减； ⑤夜间不生产，保证项目夜间不对周边居民生活造成影响。 长沙瑾瑶环保科技有限公司于2023年11月16日对项目厂界四周及东侧清华园居民点、南侧居民点进行了环境噪声监测，监测数据及统计结果见表。 表4-14项目噪声监测及评价结果 单位dB(A) 监测点; 监测结果; 执行标准; 达标情况. N1厂界东; 昼间; 52; 65; 达标. N2厂界南; 昼间; 52; 65; 达标. N3厂界西; 昼间; 53; 65; 达标. N4厂界北; 昼间; 54; 65; 达标. N5东侧居民点; 昼间; 52; 60; 达标. N6南侧居民点; 昼间; 52; 60; 达标. 采取以上措施后，项目厂界东、西、南、北侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。东侧清华园小区居民点及南侧居民点噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 3.2监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)和本项目情况，对本 项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-15本项目噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界四周; dB(A); 1次/季度. 4.固体废物 4.1固体废物产生环节 本项目营运期固体废弃物主要为生活垃圾、污水处理站产生的污泥、槟榔废料、锅炉灰渣、布袋收尘渣及废弃包装袋。 （1）生活垃圾 本项目营运期人员生活过程会产生生活垃圾，本项目职工为30人，年生产30天，住宿人员垃圾量按1 kg/（人·d）估算，非住宿人员垃圾量按0.5 kg/（人·d）估算，则本项目职工生活垃圾产生量为0.025t /d（7.5t/a）。收集后委托环卫部门清运。 （2）污水处理站产生的污泥 类比同类型企业污水处理设施运行经验，本项目经污水处理工艺处理产生的污泥等产生量约1t/a，污泥经塑料编织袋打包后与生活垃圾统一由当地环卫部门及时清运处置。 （3）槟榔废料 本项目选槟榔籽、切槟榔籽、取槟榔芯等工序有废料产生，预计废料产生量为10t/a。由专人收集后暂存在一般固废暂存间，委托环卫部门统一及时清运处理。 （4）锅炉灰渣 本项目成型生物质颗粒用量约648t/a。结合同类项目使用同类型燃料的数据，一般燃烧100t生物质产生3t灰渣，则本项目产生的灰渣约为19.44t/a。锅炉灰渣用编织袋装袋进行收集，委托环卫部门统一清运。 （5）布袋收尘渣 本项目锅炉废气经布袋收尘装置处理，布袋收尘渣产生量为24.28t/a，该部分固废用编织袋装袋进行收集，委托环卫部门统一清运。 - （6）废弃包装袋 - 根据厂区实际生产经验，项目废弃包装袋经综合利用后产生量约1t/a，暂存于一般固废暂存间后统一由环卫部门清运。 本项目固体废物鉴别分析汇总见下表表4-16。 表4-16 固废产生环节 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸张、塑料袋等. 2; 污水处理站污泥; 废水处理; 固态; 污泥. 3; 槟榔废料; 生产过程; 固态; 槟榔芯、槟榔蒂. 4; 锅炉灰渣; 锅炉; 固态; 灰渣. 5; 布袋收尘渣; 布袋除尘; 固态; 粉尘. 6; 废包装袋; 生产过程; 固态; 包装袋. 4.2固体废物属性 根据《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）以及《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），本项目固体废物属性判定见表4-17。 表4-17 项目危险废物属性判定表 序号; 固废名称; 是否属于危险废物; 危废类别; 废物代码; 主要成分; 危险特性. 1; 生活垃圾; 否; /; /; 纸张、塑料袋等; /. 2; 污水处理站污泥; 否; /; 900-999-61; 污泥; /. 3; 槟榔废料; 否; /; 149-999-99; 槟榔芯、槟榔蒂; /. 4; 锅炉灰渣; 否; /; 900-999-64; 灰渣; /. 5; 布袋收尘渣; 否; /; 900-999-66; 粉尘; /. 6; 废包装袋; 否; /; 900-999-99; 包装袋; /. 根据上述分析，本项目固体废物分析结果汇总见表4-18。 表4-18 项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 主要成分; 固废属性; 废物代码; 预估产生量（t/a）; 估算依据. 1; 生活垃圾; 纸张、塑料袋等; 一般固废; /; 7.5; 0.5kg/（人·d） 1kg/（人·d）. 2; 污水处理站污泥; 污泥; 900-999-61; 1; 类比. 3; 槟榔废料; 槟榔芯、槟榔蒂; 149-999-99; 10; 实际生产经验. 4; 锅炉灰渣; 灰渣; 900-999-64; 19.44; 类比. 5; 布袋收尘渣; 粉尘; 900-999-66; 24.28; 工程分析. 6; 废包装袋; 包装袋; 900-999-99; 1; 实际生产经验. 4.3固体废物贮存和处置情况 项目固体废物贮存和处置情况见下表。 表4-19 项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 贮存位置; 处置方式; 利用或处理量（t/a）; 是否符合环保要求. 1; 生活垃圾; 垃圾桶; 统一由环卫部门清运; 7.5; 符合. 2; 污水处理站污泥; 一般固废暂存间; 1; 符合. 3; 槟榔废料; 10; 符合. 4; 锅炉灰渣; 19.44; 符合. 5; 布袋收尘渣; 24.28; 符合. 6; 废包装袋; 1; 符合. 4.4环境管理要求 贮存仓库的设置要求 一般固废仓库的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。具体为： ①贮存区采取防风防雨措施，槟榔废料应用编制袋打包后暂存，不得露天堆放； ②各类固废应分类收集； ③贮存区按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》 （GB15562.2）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5. 地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）关于评价工作等级确定的有关规定，本项目为Ⅳ建设项目，可不开展地下水环境影响评价工作。 6.土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ694-2018）关于评价工作等级确定的有关规定，确定本工程土壤环境评价等级为“Ⅳ”，可不开展土壤环境影响评价工作。 7.环境风险影响分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）对评价等级的规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及 的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。 本项目生产过程中未使用危险物质，本工程危险物质数量与临界值比值（Q）划为为Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此评价工作等级为简单分析。本项目主要环境风险为废水处理站故障导致生产废水的非正常排放，废气处理设施故障导致废气非正常排放。 项目使用的天然气为园区提供，不在厂区储存，同时厂区储存有少量生物质，锅炉房具有火灾爆炸风险。一旦发生火灾、爆炸事故，则将对环境造成较大的影响；同时废水处理设施发生破损导致的废水事故排放对环境也会造成一定的影响。具体防范措施见表4-20。 表4-20事故风险防范措施 防范要求; 措施内容. 加强教育 强化管理; 必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则. 必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关紧急措施。. 针对火灾事故，应对公司职工进行消防培训，当事故发生后能在最短时间内集合，在佩戴好相应的防护设备后，随同厂内技术人员进入火灾初发地点，当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知同城救援中心和厂外消防队，启动外界应急救援计划；针对废水事故排放，应安排人员及时进行抢修，生产区域应停止废水排放。. 加强员工的安全意识，严禁在靠近易燃物品的区域吸烟，防止因明火导致火灾、爆炸；. 安排专人负责全厂的安全管理，要设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。. 按照《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品。. 贮存过程; 场所; 严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《建筑设计防火规范》《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。. 管理人员; 必须经过专业知识培训，熟悉物品的特征，事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品；掌握基本的废水事故排放应急措施. 标识; 必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存量。. 布置; 布置必须符合《建筑设计防火规范》中相应的消防、防火防爆要求。. 设施; 配备足量的灭火器及消防设施；配备足量的废水事故排放应急物资. 生产过程; 设备检修; 事故风险常与装置设备故障相关联，企业在该项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查及维修保养，防范于未然。. 员工培训; 公司应组织员工认真学校贯彻，并将国家要求和安全技术规范转化为各岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。. 巡回检查; 必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停工检修，严禁带病或不正常运转。. 公司应制定环境风险管理制度，包括制定废水处理站管理、厂区等环保管理制度，明确规定了作业要求、环保管理要求、安全生产等内容；对环境风险源、生产区域有定期巡查制度。 有利于及时发现环境风险隐患及事故，迅速进行报告并采取措施；落实了责任制，并张贴上墙；公司设置有兼职人员负责环保事宜，加强人员现场管理，定期对废水收集处理设施进行检修。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 蒸煮异味 | 异味 | 加强车间通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准 |
|  | 污水处理站恶臭 | H2S、NH3 | 及时清运污泥、喷洒生物除臭 |  |
|  | 食堂油烟废气 | 油烟 | 油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 0.5t/h生物质 锅炉废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 布袋除尘+水膜除尘+20m高排气筒排放； | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤标准特别排放限值 |
|  | 3t/h生物质 锅炉废气 |  | 多管除尘+布袋除尘+30m高排气筒排放 |  |
| 地表水环境 | 生活 污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 隔油池+化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | 生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 废水处理站 |  |
| 声环境 | 设备 噪声 | 等效连续A声级 | 基础减振、墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，东侧及南侧敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 |
| 固体 废物 | 一般工业 固体废物 | 一般工业 固体废物 | 分类收集、及时清运 | 资源化、无害化，建设、贮存是否满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）相关要求 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾收集箱 | 按规范要求实施 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面硬化，采取防渗措施 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 公司应制定环境风险管理制度，包括制定废水处理站管理、厂区等环保管理制度，明确规定了作业要求、环保管理要求、安全生产等内容；对环境风险源、生产区域有定期巡查制度。 有利于及时发现环境风险隐患及事故，迅速进行报告并采取措施；落实了责任制，并张贴上墙；公司设置有兼职人员负责环保事宜，加强人员现场管理，定期对废水收集处理设施进行检修。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）排污许可 根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48 号）以及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》要求，本项目当在启动生产设施或者发生实际排污之前参照《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）完成排污许可证变更。 （2）排污口规范化建设 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24号）及《排放口规范化整治技术》（国家环境保护总局环发[1999]24号文附件二）：一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。项目工程投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 企业污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。建设单位必须对排污口进行规范化建设，设立排放口标志，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众。建设单位应在废气处理设施进出口设置采样口。 建设单位应将相关排污情况，如：排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理。 （3）项目突发环境应急预案 项目完成后需尽快委托相关单位开展本企业的突发环境事件应急预案编制工作，并按要求到生环部门进行备案。 （4）竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）文件，建设单位作为项目竣工环保验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。项目配套建设的环保设施经验收合格，方可投入生产或使用。 |  |  |  |

- 六、结论

湖南实靠实科技发展有限公司年产1200吨槟榔建设项目符合国家产业政策，选址合理，平面布局合理。项目建设和运营过程中，在严格落实环评中提出的各项污染治理措施的前提下，废气、废水、噪声等均可达标排放，固体废物能得到有效、安全的处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内。因此，本评价认为该建设项目从环保角度出发是合理可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.08 t/a |  | 0.08 t/a |  |
|  | SO2 |  |  |  | 0.55t/a |  | 0.55t/a |  |
|  | NOx |  |  |  | 0.66/a |  | 0.66/a |  |
|  | NH3 |  |  |  | 0.0125t/a |  | 0.0125t/a |  |
|  | H2S |  |  |  | 0.0005t/a |  | 0.0005t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.216 t/a |  | 0.214 t/a |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.043 t/a |  | 0.041 t/a |  |
|  | SS |  |  |  | 0.043 t/a |  | 0.041 t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0216t/a |  | 0.0214 t/a |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 7.5t/a |  | 7.5t/a |  |
|  | 污水处理站污泥 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a |  |
|  | 槟榔废渣 |  |  |  | 10t/a |  | 10t/a |  |
|  | 锅炉灰渣 |  |  |  | 19.44t/a |  | 19.44t/a |  |
|  | 布袋收尘渣 |  |  |  | 24.28t/a |  | 24.28t/a |  |
|  | 废包装袋 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①