建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 南县助农米业稻虾米特色加工产业园变更项目

建设单位（盖章）：湖南助农米业有限公司

编制日期：                2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 南县助农米业稻虾米特色加工产业园变更项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄庆明 | 联系方式 | 13607375888 |
| 建设地点 | 南县食品产业园二期第1、2号厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （112度22分10.016秒，29度22分43.501秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1311稻谷加工、C1431米、面制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业，方便食品制造143、四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | 新建 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案） 部门 | / | 项目审批 （核准/备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 13000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 3.3% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是：本项目已建设完成，但由于项目调整，属于重大变动，由此重新报批环评。 | 用地面积（m2） | 520 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：南县经济开发区 审批机关：湖南省发展和改革委员会 审批文件名称及文号：湖南省发展和改革委员会关于发布湖南省省级及以上产业园边界面积及四至范围目录的通知（湘发改园区[2022]601号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《湖南南县经济开发区环境影响跟踪评价报告书》 审批机关：湖南省生态环境厅 审批文件名称及文号：《湖南省生态环境厅关于湖南南县经济开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函[2022]100号） 规划名称：《南洲工业园环境影响报告书》 审批机关：原湖南省环境保护厅 审批文件名称及文号：《关于南洲工业园环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]146号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1 建设项目与规划环境影响评价结论及审查意见的符合性分析 本项目位于南县食品产业园二期第1、2号厂房，根据《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（湘发改园区[2022]601号）文件关于南县经济开发区四至范围，本项目所在地在南县人民政府南县经济开发区四至范围内。因此，本项目参考现行的《南洲工业园环境影响报告书》中规划环境影响评价内容，进行规划及规划环境影响评价符合性分析，本项目与规划环境影响评价结论符合性分析如下。 根据《南洲工业园环境影响报告书》以及对应的环评批复（湘环评[2012]146号），南洲工业园产业定位：将工业园建设成以发展食品制造、生物医药、轻工纺织和高新科技产业等支柱产业为主的工业园。 ①在功能、产业布局中严格遵守南县工业园功能区规划。土地利用、企业引进中严格履行审批手续。企业入园必须进行环境影响评价，严格控制不符合节能、环保要求的企业进入园区，严把企业引进关。 ②凡入园企业必须符合国家产业政策。入园企业的生产工艺和设备必须符合国家技术政策和准入条件。 ③国家明令禁止建设或投资的、列入国家经贸委发布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》、《关于公布第一批严重污染环境（大气）的淘汰工艺与设备名录的通知》、《禁止外商投资产业目录》及《工商投资领域制止重复建设目录》重点建设项目不得进入园区。 ④入园项目应采用低能耗、污染防治技术成熟、生产工艺先进、安全性能良好、符合清洁生产要求。严格控制生产方式落后、高能耗、高水耗、严重浪费资源和高污染的项目以及破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术的项目，如毒性大、有放射性物质产生的项目等的进入。 ⑤按照《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》及《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》中相关规定，园区可优先引入如下企业： 优先发展传统资源工业产业，包括粮食、棉花、牲猪、蔬菜、水产品和畜牧等绿色农牧加工产业。优先发展南县主导产业，以南县农副产品棉麻为主要资源，努力拉长产业链，实现从棉花、纺织、织布、服装一条龙的生产。世界或国内500强投资项目、上市公司百强企业投资项目、中央直管企业或民营百强投资项目、拥有市级以上驰名商标或中国名牌产品项目、拥有市级以上技术创新中心项目、两院院士或海外归国科学家领衔创办项目、列入国家863计划及科技支撑计划等各类国家级科技计划的项目、已参与或拟参与国际国家标准制（修）订项目、内设研发中心或拟申报高新技术企业项目、整机项目和尽快开工建设项目。 ⑥所有入园企业废水必须经过处理达到污水处理厂设计进水水质后，方可排入园区污水管网。各类行业污水预处理，可针对自身污水特点，选择切实可行的治理方案，经地方环保局审查同意后方可实施。 根据园区的产业定位，结合《产业结构调整目录》的相关规定，以及国家对工业企业建设的生产工艺、生产设备、污染物排放要求的相关规定，确定本园区的企业引进的准入行业、条件见下表。 表1-1 南洲工业园准入行业、条件一览表 类型; 准入行业及主要内容; 入区相关要求; 本项目的情况; 是否相符. 允许类; 食品制造（农副食品制造业，食品制造业，饮料制造业）；生物医药；轻工纺织；高新科技产业（重点以发展计算机和通信设备为主的电子工业）。; 优先发展符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》的鼓励类的项目，禁止发展淘汰类的生产工艺、装备及落后产品。; 本项目为农副食品制造业项目，符合园区的准入条件; 相符. 禁止类; 食品制造（3万吨/年以下酒精生产线（废糖蜜制酒精除外）；3万吨/年以下味精生产装置；年处理10万吨以下、总干物收率97%以下的湿法玉米淀粉生产线等）；轻工纺织（印染行业）；除产业定位的食品制造、生物医药、轻工纺织和高新科技产业外，禁止引进其他产业；除湖南顺祥水产食品有限公司年产1400吨氨基葡萄糖系列产品建设项目外严禁引进其他三类工业用地项目。; /; /. 根据《关于南州工业园环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]146号）中内容，本项目与规划环境影响评价审查意见符合性分析如下。 表1-2 本项目与园区规划环评批复符合性分析一览表 序号; 湘环评[2012]146号批复要求; 本项目情况; 符合性. 一; 主导产业规划食品制造、生物医药、轻工纺织（不包括印染行业）和高新科技产业，高新科技产业发展以计算机和通信设备为主的电子工业。; 本项目为农副食品制造业，主行业符合集中区的产业定位; 符合. 二; 西园区规划的轻工纺织区东部工业用地范围内禁止引进气型和噪声性污染企业，防止对其东向居住区及学校用地的不利影响；对规划的西园区污水处理厂选址按报告书建议进行优化调整，确保污水处理厂边界与杨家岭居民之前的最近距离达到200米以上；; 本项目所处位置为食品产业园。本项目不属于大气污染严重企业和项目。; 符合. 三; 严格执行工业园项目准入制度，入园项目选址必须符合园区总体发展规划、用地规划，环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目；限制用水量大的企业进入园区。; 本项目属于食品加工行业，不属于国家明令淘汰 和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，本项目符合工业园入园规划。; 符合. 四; 园区内除已开展前期工作的湖南顺祥水产食品有限公司1400吨氨基葡萄糖系列产品建设项目已征用地外，不得新增三类工业用地和引进三类工业企业。; 本项目不属于三类工业企业。; 符合. 五; 做好工业园环保基础设施建设。园区排水实施雨污分流制，东园区各企业单位排放的废水必须处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准且满足南县污水处理厂进水水质要求后经管网进入南县污水处理厂处理。; 本项目厂内排水采用雨水、污水分流制。雨水排入市政雨水管网；本项目生活污水经化粪池处理后排入南县第二污水处理厂深度处理后最终排入藕池河中支。锅炉定排水与洗米废水经园区管网排入南县标准化厂房和道路工程ppp项目（一期）配套综合废水处理工程处理后排入南县第二污水处理厂处理。; 符合. 六; 按报告书要求做好工业园大气污染控制措施。园区近期采用分散供热方式，管委应做好低硫煤的统一调配、供应和监督，燃煤含硫率不得高于1.5%，且禁止2t/h以下燃煤锅炉建设，减少燃煤大气污染；园区可考虑利用南县凯迪生物质电厂的余热，采用集中供热方式，取代分散燃煤锅炉的建设和使用。; 本项目设置一台4t/h生物质蒸汽发生器，一台0.5t/h天然气蒸汽发生器，不涉及燃煤锅炉建设。; 符合. 七; 加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，做好达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准，锅炉烟气达标排放。; 本项目蒸汽发生器烟气通过布袋除尘＋35m排气筒（DA001)排放；天然气蒸汽发生器废气经引风机引致15m排气筒排放（DA002)烘干粉尘经自带除尘网＋沉降室处理。大米加工粉尘分别经5套布袋除尘器处理后分别通过5根15m高排气筒（DA003-DA007)排放。; 符合. 八; 做好工业固体废物和生活垃圾分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 根据固体废物环境影响分析内容，本项目生产过程中产生的工业固体废物采取了分类收集、转运、综合利用和无害化处理方式，建立有统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。; 符合. 九; 园区要建立专职的环境监督管理机构，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。; 本项目建成后要求企业及时编制突发环境事件应急预案。; 符合. |
| 其他符合性 分析 | 1 建设项目与所在地“三线一单”的符合性分析 1.1 生态保护红线 本项目位于益阳市南县南洲镇，属于湖南南县经济开发区规划范围内，根据益阳市生态保护红线区划，本项目不在生态保护红线划定范围内。本项目与生态保护红线相符。 1.2 环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，根据2022年南县中心城区环境监测报告，本项目所在区域大气环境各常规监测因子的指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，地表水水体环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区，藕池河中支水质能满足Ⅲ类标准要求，区域声环境属于《声环境质量标准》3类标准，各监测点在昼夜声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目所在区域声环境质量良好。本项目三废均能有效处理，不会降低区域环境质量现状，本项目的建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 1.3 资源利用上限 - 本项目位于南县经济开发区内，符合各相关部门对土地资源开发利用的管控要求，符合土地资源利用上线管控要求。本项目用水依托于南县市政管网供水系统，用电由南县市政供电系统统一供电。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 1.4 环境准入清单 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 本项目位于南县南洲镇，属于优先管控单元，环境管控单元编码为ZH43092110002，本项目属于南县经济开发区范围，项目用地纳入《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中湖南南县经济开发区的核准范围，项目与该准入清单相符性分析详见表1-1。 （2）与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符性分析 表1-3 与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》符合性分析 管控 维度; 清单中管控要求; 本项目符合情况; 符合性结论. 主导 产业; 湘环评函[2012]146号：食品制造、生物医药、轻工纺织（不包括印染行业）和高新科技产业 等；湘发改函[2013]174 号：食品制造、轻工纺织等；六部委公告2018年第4号：农副产品加工、食品、纺织。; 本项目为农副食品制造项目，符合该区域经济产业布局。; 符合. 空间布局约束; - 靠近东面的工业用地范围内严禁有恶臭污染特征的企业入园，生物医药区内不得新引进大气污染严重企业和项目；西园区规划的 轻工纺织区东部工业用地范围内禁止引进气型和噪声型污染企业，防止对其东向居住区及学校用地产生不利影响，其北部高新科技产业区全 部规划一类工业用地，不得引进有污染型企业，污水处理厂边界与杨家岭居民区之间的最近距离达到 200 米以上。 （1.2）限制用水量大的企业进入园区；氨基葡萄糖系列产品建设项目已征用地外，不得新增三类工业用地和引进三类工业企业。加强对园区现有企业的环境监管，对不符合用地布局规划但拟予按现状保留的企业，应督促其做好污染防治，通过实施厂内工艺布局优化和强化污 染治理措施，减轻企业之间相互功能干扰。; 本项目位于西园区食品产业园，属于食品制造业，不属于气型和噪声型污染企业，不属于用水量大的企业; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：园区排水实施雨污分流；东园区：废水经南县污水处理厂处理达标后排入鱼尾洲电排再到藕池河东支；西园区：废水经南县第二污水处理厂处理达标后排入长胜电排再到藕池中支。 （2.2）废气：加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研 究与技术改造，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放；强化工业企业堆场扬尘控制，尤其是重点工业企业燃料、原料、产品堆场扬尘 控制，积极推行视频监控设施建设，大力推进堆场的密闭料仓建设、密闭传送建设、自动喷淋建设、顶篷及防风墙设施建设，完善覆绿、铺 装、硬化等措施。 （2.3）固体废弃物：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、储存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固废产生量；加强固废的资源化进程，提高综合利用率，规范固废处理措施，对工 业企业产生的固废按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 （2.4）园区内生物医药等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》的 要求。; 2.1本项目厂内排水采用雨水、污水分流制。雨水排入市政雨水管网；本项目生活污水经化粪池处理后排入南县第二污水处理厂深度处理后最终排入藕池河中支。锅炉定排水与洗米废水经园区管网排入南县标准化厂房和道路工程ppp项目（一期）配套综合废水处理工程处理后排入南县第二污水处理厂处理。2.2 本项目蒸汽发生器烟气通过布袋除尘＋35m排气筒（DA001)排放；天然气蒸汽发生器经引风机引致15m排气筒排放（DA002)烘干粉尘经自带除尘网＋沉降室处理。大米加工粉尘分别经5套布袋除尘器处理后通过分别通过5根15m高排气筒（DA003-DA007)排放。各废气产生节点均设置废气处理装置；均做到达标排放，污染物排放满足要求； 2.3 布袋除尘器收集的粉尘、烘干粉尘、锅炉炉渣、米糠、碎米及杂色米、杂质、谷壳收集后统一外售，生活垃圾由环卫部门及时收集和清运，废矿物油及含油抹布及手套定期收集后交由有危废处理资质的单位处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）建立健全环境风险事故防范制度和风险事故防范措施，严格落实《湖南南县经济开发区突发环境事件应急预案》中相关要求，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物 的企业应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的辖区内的土壤环境重点监管区域、地块、企业等用地，以及用途拟变更为居住和商 业、学校、医疗、养老机构等公共设施的用地开展土壤环境状况调查评估。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要严格落 实对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时 投产使用。 （3.4）农用地土壤风险防控：开展耕地土壤环境质量类别划分；未利用地拟开发为农用地的，县人民政府要组织开展土壤环境质量状况 评估。; 要求企业建立健全环境风险事故防范制度和风险事故防范措施，制定环境应急预案并严格执行; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：加快清洁能源替代利用，推广天然气、生物质热电联产、生物质成型燃料、生物天然气等清洁能源。到 2020 年和 2025 年， 经开区综合能源消耗量控制在 190093 和 352444 吨标煤以内，单位 GDP 能耗分别为 0.317 吨标煤/万元和 0.292 吨标煤/万元。 （4.2）水资源：开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理，严格执行《湖南省用水定额》。2020 年，南县用水总量 2.850 亿立方米；万元工业增加值用水量 43 立方米/万元；高耗水行业达到先进定额标准。 （4.3）土地资源：开发区内各项建设活动应严格遵照有关规定，严格执行国家和湖南省工业项目建设用地控制指标，防止工业用地低效扩张，积极推广标准厂房和多层通用厂房。引导入省级园区土地投资强度不低于 200 万元/亩。; 本项目使用电能，生物质、天然气等清洁能源；员工生活用水严格执行《湖南省用水定额》；项目严格执行国家和湖南省工业项目建设用地控制指标。; 符合. 根据上表分析，项目符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中湖南南县经济开发区管控要求，符合“三线一单”的要求。 2 建设项目与产业政策符合性分析 本项目为食品制造业，根据国家发展和改革委员会《产业政策调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家产业政策限制类和淘汰类生产项目，属于允许类，符合国家和地区产业政策。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目由来 本项目位于湖南省益阳市南县食品产业园2期第1、2栋厂房，占地面积约24241m2，新建大米加工五条自动化生产线，包括精米加工生产线、胚芽米加工生产线、GABA米生产线、熟食米饭生产线以及营养再造米生产线。主要建设内容为2栋生产厂房，形成年产7万吨稻虾米的建设规模。 湖南助农米业有限公司于2021年12月委托湖南沐程生态环境工程有限公司编制了《南县助农米业稻虾米特色加工产业园项目环境影响报告表》；2022年1月17日取得益阳市生态环境局南县分局（益南环评表[2022]2号）批复文件。现因建设单位通过核算，原环评批复的1台1t/h生物质锅炉不能满足项目的供热需求，因此将环评批复的1台1t/h生物质锅炉改建为1台4t/h的生物质蒸汽发生器，另外再新增1台0.5t/h天然气蒸汽发生器用于自热米饭的蒸煮。具体调整如下： （1）将未建成的1台1t/h生物质锅炉改建为1台4t/h的生物质蒸汽发生器，另外再新增1台0.5t/h天然气蒸汽发生器用于自热米饭的蒸煮。 （2）原批复中：“大米加工过程中产生的废气经过一套布袋除尘器处理后经15m排气筒排放”，实际现有项目大米加工过程中产生的废气是经五套布袋除尘器处理后分别经5根排气筒排放（DA003-007）； （3）原批复中“烘干粉尘经自带除尘网＋沉降室＋布袋除尘＋15m排气筒排放”，实际现有项目烘干粉尘经自带除尘网＋沉降室处理。 根据中华人民共和国生态环境部办公厅“关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知”（环办环评函〔2020〕688号），建设项目发生下列变化情形之一的，为发生重大变动。 表2-1 项目变更情况一览表 序号; 清单; 本项目变动情况; 是否属于重大变动. 1; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 本项目使用功能未发生变化; 否. 2; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 本项目生产能力未发生变化; 否. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 本项目生产能力未发生变化，未增加废水第一类污染物排放量。; 否. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目位于环境质量达标区，项目生产、处置或储存能力均未发生变化。; 否. 5; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 本项目选址未变动; 否. 6; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 项目主要产品品种及生产工艺不变，新增了天然气燃料的使用以及生物质燃料量，导致污染物排放量增加10%及以上。; 是. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目物料运输、装卸、贮存方式未变化; 否. 8; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 项目新增1台0.5t/h天然气蒸汽发生器通过引风机+15米高排气筒（DA002）排放；4t/h生物质蒸汽发生器通过一套布袋除尘+35米高排气筒（DA001）排放。污染物排放量增加10%及以上。; 是. 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 未新增废水直接排放口；未改变废水排放方式。; 否. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 未新增废气主要排放口; 否. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目噪声、土壤或地下水污染防治措施未进行变动; 否. 12; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 项目布袋收集粉尘收集后委托环卫部门统一清运、锅炉灰渣收集后外售资源化利用; 否. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 本项目事故废水暂存能力或拦截设施未进行变动; 否. 根据《生态环境部关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（生态环境部，环办环评函〔2020〕688号）关于重大变动的说明可知，本工程属于重大变动，需重新报批环境影响报告表。 2 项目组成 本项目不涉及公司产品、生产工艺流程改变，具体工程内容详见下表。 表2-2 本项目工程组成一览表 工程分类; 变更前工程内容; 变更后工程内容; 变化情况; 备注. 主体工程; 1号厂房; 稻谷烘干厂房：建筑面积约2000m2，主要用于稻谷原料的烘干。; 稻谷烘干厂房：建筑面积约2000m2，主要用于稻谷原料的烘干。; 不变; 已建成. 大米加工区中：用于加工大米，建筑面积约2000m2; 大米加工区中：用于加工大米，建筑面积约2000m2; 不变. 2号厂房; 熟食米饭加工区，建筑面积约1000m2，用于熟食米饭生产; 熟食米饭加工区，建筑面积约1000m2，用于熟食米饭生产; 增加1台0.5t/h天然气蒸汽发生器. 辅助工程; 质检室; 位于1号厂房，建筑面积300m2，对产品进行质量检测; 位于1号厂房，建筑面积300m2，对产品进行质量检测; 不变; 已建成. 综合服务区; 位于2号厂房，建筑面积500m2; 位于2号厂房，建筑面积500m2; 不变; 已建成. 粮食产后服务中心; 位于2号厂房，建筑面积2800m2，主要为售后类; 位于2号厂房，建筑面积2800m2，主要为售后类; 不变; 已建成. 储运工程; 稻谷仓储厂房; 位于1号厂房，建筑面积1000m2，用于储存稻谷; 位于1号厂房，建筑面积1000m2，用于储存稻谷; 不变; 已建成. 低温冷藏库; 建筑面积500m2，用于储存产品; 建筑面积500m2，用于储存产品; 不变; 已建成. 锅炉房; 位于1号厂房，建筑面积100m2 ，设置一台1t/h成型生物质燃料锅炉; 位于1号厂房，建筑面积100m2 ，设置一台4t/h成型生物质燃料锅炉; 蒸汽发生器吨位由1t/h变更为4t/h; 已建成. 公用工程; 供水; 园区供水管网; 园区供水管网; 不变; 依托. 供电; 园区供电管网; 园区供电管网; 不变; 依托. 供冷; 冷藏库制冷剂使用的是R134a型氟利昂; 冷藏库制冷剂使用的是R134a型氟利昂; 不变; 正在建设. 排水; 本项目厂内排水采用雨水、污水分流制。雨水排入市政雨水管网；洗米废水经南县标准化厂房和道路工程ppp项目（一期）配套综合废水处理工程处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入南县第二污水处理厂深度处理。生活污水经化粪池达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后处置后排入南县第二污水处理厂进一步处理后最终排入藕池河中支。; 本项目厂内排水采用雨水、污水分流制。雨水排入市政雨水管网；本项目生活污水经化粪池处理后排入南县第二污水处理厂深度处理后最终排入藕池河中支。锅炉定排水与洗米废水经园区管网排入南县标准化厂房和道路工程ppp项目（一期）配套综合废水处理工程处理后排入南县第二污水处理厂处理。; 新增锅炉定排水; /. 环保工程; 废气; 锅炉烟气通过布袋除尘＋25m排气筒排放；烘干粉尘经自带除尘网＋沉降室＋布袋除尘＋15m排气筒排放；大米加工粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。; 本项目锅炉烟气通过布袋除尘＋35m排气筒（DA001)排放；天然气蒸汽发生器废气经引风机引致15m排气筒排放（DA002)烘干粉尘经自带除尘网＋沉降室处理。大米加工粉尘经5套布袋除尘器处理后通过分别通过5根15m高排气筒（DA003-DA007)排放。; 新增天然气蒸汽发生器废气，烘干粉尘环保措施变化，大米加工粉尘排气筒数量增加; /. 废水; 洗米废水经南县标准化厂房和道路工程ppp项目（一期）配套综合废水处理工程处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入南县第二污水处理厂深度处理。生活污水经化粪池达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后处置后排入南县第二污水处理厂进一步处理后最终排入藕池河中支。; 本项目生活污水经化粪池处理后排入南县第二污水处理厂深度处理后最终排入藕池河中支。锅炉定排水与洗米废水经园区管网排入南县标准化厂房和道路工程ppp项目（一期）配套综合废水处理工程处理后排入南县第二污水处理厂处理。; 新增蒸汽发生器定排水; 已建成. 固废; 布袋除尘器收集的粉尘、烘干粉尘、锅炉炉渣、米糠、碎米及杂色米、杂质、谷壳收集后统一外售，生活垃圾由环卫部门及时收集和清运。废矿物油及含油抹布及手套定期收集后交由有危废处理资质的单位处置; 布袋除尘器收集的粉尘、烘干粉尘、锅炉炉渣、米糠、碎米及杂色米、杂质、谷壳收集后统一外售，生活垃圾由环卫部门及时收集和清运。废矿物油及含油抹布及手套定期收集后交由有危废处理资质的单位处置; 不变; 已建成. 噪声; 对高噪声设备采取减震、加隔声罩等措施；绿化隔离、距离衰减及建筑隔声; 对高噪声设备采取减震、加隔声罩等措施；绿化隔离、距离衰减及建筑隔声; 不变; 已建成. 依托工程; 南县第二污水处理厂; 南县第二污水处理厂坐落于南县南洲镇张公塘村十四组，项目设计规模近期为1万m3/d，纳污范围为南县南洲镇以西的居民区生活污水，包含南县经济开发区西园区的生产废水。南县第二污水处理厂污水处理工艺为：“粗格栅+污水提升泵站+调节池+事故池+细格栅+旋流沉砂池+水解酸化池+改良A/A/O反应池+二沉池+高效沉淀池+转盘滤池+紫外线消毒+除臭”经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入藕池河中支。; 不变; 依托. 益阳市北部片区生活垃圾焚烧发电厂; 益阳市北部片区生活垃圾焚烧发电厂位于益阳沅江市草尾镇和平村。预计近期日处理垃圾能力为600t，年处理能力为20.1万吨，统筹处理益阳市北部片区（南县、大通湖区及沅江市部分区域）的城乡生活垃圾，预留远期300t/d发展用地，远期具体规模待益阳市实际发展状况与益阳市总体规划修编后确定（在建）。; 不变; 依托. 3、产品方案 新建大米加工五条自动化生产线，包括精米加工生产线、胚芽米加工生产线、GABA米生产线、熟食米饭生产线以及营养再造米生产线。本项目产品方案及产量不变。 表2-3 产品一览表 名称; 单位; 数量; 备注. 精米; 吨/年; 3.5万; 一部分供给给熟食米饭生产线. 胚芽米; 吨/年; 1.5万; /. GABA米; 吨/年; 1万; /. 熟食米饭; 吨/年; 750; 来源于精米. 营养再造米; 吨/年; 1万; /. 4 主要原辅材料 表2-4 原辅材料及燃料信息表 原辅料名称; 单位; 数量; 备注. 湿稻谷; t/a; 11.5万; 自产＋收购，含水率约27%-32%. 生物质颗粒; t/a; 2304t/a; 固态，50kg袋装. 天然气; m3/a; 13.5万; /. 水; t/a; 16250; /. 电; 万度; 100; /. 制冷剂; 吨; 2; R134a型氟利昂. 调味品; 吨; 20; 营养米调味. 5 主要生产设备 表2-5项目主要生产设备一览表 设备名称; 规格型号; 单位; 变更前数量; 变更后数量; 变化情况. 精米加工生产线. 砻谷谷糙分离一体机; SRZ系列; 台; 1; 1; 0. 厚度机; WS12; 台; 1; 1; 0. 色选机; SSM3100AMS; 台; 1; 1; 0. 抛光机; KB40G; 台; 3; 3; 0. 斗式提升机; SE7S; 台; 28; 28; 0. 去石机; SGA10B-C; 台; 1; 1; 0. 砂辊米机; VTA7C-C; 台; 4; 4; 0. 色选机; ECS4500/SSM3100AMS; 台; 2; 2; 0. 长度分级机; LRG306FA; 台; 1; 1; 0. 刮板输送机; FR150/GSS 200; 台; 3; 3; 0. 多点卸料密闭式皮带输送机; TDSG40-16m; 台; 1; 1; 0. 白米分级筛; ST527A-C; 台; 2; 2; 0. 包装机; DCS-720B; 台; 2; 2; 0. 磁选机; /; 台; 1; 1; 0. 脉冲除尘器; /; 台; 1; 5; +4. 胚芽米生产线. 胚芽精米制造系统; /; 套; 1; 1; 0. 胚芽米机; NDB15A; 台; 1; 1; 0. 抛光机; KB40G; 台; 1; 1; 0. 去石机; SGA10B-C; 台; 1; 1; 0. 砻谷谷糙分离一体机; SRZ系列; 台; 1; 1; 0. 厚度机; WS12; 台; 1; 1; 0. 磁选机; /; 台; 1; 1; 0. GABA米生产线. 稻谷GABA富化装置; /; 套; 1; 1; 0. 稻虾米熟食米饭生产线. 佐竹IH式米饭生产线; /; 套; 1; 1; 0. 天然气蒸汽发生器; 0.5t/h; 台; 0; 1; 0. 营养再造米生产线. 垂片式粉碎机; /; 台; 1; 1; 0. 拌粉机; /; 台; 2; 2; 0. 螺旋输送机; /; 台; 2; 2; 0. 预熟化调制器; /; 台; 1; 1; 0. 双螺杆挤压造粒机; /; 台; 2; 2; 0. 振动分级筛; /; 台; 2; 2; 0. 负压风送机; /; 台; 1; 1; 0. 一次往返式烘干箱; /; 台; 1; 1; 0. 二次往返是烘干箱; /; 台; 1; 1; 0. 冷却输送机; /; 台; 1; 1; 0. 储料仓; /; 台; 1; 1; 0. 包装机; /; 台; 2; 2; 0. 烘干设备. 干燥机; 5HNSDR-30; 台; 2; 5; +3. 稻谷提升机; /; 台; 5; 5; 0. 皮带机; /; 台; 1; 1; 0. 旋振筛; /; 台; 1; 1; 0. 稻谷流量称; /; 台; 1; 1; 0. 刮板机; /; 台; 1; 1; 0. 抽风机; /; 台; 1; 1; 0. 生物质蒸汽发生器; /; 台; 1; 1; 1t/h变更为4t/h. 6 公用工程 （1）供电工程 本项目供电由园区供电系统供电。 （2）给水工程 本项目给水来源于南县供水系统，本项目用水主要为生活用水、大米抛光用水以及洗米用水、蒸煮用水以及锅炉用水。 - 大米抛光用水：糙米经过碾白后，去除碎米和糠片，经喷雾着水、润米后进入抛光机处理。根据业主提供的资料，抛光用水约2m3/d（400m3/a）。 - 洗米用水：熟食米饭加工工艺中需要对精米进行清洗，淘洗2次，每次用水约2.5m3/d，洗米工序约为235d，每天2h，故洗米用水约为5m3/d（1175m3/a）。 - 生活用水：参考《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），本项目不提供食宿，劳动定员约120人，员工生活用水量以每人每天50L计，年工作日为300天，本项目劳动定员为则用水量6m3/d，1800m3/a。 - 锅炉用水：本项目设置一台0.5t/h天然气蒸汽发生器以及4t/h的生物质蒸汽发生器，天然气蒸汽发生器年工作时间约为年工作时间约为235d，每天16h（3750h），则蒸汽产生量为8m3/d，1880m3/a。蒸饭需求蒸汽按蒸汽发生器额定蒸发量的60%计算，约4.8m3/d，1125m3/a以蒸汽的形态用于蒸饭工序，额定蒸发量的37.5%以水的形态留存于蒸汽发生器内回用，约3m3/d，705m3/a。 - 生物质蒸汽发生器工作时间为200d，每天24h，4800h，则蒸汽产生量为96m3/d，19200m3/a，其中57.6m3/d，11520m3/a以蒸汽的形态用于稻谷烘干工序，总蒸发量的39%以水的形态留存于蒸汽发生器内回用，约37.47m3/d，7219.2m3/a。 5、蒸煮用水：本项目熟食米饭加工工序中需要对清洗好的精米进行蒸煮，米与水的配比约为1:1.5，故蒸煮用水约为7.5m3/d（1125m3/a）,水进入大米，无废水排放。 （3）排水工程 1、大米抛光废水：水附着在大米上经过烘干处理后蒸发损耗，未附着的水经过抛光机自带的沉淀槽循环使用，无废水外排，只需要补充新鲜水，抛光工序生产时间约300d，每天8h，定期补充用水量约0.5m3/d（150m3/a）。 2、洗米废水：洗米废水排放系数约0.8，则洗米废水排放量约为4m3/d（940m3/a），洗米废水经过园区污水管网排入南县标准化厂房和道路工程ppp项目（一期）配套综合废水处理工程处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入南县第二污水处理厂深度处理。 3、生活污水：产污系数按0.8计，则生活污水排放量为4.8m3/d，1440m3/a。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后通过市政管网排入南县第二污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入藕池河中支。 4、锅炉定排水：项目产生的废水主要为锅炉排污水，根据全国第二次污染物普查产排污系数手册4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量，天然气蒸汽发生器排污水约为0.2m3/d，44.37m3/a，生物质蒸汽发生器排污水约为0.93m3/d，186.5m3/a，排污水经园区管网排入南县标准化厂房和道路工程ppp项目（一期）配套综合废水处理工程处理后排入南县第二污水处理厂处理。 本项目水平衡如下图所示： 图2-1 水平衡分析图（m3/d） 图2-1 蒸汽平衡图（t/h） 6 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为120人，年工作300d，其中稻谷烘干生产线仅于每年6-11月运行，生产时间约为200d，每日设置三班，每班8小时工作制。蒸饭工序生产235d，每天16小时，设置2班工作制度。 7 厂区平面布置 本项目厂区呈矩形布局，整个厂区划分为1号厂房与2号生产厂房，整个生产区设置为流水生产线，实现各步骤紧密衔接，从而提高生产效率。本项目各区域布局明确，既相互联系，又分工独立。全厂物流条件优越，项目区功能分区清晰、总体布局合理。本项目锅炉房布置在厂区北侧1号厂房西侧，锅炉房变更后新增一套布袋除尘+35米高排气筒（DA001）排放；天然气蒸汽发生器位于2号厂房熟食米饭加工区，新增15米高排气筒（DA002）排放。大米加工厂房5根排气筒位于1号厂房。 总体上来讲，平面布置较为合理，基本上满足环保方面的要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 1、烘干生产工艺流程 本项目生产工艺及产污环节图见下图： 图2-2 烘干生产流程及产污节点图 烘干流程简述： 生物质蒸汽发生器通过燃烧成型生物质颗粒向烘干机输送热能，通过烘干机自动测定水分指标，烘干达到湿度要求，烘干出来产品进行水分检测，达不到要求的产品进入循环烘干机继续烘干。烘干温度为约36-40℃，项目共计设置5台烘干机，稻谷烘干生产线仅于每年6-11月运行，每天24h，烘干蒸汽需求量约2.4t/h，烘干后的稻谷最后经运输带和装运设备及时转运至谷仓暂存。 2、精米加工生产线工艺流程 该项目生产工艺流程如下图： 碎米 抛光水循环使用 图2-3 精米加工生产流程及产污节点图 精米加工工艺流程说明： （1）预清理：大米车间原粮由车间内下粮坑经提升机提升后首先进入初清筛，除去大杂质后进入振动清理筛除去中小杂后进入提升机，经提升后进入刮板机，再分别进入四个净谷仓通过皮带输送机进入生产线进行加工。此过程产生粉尘、噪声以及杂质。 （2）净谷清理：经过预清理后的净谷经提升后通过磁选进入去石机，去除石子后先通过三通，后经提升进入秤上缓冲仓，之后进入计量秤计量，此处计量秤的作用是记录加工原粮数据，之后进入砻谷工序。此过程产生粉尘、噪声以及杂质。 （3）砻谷及糙米分级：清理后的稻谷经提升之后通过磁选进入砻谷机缓冲仓，后进入砻谷机脱壳，稻壳经过离心除尘器，由离心风机吹送到稻壳仓储存打包。谷糙混合物经提升后进入缓冲仓，再进入重力谷糙分离筛中进行分选，分离出的稻谷经提升后回到砻谷机重新砻谷，混合物再回流重力谷糙筛重新分选分离，纯糙米经提升后进入厚度机分选后进入下道碾米及凉米工序。 此过程产生噪声、谷壳、粉尘。 （4）碾白及凉米：碾米工段的工艺为： 经过提升的糙米先通过三通再经过磁选进缓冲仓，再进入第一道砂辊米机，再经过提升磁选进入第二道砂辊米机缓冲仓再进入第二道碾米机，之后经过提升磁选缓冲仓后进入第三道碾米机，之后经过提升磁选缓冲仓后进入第四道碾米机。此处设有四道砂辊米机，长粒米的加工要逐级轻碾，砂辊粒度逐级变小，满足高品质大米的加工要求。此米机组合工艺主要是使大米在较轻的作用力下碾白，具有产量大，增碎低的特点，此过程产生碎米、米糠、粉尘以及噪声。 （5）抛光、色选：碾白后的大米经提升后，通过白米分级筛筛选出部分小碎米及去除米中的糠团后经过提升通过三通再经过磁选缓冲仓后进入第一道抛光机进行初次抛光，抛光水经自带沉淀槽沉淀后循环使用，抛光后的白米经提升磁选后进入色选机选出白米中的异色粒(病斑粒、黄粒)，一次选的良品直接进入下道提升机，不良品经过提升进入二次选，二次选的良品回一次选，不良品打包。色选后的白米经提升机进入刮板机再分别进入凉米仓。之后经过皮带机进入下道抛光及色选工序。此过程产生异色米、噪声。 （6）白米整理及配米：经过色选后的白米进行白米整理。首先通过提升进入白米分级筛再经过提升进入长度分级机，此工艺路线可以选别出白米中的小碎米。白米被分为整米、中碎米，分别经提升后进入不同的配米仓，之后通过配米秤进行配米。然后再经过提升，气动三通，磁选，缓冲仓进入抛光机进行最后一道抛光，再经过提升磁选缓冲进入红外色选机。其中一次选的良品直接进入下道提升机，不良品经过提升后进入二次选，二次选的良品回一次选，不良品打包。之后进入打包工序。此工序产生碎米、噪声 （7）打包: 通过配米抛光色选后的大米，经过提升后通过三通分别进入成品仓，可以用于暂时储存。最后进入打包秤进行打包。之后通过皮带机运入成品库。 3、胚芽米、营养再造米、GABA米加工生产线 胚芽米、营养再造米、GABA米整体加工流程与精米加工类似，只是初加工选米略有区别。 4、熟食米饭生产工艺 天然气蒸汽发生器 蒸汽 图2-4 熟食米饭生产流程及产污节点图 工艺流程说明： （1）洗米：熟食米饭使用的大米为自产的精米，对精米进行多次清洗，此工序会产生洗米废水。 （2）配米加水：熟食米饭的制作过程需要蒸煮，需要使用纯净水蒸煮，米与水的配比约为1:1.5。 （3）调味搅拌、煮饭：加入适当的调味品使米饭的口感更佳，随后将配好的米放入蒸煮箱进行蒸煮。 （4）焖饭、扒松：在蒸煮过程中将米饭扒松以至于获得更好的口感以及使米饭蒸熟的更佳均匀。 （5）冷却、打包：蒸煮好的米饭进行真空冷却，并且进行打包处理。 2、产污情况分析 - 时期; - 污染类别; - 来源; - 污染源; - 主要污染因子. - 生产运营期; - 废水; - 办公生活; - 生活污水; - pH、COD、BOD5、SS、氨氮. - 生产过程; - 洗米废水; - pH、COD、BOD5、SS、氨氮. - 锅炉; - 定排水; - pH、COD. - 废气; - 蒸汽发生器; - 烟气; - 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度. - 烘干粉尘; - 粉尘; - 颗粒物. - 大米加工粉尘; - 粉尘; - 颗粒物. - 噪声; - 生产; - 设备噪声; - 等效连续A声级. - 固废; - 一般固废; - 杂质、米糠、谷壳、杂色米、碎米、粉尘、炉渣、谷壳. - 办公生活; - 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，工程主体工程已建成，尚未投产，不涉及与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1 环境空气质量现状 1.1 常规监测因子 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021年版），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目引用益阳市生态环境局南县分局发布的2022年度益阳市南县环境空气污染浓度均值统计数据，其统计分析结果见表3-1。 表3-1 2022年益阳市南县中心城区环境空气质量监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 7; 40; 17.5%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.1%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.1%; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1200; 4000; 30%; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 128; 160; 80%; 达标. 由上可知，2022年南县环境空气质量各指标中SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM2.5年均浓度、PM10年均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度、O3 8小时平均第90百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，故南县属于达标区。 2、地表水环境质量现状 为了解项目区域地表水环境质量现状，本次评价引用益阳市环境监测站提供的于2021年3月对藕池河中支一个监测断面（藕池河中支入境）的地表水进行了现场采样和环境监测的监测结果，监测结果见下表： 数据引用理由如下：地表水监测断面监测时间较近且在3年有效范围内，本项目废水排入南县第二污水处理厂处理达标后排放最终受纳水体为藕池河中支， 评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表3-2 水环境质量监测结果 序号; 监测项目; 监测结果单位：mg/L（水温：℃；pH:无量纲；粪大肠菌群：个/L；电导率：μs/cm；流量：m³/s）; 《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 Ⅲ类; 评价 结果. 藕池河中支入境. 1; 水温; /; 达标. 2; pH; 8; 6-9; 达标. 3; 溶解氧; 8.9; ≥5; 达标. 4; 高锰酸盐指数; 5.0; ≤6; 达标. 5; 化学需氧量; /; ≤20; 达标. 6; 五日生化需氧量; /; ≤4; 达标. 7; 氨氮; 0.15; ≤1.0; 达标. 8; 总磷; 0.065; ≤0.2; 达标. 9; 铜; /; ≤1.0; 达标. 10; 锌; /; ≤1.0; 达标. 11; 氟化物; /; ≤1.0; 达标. 12; 硒; /; ≤0.01; 达标. 13; 砷; /; ≤0.05; 达标. 14; 汞; /; ≤0.0001; 达标. 15; 镉; /; ≤0.005; 达标. 16; 六价铬; /; ≤0.05; 达标. 17; 铅; /; ≤0.05; 达标. 18; 氰化物; /; ≤0.2; 达标. 19; 挥发酚; /; ≤0.005; 达标. 20; 石油类; /; ≤0.05; 达标. 21; 阴离子表面活性剂; /; ≤0.2; 达标. 22; 硫化物; /; ≤0.2; 达标. 监测及统计结果表明，藕池河中支地表水水质监测断面现状监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求。 3 声环境质量现状 本项目周围50m内无声环境保护目标。 4 生态环境现状 4、生态环境质量现状 本项目位于南县食品产业园，属于工业园区，用地性质属于工业用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | - 据调查厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区。 - 厂界外50m范围内有一处声环境保护目标； - 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源（用水均为市政管网提供的自来水）。 表3-4 大气环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 经纬度; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 环境功能区. N; E. 大气环境; 居民点1; 112.374483; 29.379222; 居民约5户; 北; 约55m-120m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 居民点2; 112.374902; 29.376905; 居民约5户; 东南; 约350-450m. |
| 污染物排放控制标准 | 1 大气污染物 项目生物质蒸汽发生器及燃气蒸汽发生器废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值。大米加工粉尘以及烘干粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度、最高允许排放速率和无组织排放监控浓度限值： 表3-6 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物项目; 燃煤锅炉; 燃气锅炉; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 30; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 200; 50. 氮氧化物; 200; 150. 林格曼黑度（林格曼度，级）; ≤1; ≤1; 烟囱排放口. 表3-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物; 最高允许排放浓度 mg/m3; 最高允许排放速率 kg/h; 无组织排放浓度限值. 排气筒高度 m; 二级; 监控点; 浓度 mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、水污染物 本项目生活污水经化粪池处理后排入南县第二污水处理厂深度处理后最终排入藕池河中支。锅炉定排水与洗米废水经园区管网排入南县标准化厂房和道路工程ppp项目（一期）配套综合废水处理工程处理后排入南县第二污水处理厂处理。 表3-8《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（mg/m3） 序号; 项目类别; 标准值. 1; pH值; 6-9. 2; COD/（mg/L）; 500. 3; BOD5/（mg/L）; 300. 4; SS/（mg/L）; 400. 5; NH3-N（mg/L）; —. 6; 动植物油/（mg/L）; 100. 3 噪声 营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准。 表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3 类区; 65; 55. 4 固体废物 一般工业固体废物收集、暂存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。 |
| 总量控制指标 | 本项目总量控制指标建议值为：CODcr≦0.047t/a；NH3-N≦0.005t/a；SO2≦2.01t/a；NOx≦2.56t/a。 废水中 CODcr、NH3-N总量控制指标纳入南县第二污水处理厂总量控制指标；废气中SO2、NOx 总量控制指标通过排污权交易方式获得。 表3-8 排污总量一览表 排污类别; 排污因子; 总量指标. 废气; SO2; 2.01t/a. NOx; 2.56t/a. 废水; CODcr; 0.047t/a. NH3-N; 0.005t/a. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目已建成，不对施工期进行分析 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1 废气 本项目废气主要为锅炉废气、烘干废气、大米加工粉尘。 （1）锅炉废气 本项目设置一台生物质蒸汽发生器以及一台天然气蒸汽发生器产生的废气，其主要污染物为颗粒物、SO2、NOX。 参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中的“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表－生物质锅炉”，详见表4-1。 表4-1 生物质锅炉产排污系数表 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 成型生物质颗粒燃料; 工业废气量; 标立方米/吨－原料; 6240. 二氧化硫; 千克/吨－原料; 17S. 颗粒物; 千克/吨－原料; 0.5. 氮氧化物; 千克/吨－原料; 1.02. 天然气; 工业废气量; 标立方米/万立方米－原料; 107753. 二氧化硫; 千克/万立方米－原料; 0.02S. 氮氧化物; 千克/万立方米－原料; 15.87. # 备注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示，本项目生物质S取0.05。天然气S取200. ## 本项目设置1台4t/h生物质蒸汽发生器用于稻谷烘干，根据建设方提供的资料，生物质年用量为2304t/a，年工作时间为4800h，则生物质蒸汽发生器二氧化硫产生量为1.96t/a（0.41kg/h），产生浓度为136.2mg/m3，氮氧化物的产量为2.35t/a（0.49kg/h），产生浓度为163.5mg/m3，颗粒物的产生量为1.15t/a（0.24kg/h），产生浓度为80.1mg/m3，生物质蒸汽发生器废气采用一套布袋除尘处理后经1根35米的排气筒（DA001）排放，除尘效率为95%，则颗粒物的排放量0.058t/a（0.012kg/h），排放浓度为4.06mg/m3。 ## 本项目设置1台0.5t/h燃气蒸汽发生器用于自热米饭的蒸煮工序，根据建设方提供的资料，天然气年用量为13.5万立方米/a，年工作时间为3750h，则天然气蒸汽发生器二氧化硫产生量为0.054t/a（0.005kg/h），产生浓度为37.1mg/m3，氮氧化物的产量为0.21t/a（0.06kg/h），产生浓度为147.3mg/m3，每燃烧106m3天然气，产生烟尘140kg，排放本项目年使用13.5万立方米天然气，则烟尘产生量为18.9kg/a（0.006kg/h），产生浓度为13mg/m3，燃气蒸汽发生器废气经引风机引至15m高排气筒（DA002）排放。 - （2）烘干粉尘 通过类比同类型项目，稻谷原粮中杂质一般为总重的0.2%，细颗粒起尘量约占杂质10~20%，本项目按15%计算，本项目原料为11.5万吨湿稻谷，则生产中粉尘产生总量为34.5t/a。烘干过程中，在引风机风力作用下，烘干空气通过锅炉换热器，空气经加热后进入烘干机与粮食混合，烘干后含有粉尘的尾气经设备自带除尘风网处理后进入自然降尘室沉降。稻谷烘干生产线仅于每年6-11月运行，生产时间约为200d，每天24h，设备自带除尘风网+沉降室处理效率为95%，则烘干粉尘排放量为1.73t/a，排放速率为0.36kg/h。 （3）大米加工粉尘 本项目在大米加工阶段有粉尘产生，粉尘的产生量与原材料的用量有关。大米加工主要分为筛分、去石、提升、砂辊碾米、抛光等工序，主要产尘工序为筛分、砂辊碾米。主要产尘参考《第二次污染源普查产排污系数手册》中表1310谷物磨制行业产排污系数，稻谷碾磨产尘系数为0.015kg/t-原料，项目原料为11.5万吨，故项目大米加工时总粉尘产生量约为1.73t/a。大米加工年工作300d，每天8h。 筛分占产尘量的40%，为0.69t/a（0.29kg/h）产生浓度为57.5mg/m3，经过一套脉冲式布袋除尘器处理后经15m排气筒排出（DA003），脉冲式布袋除尘器直接连接机器，故没有无组织粉尘排出（其他工序相同），收集效率为100%，布袋除尘器处理效率99%，则筛分粉尘排放量为0.07t/a（0.03kg/h），排放浓度为5.8mg/m3。 抛光占产尘量的10%，为0.17t/a（0.072kg/h），产生浓度为14.42mg/m3，经过一套脉冲式布袋除尘器处理后经15m排气筒排出（DA004），脉冲式布袋除尘器直接连接机器，故没有无组织粉尘排出（其他工序相同），收集效率为100%，布袋除尘器处理效率99%，风机风量为5000m3/h，则抛光粉尘排放量为0.02t/a（0.007kg/h），排放浓度为1.44mg/m3。 提升占产尘量的10%，为0.17t/a（0.072kg/h），产生浓度为14.42mg/m3，经过一套脉冲式布袋除尘器处理后经15m排气筒排出（DA005），脉冲式布袋除尘器直接连接机器，故没有无组织粉尘排出（其他工序相同），收集效率为100%，布袋除尘器处理效率99%，风机风量为5000m3/h，则提升粉尘排放量为0.02t/a（0.007kg/h），排放浓度为1.44mg/m3。 去石占产尘量的10%，为0.17t/a（0.072kg/h），产生浓度为14.42mg/m3，经过一套脉冲式布袋除尘器处理后经15m排气筒排出（DA006），脉冲式布袋除尘器直接连接机器，故没有无组织粉尘排出（其他工序相同），收集效率为100%，布袋除尘器处理效率99%，风机风量为5000m3/h，则去石粉尘排放量为0.02t/a（0.007kg/h），排放浓度为1.44mg/m3。 砂辊碾米占产尘量的30%，约0.52t/a（0.22kg/h），产生浓度为43.3mg/m3，经过一套脉冲式布袋除尘器处理后经15m排气筒排出（DA007），脉冲式布袋除尘器直接连接机器，故没有无组织粉尘排出（其他工序相同），收集效率为100%，布袋除尘器处理效率99%，风机风量为5000m3/h，则砂辊碾米粉尘排放量为0.052t/a（0.022kg/h），排放浓度为4.3mg/m3。 表4-2 大气污染物有组织排放汇总表 产排污环节; 污染物种类; - 浓度mg/m3; - 速率kg/h; - 产生 - 量t/a; 治理措施; 处理效率%; - 浓度mg/m3; - 速率kg/h; - 产生 - 量t/a. 生物质蒸汽; 二氧化硫; 136.2; - 0.13; 1.96; 布袋除尘＋35m排气筒（DA001）; /; 136.2; - 0.13; 1.96. 氮氧化物; 163.5; - 0.15; 2.35; /; 163.5; - 0.15; 2.35. 颗粒物; 80.1; - 0.24; 1.15; 95%; 4.06; - 0.012; 0.058. - 天然气蒸汽发生器; 二氧化硫; 37.1; - 0.015; 0.054; 引风机+15m排气筒（DA002）; /; 37.1; - 0.015; 0.054. 氮氧化物; 147.3; - 0.06; 0.21; /; 147.3; - 0.06; 0.21. 颗粒物; 13; - 0.006; 0.019; /; 13; - 0.006; 0.019. 筛分; 颗粒物; 57.5; 0.29; 0.69; 脉冲布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）; 99%; 5.8; 0.03; 0.07. 抛光; 颗粒物; 14.42; 0.072; 0.17; 脉冲布袋除尘器+15m高排气筒（DA004）; 99%; 1.44; 0.007; 0.02. 提升; 颗粒物; 14.42; 0.072; 0.17; 脉冲布袋除尘器+15m高排气筒（DA005）; 99%; 1.44; 0.007; 0.02. 去石; 颗粒物; 14.42; 0.072; 0.17; 脉冲布袋除尘器+15m高排气筒（DA006）; 99%; 1.44; 0.007; 0.02. 砂辊碾米; 颗粒物; 43.3; 0.22; 0.52; 脉冲布袋除尘器+15m高排气筒（DA007）; 99%; 4.3; 0.022; 0.052. 总计; 二氧化硫; 有组织; 2.01t/a. 氮氧化物; 2.56t/a. 颗粒物; 0.26t/a. 表4-3 大气污染物无组织排放汇总表 产排污环节; 污染物种类; - 浓度mg/m3; - 速率kg/h; - 产生 - 量t/a; 排放形式; 治理措施; 处理效率%; - 浓度mg/m3; - 速率kg/h; - 产生 - 量t/a. 烘干; 颗粒物; /; 7.19; 34.5; 无组织; 除尘风网＋沉降室; 95%; /; 0.36; 1.73. 总计; 颗粒物; 无组织; 1.73t/a. 1.2排放口基本情况 本项目设置7个废气排放口，生物质蒸汽发生器废气采用一套布袋除尘处理后共用1根35米的排气筒（DA001）排放，天然气蒸汽发生器废气经引风机后通过1根15米的排气筒（DA002）排放，大米加工粉尘分别经5套脉冲布袋除尘器处理后分别经5根15m高排气筒（DA003-DA007）排放，排放口类型为一般排放口。 表4-4 废气排放口基本情况 序号; 排放口 编号; 排放口 名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒 高度; 排气筒 出口内径; 排气 温度. 经度; 纬度. 1; DA001; 蒸汽发生器废气排放口; 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度; 112°2228.99"; 29°22’44.47"; 35m; 0.5m; 30℃. 2; DA002; 天然气蒸汽发生器废气排放口; 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度; 112°22’28.60"; 29°22’41.52"; 15m; 0.3m; 20℃. 3; DA003; 筛分废气排放口; 颗粒物; 112°22 27.62"; 29°22 43.46"; 15m; 0.3m; 20℃. 4; DA004; 抛光废气排放口; 颗粒物; 112°22’28.60"; 29°22’43.86"; 15m; 0.3m; 20℃. 5; DA005; 提升废气排放口; 颗粒物; 112°22’29.46"; 29°22’44.08"; 15m; 0.3m; 20℃. 6; DA006; 去石废气排放口; 颗粒物; 112°22’30.47"; 29°22’44.69"; 15m; 0.3m; 20℃. 7; DA007; 砂辊碾米 废气排放口; 颗粒物; 112°22’26.69"; 29°22 43.61"; 15m; 0.3m; 20℃. 1.3 非正常工况下大气环境影响分析 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，造成排气筒中废气污染物未经净化直接排放，其排放情况如下表所示。 表4-5 非正常工况排气筒排放情况 污染源; 污染物名称; 非正常排放原因; 非正常排放状况; 达标分析. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 频次及持续时间; 排放量(t/a). 生物质蒸汽发生器; 颗粒物; 除尘系统故障，处理效率为0; - 80.1; - 0.24; 1次/a，1h/次; 0.24; 不达标. 大米加工; 颗粒物; 除尘系统故障，处理效率为0; - 72; - 0.72; 1次/a，1h/次; 0.72; 不达标. 非正常工况下，锅炉烟气、大米加工粉尘不达标。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 1.4.1废气处理措施的可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）以及相关废气处理措施的可行性分析见下表。 表4-6 废气处理可行性一览表 产污 环节; 污染物项目; 排放 方式; 排污许可污染防治 可行性技术; 本项目采用 污染防治技术; 是否 可行. 生物质蒸汽发生器废气; 颗粒物、SO2、NOX等; 有组织排放; 袋式除尘器、旋风除尘器、旋风除尘器+袋式除尘器、其他; 布袋除尘; 可行. 天然气蒸汽发生器废气; 颗粒物、SO2、NOX等; 有组织排放; /; /; 可行. 生物质蒸汽发生器烟气：本项目生物质蒸汽发生器燃烧成型生物质燃料，通过采用布袋除尘收集后通过35m排气筒排放，排放浓度为0.4mg/m3，满足锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3的特别排放限值。且布袋除尘防治措施满足《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）废气可行性技术。故此措施可行。 烘干粉尘：本项目烘干粉尘采用自带的除尘网除尘处理后经沉降室沉降，除尘效率为95%，由于烘干产生的粉尘粒径较大，只有极少数微小粒径漂浮于空中，且沉降室密闭，几乎无粉尘外溢，根据前述工程分析，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织最高允许排放浓度，故措施可行。 大米加工粉尘：本项目大米加工时产生的粉尘经脉冲式布袋除尘器处理后分别经过5根15m高排气筒（DA003-DA007）排放，处理效率为99%，排放浓度为0.7mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度（120mg/m3），故措施可行。 1.4.2排气筒设置合理性分析 项目设置1根35米高生物质蒸汽发生器废气排气筒以及1根15m高天然气蒸汽发生器废气排放口根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关规定，生物质锅炉烟囱高度应根据锅炉房装机总容量设置，锅炉房装机总容量在4～＜10t/h区间时，烟囱最低允许高度为35m，故本项目生物质锅炉排气筒选取35米高度是可行的；燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，新建锅炉房的烟囱周围半径 200m 距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。本项目周围200m范围内最高建筑物约12m,天然气蒸汽发生器排气筒高度为15m，高度合理。 1.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中自行监测管理要求和本项目废气排放情况，本项目废气自行监测要求见表。 表4-7 废气监测计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织废气; DA001生物质蒸汽发生器废气排放口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度; 1次/月. DA002天然气蒸汽发生器废气排放口; 氮氧化物; 1次/月. 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年. DA003筛分废气排放口; 颗粒物; 1次/年. DA004抛光废气排放口; 颗粒物; 1次/年. DA005提升废气排放口; 颗粒物; 1次/年. DA006去石废气排放口; 颗粒物; 1次/年. DA007砂辊碾米 废气排放口; 颗粒物; 1次/年. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年. 2 废水 2.1 废水源强 本项目排水实行雨污分流制。本项目产生的废水主要为生活污水、洗米废水，锅炉定排水。 （1）锅炉定排水 本项目设置一台0.5t/h天然气蒸汽发生器以及4t/h的生物质蒸汽发生器，天然气蒸汽发生器年工作时间约为年工作时间约为3750h，天然气蒸汽发生器排污水约为44.37m3/a，生物质蒸汽发生器工作时间为4800h，生物质蒸汽发生器排污水约为186.5m3/a。 本项目锅炉定排水主要污染因子为COD,根据全国第二次污染物普查产排污系数手册4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-化学需氧量，生物质蒸汽发生器化学需氧量产生系数为20g/吨-原料，则生物质蒸汽发生器化学需氧量产生量为14.4kg/a，浓度约为77mg/L,天然气蒸汽发生器化学需氧量产生系数为114.79g/万立方米-原料，则生物质蒸汽发生器化学需氧量产生量为0.52kg/a，浓度约为80mg/L。生物质与天然气蒸汽发生器产生的定排水通过园区管网排入南县标准化厂房和道路工程ppp项目（一期）配套综合废水处理工程处理后排入南县第二污水处理厂处理。 (2)洗米废水 熟食米饭加工工艺中需要对精米进行清洗，根据前述工程分析，洗米废水排放量约为4m3/d（940m3/a），洗米废水的污染因子主要为COD、BOD5以及NH3-N，洗米废水经过园区污水管网排入南县标准化厂房和道路工程ppp项目配套综合废水处理工程处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入南县第二污水处理厂深度处理。 (3)生活污水 本项目不提供食宿，劳动定员约120人，根据前述工程分析，生活污水排放量为4.8m3/d，1440m3/a。生活污水中污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N，据类比分析产生浓度，其中COD：300 mg/L、BOD5：200 mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：35 mg/L。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后通过市政管网排入南县第二污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入藕池河中支。 项目废水源强及产生情况如下表。 表4-8 项目生产废水产生及排放一览表 废水总量; 污染物; COD; BOD5; SS; 氨氮. 锅炉定排水230.87m3/a; 产生浓度(mg/L); 79; /; /; /. 年产生量(t/a); 0.015; /; /; /. 园区污水处理工程处理后浓度(mg/L); 60; /; /; /. 园区污水处理工程处理后排放量(t/a); 0.014; /; /; /. 南县第二污水处理厂排放浓度（mg/L）; 50; 10; 10; 5. 南县第二污水处理厂排放量（t/a）; 0.012; /; /; /. 洗米废水940m3/a; 产生浓度(mg/L); 1200; 800; 200; 60. 年产生量(t/a); 1.13; 0.75. 园区污水处理工程处理后浓度(mg/L); 300; 150; 80; 40. 园区污水处理工程处理后排放量(t/a); 0.28; 0.14; 0.075; 0.038. 南县第二污水处理厂排放浓度（mg/L）; 50; 10; 10; 5. 南县第二污水处理厂排放量（t/a）; 0.047; 0.01; 0.01; 0.005. 生活污水 1440m3/a; 产生浓度(mg/L); 300; 200; 200; 35. 年产生量(t/a); 0.43; 0.29; 0.29; 0.34. 园区污水处理工程处理后浓度(mg/L); 200; 100; 80; 20. 园区污水处理工程处理后排放量(t/a); 0.29; 0.144; 0.12; 0.03. 南县第二污水处理厂排放浓度（mg/L）; 50; 10; 10; 5. 南县第二污水处理厂排放量（t/a）; 0.072; 0.014; 0.014; 0.007. 合计排放量; 0.13; 0.024; 0.024; 0.012. 表4-9废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 标准浓度限值. DW001; E 112°22′27.400′′; N 29°22′41.055′′; 1170.87m3/a; 园区污水处理站; 间断排放，流量稳定，但有周期性规律; /; 园区污水处理站; pH值; 6-9. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N; -. DW002; E 112°22′27.421′′; N 29°22′41.255′′; 1440m3/a; 南县第二污水处理厂; 间断排放，流量稳定，但有周期性规律; /; 南县第二污水处理厂; pH值; 6-9. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N; -. 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别a; 污染物 种类b; 排放去向c; 排放规律d; 污染治理设施; 受纳水体; 排放口设置是否符合要求g; 排放口 类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施 名称e; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、BOD5、CODcr、SS、NH3-N、; 南县第二污水处理厂; 间接排放，流量稳定; 1#; /; 化粪池; 藕池河中支; 是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 生产废水; H、BOD5、CODcr、SS、NH3-N、; 园区污水处理厂; /; /; /; /; 是 □否; □企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 ☑车间或车间处理设施排放口. 表4-11 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; pH; 6-9; /. COD; 50; 0.059. BOD5; 10; 0.01. SS; 10; 0.01. NH3-N; 5; 0.005. 2; DW002; pH; 6-9; /. COD; 50; 0.072. BOD5; 10; 0.014. SS; 10; 0.014. NH3-N; 5; 0.007. 2.2、可行性分析： 南县标准化厂房和道路工程ppp项目（一期）配套综合废水处理工程 占地面积215.39亩，建设标准化厂房172450.0m2。设计处理规模为1000m³/d，废水处理工艺采取“水解酸化+生物接触氧化工艺”，工艺路线为“格栅→集水井→砂水分离器→溶气气浮→调节均质池→高效过滤装置→BP反应池→BMP缺氧池→好氧池→二沉池→清水池”，用于处理食品产业园二期工程内企业的生产废水。 表4-12 配套综合废水处理工程进水水质标准 本项目锅炉定排水、洗米废水通过园区管网排入南县标准化厂房和道路工程ppp项目（一期）配套综合废水处理工程处理后排入南县第二污水处理厂处理。产生浓度均在废水处理工程进水水质标准范围内，且水量在剩余处理能力范围内，故生产废水排入废水处理工程可行。 南县第二污水处理厂： A、水质 南县标准化厂房和道路工程ppp项目（一期）配套综合废水处理工程出水水质为COD380mg/L、BOD5260mg/L、SS 280mg/L、 NH3-N42mg/L，均满足南县第二污水处理厂进水水质要求，因此本项目生活废水接入南县第二污水处理厂从水质上可行。 B、污水管网铺设 项目位于南县食品产业园内，厂区范围内都已铺设污水管网。项目位于南县第二污水处理厂已建管网服务范围内，通过管网接入污水处理厂是可行的。 C、水量 南县第二污水处理厂一期工程设计处理能力为1.0万m3/d，，目前实际处理水量约7000t/d，本项目产生的废水外排总量为8.7m3/d。占其剩余处理能力的0.3%，污水处理厂有能力接纳本项目废水，本项目废水不会对南县第二污水处理厂的水量形成冲击， 综上所述，从配套管网、接管水量及水质方面分析，本项目废水排入南县第二污水处理厂集中处理是可行的。 2.3、废水监测计划 本项目依托于园区污水处理设施，因此不需要开展废水监测计划。 3 噪声 3.1噪声源强 本项目噪声源主要是来自于各类设备噪声，具体噪声源情况如下表所示。 表4-13 项目噪声源情况表 设备名称; 数量（台/套）; 声源类型; 噪声值. 砻谷谷糙分离一体机; 2; 频发; 80～85. 厚度机; 2; 频发; 80～85. 色选机; 4; 频发; 80～85. 抛光机; 4; 频发; 75～80. 斗式提升机; 28; 频发; 75～80. 去石机; 1; 频发; 80～85. 砂辊米机; 4; 频发; 75～80. 长度分级机; 1; 频发; 70～75. 刮板输送机; 3; 频发; 65～70. 多点卸料密闭式皮带输送机; 1; 频发; 70～75. 白米分级筛; 2; 频发; 75～80. 磁选机; 1; 频发; 75～80. 胚芽精米制造系统; 1; 频发; 80～85. 胚芽米机; 1; 频发; 80～85. 磁选机; 1; 频发; 75～80. 垂片式粉碎机; 1; 频发; 80～90. 拌粉机; 1; 频发; 80～85. 螺旋输送机; 1; 频发; 80～85. 双螺杆挤压造粒机; 1; 频发; 75～80. 振动分级筛; 1; 频发; 80～85. 负压风送机; 1; 频发; 80～85. 一次往返式烘干箱; 1; 频发; 80～85. 冷却输送机; 1; 频发; 65～70. 干燥机; 5; 频发; 80～85. 皮带机; 1; 频发; 65～70. 旋振筛; 1; 频发; 80～85. 稻谷流量称; 1; 频发; 65～70. 刮板机; 1; 频发; 75～80. 抽风机; 1; 频发; 80～85. 序号; 声源名称; 声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 烘干机; 92; 0.5; 3; 1.2; 23.2; 25.1; 19.4; 14.6; 21.3; 41.5; 23.7; 42.7; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 23.5; 22.5; 23.7; 33.7; 1. 2; 提升机; 96; 0.3; 2; 1.2; 19.4; 19.2; 12.2; 24.4; 32.5; 64.4; 28.5; 69.2; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 42.5; 47.5; 47.5; 49.2; 1. 3; 抛光机; 88; 1; 3; 1.2; 12.6; 13.5; 15.3; 17.4; 24.2; 64.2; 24.5; 69.7; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 43.5; 47.2; 48.5; 42.7; 1. 4; 脉冲除尘器; 88; 1; 3; 1.2; 18.5; 12.3; 16.0; 19.0; 33.7; 53.3; 23.5; 53.6; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 38.7; 32.5; 32.5; 33.4; 1. 5; 负压风送机; 90; 6; 5; 1.2; 7.2; 28.3; 24.0; 14.9; 32.7; 52.5; 23.1; 53.1; 20.0; 20.0; 20.0; 20.0; 39.7; 32.5; 31.5; 33.2; 1. 3.2预测分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次评价采用下述噪声预测模式： ①室外声源在预测点产生的声级计算模型 本项目室外声源在预测点产生的声级计算模型主要采用附录A中户外声传播衰减公式： Lpr=LW+DC-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） Lpr=Lpr0+DC-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 本项目位于室内的声源，室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。室外的倍频带声压级参考附录B中B.1公式近似求出： LP2=LP1-（TL+6） ③衰减项的计算 本项目衰减项的计算主要考虑点声源的几何发散衰减，公式如下： LAr=LAr0-20lg（rr0） ④噪声贡献值计算 由建设项目自身声源在预测点产生的声级。 噪声贡献值（Leqg）计算公式为： Leqg=10lg1Titi100.1LAi ⑤噪声预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： Leq=10lg⁡100.1Leqg+100.1Leqb 以上公式符号详见《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）。 （3）预测结果及评价 根据建设项目厂区总平面布置图，按预测模式，考虑隔声降噪措施、距离衰减及厂房屏闭效应等，本项目厂界和环境保护目标噪声预测结果及达标情况详见下表。 表4-14 噪声影响预测结果 单位：dB(A) 设备名称; 降噪后源强dB(A); 厂界噪声值dB（A） （昼/夜）. 东; 南; 西; 北. 烘干机; 72; 54/46; 52/41; 55/45; 55/48. 提升机; 76; 53/44; 51/42; 53/47; 54/50. 抛光机; 68; 54/44; 53/43; 52/49; 52/48. 脉冲除尘器; 68; 54/41; 53/42; 52/49; 52/48. 负压风送机; 70; 56/41; 54/43; 52/49; 52/48. 贡献值; 54/45; 54/42; 54/49; 52/48. 预测值; 62/52; 60/51; 61/53; 59/52. 排放标准; 昼/夜：65/55. 达标性判定; 达标; 达标; 达标; 达标. 从上表可知，项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。建设项目对周围声环境影响较小。 （4）噪声污染防治措施 a、企业在选购设备时购置符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备，保证运行时能符合工业企业车间噪声卫生标准，同时能保证达到厂界噪声控制值。 b、对噪声污染大的设备须配置减振装置。 c、对产生的机械撞击性噪声采用性能好的隔声门窗将噪声封隔起来，以减少噪声的传播，设置隔声控制室，将操作人员与噪声源分离开来。 d、在噪声传播途径上采取措施加以控制。 e、项目噪声污染防治工作执行建设项目竣工环境保护制度。对防振垫、隔声、吸声、消声器等降噪设备应进行定期检查、维修，对不符合要求的及时更换，防止机械噪声的升高。 f、加强设备的维修保养，使设备处于最佳工作状态。 综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，本项目生产运营过程中对周围声环境影响较小。 3.3监测要求 根据及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中自行监测管理要求，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-15本项目噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界四周; Leq[dB(A)]; 1次/季度. 4 固体废物 4.1固体废物产生环节 本项目运营过程中产生的固废主要是员工生活垃圾、锅炉炉渣、烘干粉尘、碎米及杂色米、杂质、谷壳、废矿物油、废矿物油桶、废含油抹布及手套。 （1）生活垃圾：本项目职工人数为122人，职工生活垃圾按每人每天产生量1kg计算，则生活垃圾产生量为122kg/d（12.2t/a），由环卫部门统一清运。 （2）烘干粉尘、根据前述工程分析可知，烘干粉尘总量为：32.77t/a，一般固废代码为131-999-66，收集后外售处理。 （3）锅炉炉渣：项目锅炉采用生物质燃料，炉渣产生量约为生物质燃料用量5%，则项目炉渣产生量为36t/a，经收集后外售。一般固废代码为900-999-64。 （4）米糠、碎米及杂色米、杂质：稻谷原粮中杂质一般为总重的0.2%，杂质总量约为230t/a，米糠、碎米及杂色米约为2000t/a，一般固废代码为131-999-34 （5）谷壳：本项目谷壳约为稻谷的20%，本项目谷壳约为2.3万t/a，一般固废代码为131-999-34，谷壳外售处理。 （6）布袋除尘器收集的粉尘：本项目大米加工过程中使用的脉冲除尘器会收集一部分粉尘，收集量约为1.71t/a，一般固废代码为900-999-99，收集后外售处理。 （7）废矿物油、废含油抹布及手套 根据建设单位提供的资料，废矿物油产生量约为0.1t/a，废含油抹布及手套产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废矿物油、废油桶、废含油抹布及手套属于危险废物，其中废矿物油废物类别为HW08，废物代码为900-249-08，废含油抹布及手套的废物类别为HW49，废物代码为900-041-49。设备维修废物经收集后暂存于危险暂存间，定期交由有资质单位处置。 1）固体废物属性 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017），本项目固体废物属性判定结果见下表。 表4-16 固体废物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 是否属固废; 判定依据. 1; 布袋收集粉尘; 废气治理设施; 固; 是; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）. 2; 锅炉灰渣; 锅炉; 固; 是. 3; 烘干粉尘; 烘干; 固; 是. 4; 米糠、碎米及杂色米、杂质; 大米加工; 固; 是. 5; 谷壳; 大米加工; 固; 是. 6; 废矿物油; 机械维修; 液; 是. 7; 废含油抹布及手套; 机械维修; 固; 是. 表4-17 固体废物属汇总一览表 序号; 固体废物类别; 性质; 产生量; 固废代码; 污染防治措施. 1; 布袋收集粉尘; 一般固废; 1.71t/a; 900-999-66; 收集后委托环卫部门统一清运. 2; 锅炉灰渣; 一般固废; 36t/a; 900-999-64; 收集后外售资源化利用. 3; 烘干粉尘; 一般固废; 32.77t/a; 131-999-66; 收集后外售资源化利用. 4; 米糠、碎米及杂色米、杂质; 一般固废; 2230t/a; 131-999-34; 收集后外售资源化利用. 5; 谷壳; 一般固废; 2.3万t/a; 131-999-34; 收集后外售资源化利用. 6; 废矿物油; 危险废物; 0.1t/a; 900-249-08; 委托有资质的公司处置. 7; 废含油抹布及手套; 危险废物; 0.01t/a; 900-041-49; 委托有资质的公司处置. 注：固废代码依据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）进行编码。 4.2环境管理要求 建设单位应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。 ①贮存区采取防风防雨措施，不得露天堆放。 ②各类固废应分类收集； ③贮存区按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》 （GB15562.2）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 ④危险废物贮存间应按照 GB 18597 相关要求进行防渗、防漏、防淋、防风、防火等措施，有效防止临时存放过程中二次污染。 ⑤危险废物产生、收集、贮存、利用、处置过程应满足危险废物有关法律法规、标准规范相关规定要求。危险废物转移过程应执行《危险废物转移联单管理办法》。 ⑥应记录固体废物产生量和去向（处理、处置、综合利用或外运）及相应量。 5 地下水、土壤 本项目主要对地下水、土壤影响的途径为废水，废水主要为锅炉定排水、洗米废水以及生活污水，本项目厂内排水采用雨水、污水分流制。雨水排入市政雨水管网；本项目生活污水经化粪池处理后排入南县第二污水处理厂深度处理后最终排入藕池河中支。锅炉定排水与洗米废水经园区管网排入南县标准化厂房和道路工程ppp项目（一期）配套综合废水处理工程处理后排入南县第二污水处理厂处理。固体废物暂存至固废暂存间。废水、固废均可得到有效处理处置，正常情况下项目无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 6 环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及其附录B，该项目原料和产品均不属于也不含有（HJ/T169-2018）附录B列示的有毒物质、易燃物质、爆炸性物质和活性化学物质等危险性物质，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （1）环境风险识别内容 环境风险识别主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。 ①物质危险性识别 物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目生产过程中所用原辅材料、产品均未列入《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中有毒有害、易燃易爆物质名录。 ②生产系统危险性识别 生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。本项目生产系统危险性识别内容如下表所示。 表4-18 本项目生产系统危险性识别一览表 序号; 生产系统名称; 数量; 危险性识别; 备注. 1; 废气处理设施; 6个; 废气事故外排风险. （2）环境风险防范措施 大气环境风险事故防范措施： 废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则生产必须停止。为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 生产车间风险防范措施： ①操作人员，应经过专业安全培训，熟悉操作规程，才能上岗操作。 ②工作人员要穿工用服，严禁在生产车间内吸烟。 ③工作的作业场地严禁存放易燃易爆物品，生产车间必须配备消防用具。不准在生产车间内进行一切明火作业。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 生物质蒸汽发生器烟气（DA001） | 烟尘、SO2、NOX、林格曼黑度 | 布袋除尘器+35m排气筒 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值 |
|  | 天然气蒸汽发生器烟气（DA002） | 烟尘、SO2、NOX、林格曼黑度 | 引风机+15m排气筒 |  |  |
|  | 烘干粉尘 | 颗粒物 | 除尘网+沉降室 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放浓度 |
|  | 大米加工粉尘（DA003-DA007） | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器 |  |  |
| 地表水环境 | 蒸汽发生器定排水 | pH、COD |  | 南县标准化厂房和道路工程ppp项目（一期）配套综合废水处理工程 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | 生活污水 | pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N |  |  |  |
|  | 洗米废水 | pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N |  |  |  |
| 声环境 | 各类设备 | Leq[dB(A)] | 减震、隔声、消声、吸声、距离衰减等 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准 |
| 固体 废物 | 布袋收集粉尘、烘干粉尘、锅炉炉渣、米糠、碎米及杂色米、杂质、谷壳收集后统一外售，一般工业固废暂存间及危险废物暂存间位于厂区东南角20m³。生活垃圾由环卫部门清运。废矿物油、含油抹布及手套暂存至危废暂存间定期委托有资质的单位处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 车间地面硬化，危险废物暂存间采取防渗、防漏、防淋、防风、防火等措施 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强对设备的日常维修和管理，制定环保管理制度和责任制，使其在良好的情况下运行，严格按照规范操作，杜绝事故性排放。 ②加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、除尘设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）文件，建设单位作为项目竣工环保验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。项目配套建设的环保设施经验收合格，方可投入生产或使用。 |  |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，南县助农米业稻虾米特色加工产业园变更项目符合国家产业政策，选址合理，平面布局合理。项目建设和运营过程中，在严格落实环评中提出的各项污染治理措施的前提下，废气、废水、噪声等均可达标排放，固体废物能得到有效、安全的处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内。 因此，本评价认为该建设项目从环保角度出发是合理可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量③ | 本项目 排放量④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（有组织） |  | / | / | 0.26t/a | / |  |  |
|  | 颗粒物（无组织） |  |  |  | 1.73t/a |  |  |  |
|  | SO2 |  | / | / | 2.01t/a | / |  |  |
|  | NOX |  | / | / | 2.56t/a | / |  |  |
| 废水 | COD |  | / | / | 0.13t/a | / |  |  |
|  | BOD5 |  | / | / | 0.024t/a | / |  |  |
|  | SS |  | / | / | 0.024t/a | / |  |  |
|  | 氨氮 |  | / | / | 0.012t/a | / |  |  |
| 一般工业固体废物 | 除尘器收集的粉尘 |  | / | / | 1.71t/a | / |  |  |
|  | 米糠、碎米及杂色米 |  | / | / | 2000t/a | / |  |  |
|  | 杂质 |  | / | / | 230t/a | / |  |  |
|  | 烘干粉尘 |  |  |  | 32.77t/a |  |  |  |
|  | 锅炉炉渣 |  | / | / | 36t/a | / |  |  |
|  | 谷壳 |  | / | / | 2.3万t/a | / |  |  |
|  | 废矿物油 |  |  |  | 0.1t/a |  |  |  |
|  | 含油抹布及手套 |  |  |  | 0.01t/a |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①