- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   景朗食品预制菜生产线建设项目

建设单位（盖章）：  湖南日盛食品有限公司

编制日期：        二〇二三年十二月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	31

五、环境保护措施监督检查清单	60

六、结论	63

附表：

附表：建设项目污染物排放量汇总表

附件：

附件1  环评委托书

附件2  营业执照

附件3  发改委备案文件

附件4  《南洲工业园环境影响报告书》环评批复（湘环评[2012]146号）

附件5  关于湖南南县经济开发区环境影响跟踪评价工作意见的函

附件6  厂房租赁合同

附件7  油墨MSDS

附件8  稀释剂MSDS

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  南县经开区土地利用规划图

附图4  南县经开区边界范围图

附图5  环境保护目标示意图

附图6  项目监测布点图（地表水）

附图7  项目监测布点图（大气）

附图8  项目纳污管网及排水走向图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 景朗食品预制菜生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南日盛食品有限公司 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郭斌强 | 联系方式 | 13879287171 |
| 建设地点 | 湖南省益阳市南县南洲镇新张村南县经济开发区食品产业园2栋3楼 |  |  |
| 地理坐标 | E：112°22′17.414″，N ：29°22′38.037″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1439其他方便食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14-方便食品制造143 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案） 部门（选填） | 南县发展和改革局 | 项目审批 （核准/备案）文号（选填） | 南发改备〔2023〕45号 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） | 2.33% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地面积（m2） | 2018.43 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：湖南省南县经济开发区 审查机关：南县人民政府 审查文件名称及文号：《南县工业园总体规划（2008~2025）》，湘发改函[2013]174号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《湖南南县经济开发区环境影响跟踪评价报告书》 审批机关：湖南省生态环境厅 审批文件名称及文号：《湖南省生态环境厅关于湖南南县经济开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函[2022]100号） 规划名称：《南洲工业园环境影响报告书》 审批机关：原湖南省环境保护厅 审批文件名称及文号：《关于南洲工业园环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]146号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 湘环评函(2022 )100号明确，湖南南县经济开发区产业定位为农副产品加工、食品、纺织。《湖南省发展和改革委员会、湖南省自然资源厅关于发布南县经济开发区边界面积及四至范围的通知》(湘发改园区(2022 )601号)核准园区总面积为434.06公顷。 本项目为食品制造业，与园区规划相符，项目在“湘发改园区(2022)601号”核准范围内。 1、建设项目与规划环境影响评价结论及审查意见的符合性分析 本项目位于益阳市南县南洲镇新张村南县经济开发区食品产业园2栋。根据园区的产业定位，结合《产业结构调整目录》的相关规定，以及国家对工业企业建设的生产工艺、生产设备、污染物排放要求的相关规定，确定本园区的企业引进的准入行业、条件见下表。 表1-1 南洲工业园准入行业、条件一览表 类型; 准入行业及主要内容; 入区相关要求; 本项目的情况; 是否相符. 允许类; 食品制造（农副食品制造业，食品制造业，饮料制造业）；生物医药；轻工纺织；高新科技产业（重点以发展计算机和通信设备为主的电子工业）。; 优先发展符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》的鼓励类的项目，禁止发展淘汰类的生产工艺、装备及落后产品。; 本项目为食品制造业，与园区的准入条件相符; 相符. 禁止类; 食品制造（3万吨/年以下酒精生产线（废糖蜜制酒精除外）；3万吨/年以下味精生产装置；年处理10万吨以下、总干物收率97%以下的湿法玉米淀粉生产线等）；轻工纺织（印染行业）；除产业定位的食品制造、生物医药、轻工纺织和高新科技产业外，禁止引进其他产业；除湖南顺祥水产食品有限公司年产1400吨氨基葡萄糖系列产品建设项目外严禁引进其他三类工业用地项目。; 不属于禁止类内容; 相符. 综上所述，本项目与规划环境影响评价结论及审查意见相符合。 2、建设项目与规划环境影响评价审查意见符合性分析 根据《关于南州工业园环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]146号）中内容，本项目与规划环境影响评价审查意见符合性分析如下。 表1-2 本项目与园区规划环评批复符合性分析一览表 序号; 湘环评[2012]146号批复要求; 本项目情况; 符合性. 一; 主导产业规划食品制造、生物医药、轻工纺织（不包括印染行业）和高新科技产业，高新科技产业发展以计算机和通信设备为主的电子工业。; 本项目为食品制造业，符合园区的产业定位。; 符合. 二; 西园区规划的轻工纺织区东部工业用地范围内禁止引进气型和噪声性污染企业，防止对其东向居住区及学校用地的不利影响。; 本项目不属于大气污染严重企业和项目。项目周边50米范围内没有噪声敏感目标。; 符合. 三; 严格执行工业园项目准入制度，入园项目选址必须符合园区总体发展规划、用地规划，环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目；限制用水量大的企业进入园区。; 本项目所在地为湖南省益阳市南县南洲镇新张村南县经济开发区食品产业园2栋3楼。工业园区用地为工业用地，因此符合当地土地利用规划。 本项目为食品制造业，不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，本项目符合工业园入园规划。; 符合. 四; 园区内除已开展前期工作的湖南顺祥水产食品有限公司1400吨氨基葡萄糖系列产品建设项目已征用地外，不得新增三类工业用地和引进三类工业企业。; 本项目不属于三类工业企业。; 符合. 五; 做好工业园环保基础设施建设。园区排水实施雨污分流制，东园区各企业单位排放的废水必须处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准且满足南县污水处理厂进水水质要求后经管网进入南县污水处理厂处理。; 本项目厂内排水采用雨污分流制。雨水排入市政雨水管网；本项目生产废水、清洗废水经隔油池+沉淀池预处理后、生活废水经化粪池预处理后与天然气蒸汽发生器排污水一并排入南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站，处理达标后排入市政污水管网进入南县第二污水处理厂深度处理。; 符合. 六; 按报告书要求做好工业园大气污染控制措施。园区近期采用分散供热方式，管委应做好低硫煤的统一调配、供应和监督，燃煤含硫率不得高于1.5%，且禁止2t/h以下燃煤锅炉建设，减少燃煤大气污染；园区可考虑利用南县凯迪天然气电厂的余热，采用集中供热方式，取代分散燃煤锅炉的建设和使用。; 本项目不涉及燃煤锅炉建设。使用4台0.5t/h天然气蒸汽发生器（三用一备）供热。; 符合. 七; 加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，做好达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准，锅炉烟气达标排放。; 1、车间异味通过排气扇加强通风； 2、喷码产生的有机废气通过排气扇加强通风后无组织排放； 3、一楼天然气蒸汽发生器废气采用引风机将废气通过15m排气筒（DA001)排放； 4、炒制、油炸、蒸煮三股油烟废气分别经集气罩收集后分别由三台油烟净化器处理，处理达标后的废气经一根15米高排气筒排放（DA002）。; 符合. 八; 做好工业固体废物和生活垃圾分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 根据固体废物环境影响分析内容，本项目生产过程中产生的工业固体废物采取了分类收集、转运、综合利用和无害化处理方式，建立有统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。; 符合. 九; 园区要建立专职的环境监督管理机构，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。; 项目完善环评手续后将编制应急预案，与园区应急响应联动，并备案。; 符合. 综上所述，本项目与规划环境影响评价审查意见相符合。 3、与《湖南省生态环境厅关于湖南南县经济开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函〔2022〕100号的符合性分析 本项目与《湖南省生态环境厅关于湖南南县经济开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函〔2022〕100号的符合性分析详见表1-3。 表1-3本项目与《湖南省生态环境厅关于湖南南县经济开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函〔2022〕100号的符合性分析 环评批复要求（湘环评〔2022〕100号）; 实际建设情况; 是否 符合. 按程序做好园区规划调整。园区核准范围开发强度较高，园区东片区规划的食品加工区紧邻南县第一中学，东片区规划的生物医药区紧邻南县县城，园区应基于发展实际做好规划的调整工作，从生态环境相容性角度统筹考虑区域功能布局，以减小工业开发对城市居住及社会服务功能的影响，并充分与城市总体规划、国土空间规划做好衔接。; 根据湘发改园区〔2022〕601号文件，本项目所在地位于601号文核准的西园区范围内，且符合园区的产业规划。; 符合. 进一步严格产业环境准入。园区后续发展与规划调整须符合“三线一单”环境准入要求及规划环评提出的产业生态环境准入清单要求，后续不得引进与园区产业定位相冲突的产业，对不符合园区用地规划、产业定位的现有污染排放企业，应按《报告书》建议强化污染防治措施，确保污染物排放量不增加。; 符合. 进一步落实园区污染管控措施。加强园区雨污分流系统、污水收集管网的建设、管理和维护，确保园区生产、生活废水应收尽收，全部送至污水处理厂处理，加强污水处理厂日常运维，确保可长期稳定运行。加强园区大气污染防治，推动园区企业特别是包装印刷企业加强对VOCs排放的治理，加大对园区内重点排污单位废水治理措施运行情况的监管力度，对治理设施不能有效运行的企业，应及时采取整改措施。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对重点产排污企业的监管与服务。; 废水：项目生产废水、清洗废水经隔油池+沉淀池预处理后、生活废水经化粪池预处理后，达到南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站进水标准后与天然气蒸汽发生器排污水一并排入南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和南县第二污水处理厂接管标准后排入市政污水管网进入南县第二污水处理厂深度处理。 废气：1、车间异味通过排气扇加强通风； 2、喷码产生的有机废气通过排气扇加强通风后无组织排放； 3、一楼天然气蒸汽发生器废气采用引风机将废气通过15m排气筒（DA001)排放； 4、炒制、油炸、蒸煮三股油烟废气分别经集气罩收集后分别由三台油烟净化器处理，处理达标后的废气经一根15米高排气筒排放（DA002）； 固废：①危险废物：废制冷剂罐交由厂家回收，废紫外线灯管、废油墨瓶、废稀释剂瓶交由相关资质单位处置； ②一般固废：本项目废边角料、不合格产品交由环卫部门清运；油炸废油、隔油池油泥收集后交由专门的废油回收公司回收；废包装材料外售综合利用； ③生活垃圾由环卫部门统一清运。; 符合. 完善园区环境监测体系。园区应严格落实跟踪评价提出的监测方案，应结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况等，建立健全区域环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。加强对园区重点排放单位的监督性监测。; 项目完善环评手续后将严格落实自行监测方案。; 符合. 健全园区环境风险防控体系。加强园区重要环境风险源管控，落实环境风险防控措施和应急响应联动机制，确保区域环境安全。; 项目完善环评手续后将编制应急预案，与园区应急响应联动，并备案。; 符合. - 综上所述，本项目与《湖南省生态环境厅关于湖南南县经济开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函〔2022〕100号）相符合。 |
| 其他 符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于食品制造行业，项目运营过程中需使用制冷剂R507A，R507A属于HFC型近工沸环保制冷剂（不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流中高温环保制冷剂，广泛用于新冷冻设备的初装，符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准，符合美国采暖、制冷空调工程师协会（ASHRAE）的A1安全等级类别。因此，建设单位使用R507A作为制冷剂是合理的。 根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在其鼓励、限制和淘汰类项目之列，项目所使用的设备不在其限制和淘汰类，且符合国家相关法律、法规和政策规定，属允许发展类产业。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、“三线一单”的符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于湖南省益阳市南县南洲镇新张村南县经济开发区食品产业园2栋3楼，因此根据益阳市生态保护红线区划，本项目不在生态保护红线划定范围内。本项目与生态保护红线相符。 （2）环境质量底线 - 区域环境空气各常规监测因子的指标属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，根据2022年南县环境监测报告，本项目所在区域大气环境能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水水体环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区；区域声环境可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 - 综上所述，本项目所在地环境容量能满足本项目生产要求。 （3）资源利用上线 本项目位于湖南省益阳市南县南洲镇新张村南县经济开发区食品产业园2栋3楼，符合各相关部门对土地资源开发利用的管控要求，符合土地资源利用上线管控要求。本项目用水来自于园区供水，用电由当地供电系统供电。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 - 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（以下简称“三线一单”），符合性分析如下。根据“三线一单”中的要求，本项目所在地南县食品产业园属于重点管控单元，管控编号为ZH43092120004，具体符合性如下表所示。 表1-4 项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级 以上产业园区生态环境准入清单》符合性分析一览表 序号; 管控维度; 管控要求; 项目情况; 是否符合. 1; 空间布局约束; （1.1）靠近东面的工业用地范围内严禁有恶臭污染特征的企业入园，生物医药区内不得新引进大气污染严重企业和项目；西园区规划的轻工纺织区东部工业用地范围内禁止引进气型和噪声型污染企业，防止对其东向居住区及学校用地产生不利影响，其北部高新科技产业区全部规划一类工业用地，不得引进有污染型企业，污水处理厂边界与杨家岭居民区之间的最近距离达到200米以上。 （1.2）限制用水量大的企业进入园区；氨基葡萄糖系列产品建设项目已征用地外，不得新增三类工业用地和引进三类工业企业。加强对 园区现有企业的环境监管，对不符合用地布局规划但拟予按现状保留的企业，应督促其做好污染防治，通过实施厂内工艺布局优化和强化污染治理措施，减轻企业之间相互功能干扰。; 本项目位于西部食品产业园，属于食品加工行业，不属于气型和噪声型污染企业；本项目不属于用水量大的企业；本项目建成后将严格做好污染防治，确保污染物能够达标排放，减轻企业间的相互干扰。; 相符. 2; 污染物排放管控; （2.1）废水：园区排水实施雨污分流；东园区：废水经南县污水处理厂处理达标后排入鱼尾洲电排再到藕池河东支；西园区：废水经南县第二污水处理厂处理达标后排入长胜电排再到藕池中支。 （2.2）废气：加强企业管理，对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改造，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放；强化工业企业堆场扬尘控制，尤其是重点工业企业燃料、原料、产品堆场扬尘控制，积极推行视频监控设施建设，大力推进堆场的密闭料仓建设、密闭传送建设、自动喷淋建设、顶篷及防风墙设施建设，完善覆绿、铺装、硬化等措施。 （2.3）固体废弃物：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、储存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固废产生量；加强固废的资源化进程，提高综合利用率，规范固废处理措施，对工业企业产生的固废按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 （2.4）园区内生物医药等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》的要求。; ①废水：项目生产废水、清洗废水经隔油池+沉淀池预处理后、生活废水经化粪池预处理后，达到南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站进水标准后与天然气蒸汽发生器排污水一并排入南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和南县第二污水处理厂接管标准后排入市政污水管网进入南县第二污水处理厂深度处理。 ②废气：1、车间异味通过排气扇加强通风； 2、喷码产生的有机废气通过排气扇加强通风后无组织排放； 3、一楼天然气蒸汽发生器废气采用引风机将废气通过15m排气筒（DA001)排放； 4、炒制、油炸、蒸煮三股油烟废气分别经集气罩收集后分别由三台油烟净化器处理，处理达标后的废气经一根15米高排气筒排放（DA002）。 固废：①危险废物：废制冷剂罐交由厂家回收，废紫外线灯管、废油墨瓶、废稀释剂瓶交由相关资质单位处置； ②一般固废：本项目废边角料、不合格产品交由环卫部门清运；油炸废油、隔油池油泥收集后交由专门的废油回收公司回收；废包装材料外售综合利用； ③生活垃圾由环卫部门统一清运。; 相符. 3; 环境风险防控; （3.1）建立健全环境风险事故防范制度和风险事故防范措施，严格落实《湖南南县经济开发区突发环境事件应急预案》中相关要求，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物 的企业应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的辖区内的土壤环境重点监管区域、地块、企业等用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的用地开展土壤环境状况调查评估。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （3.4）农用地土壤风险防控：开展耕地土壤环境质量类别划分；未利用地拟开发为农用地的，县人民政府要组织开展土壤环境质量状况评估。; 项目完善环评手续后将编制应急预案，与园区应急响应联动，并备案。; 相符. 4; 资源开发效率要求; （4.1）能源：加快清洁能源替代利用，推广天然气、天然气热电联产、天然气成型燃料、生物天然气等清洁能源。到2020年和2025年，经开区综合能源消耗量控制在190093和352444吨标煤以内，单位GDP能耗分别为0.317吨标煤/万元和0.292吨标煤/万元。 （4.2）水资源：开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理，严格执行《湖南省用水定额》。2020年，南县用水总量2.850亿立方米；万元工业增加值用水量43立方米/万元；高耗水行业达到先进定额标准。 （4.3）土地资源：开发区内各项建设活动应严格遵照有关规定，严格执行国家和湖南省工业项目建设用地控制指标，防止工业用地低扩张，积极推广标准厂房和多层通用厂房。引导入省级园区土地投资强度不低于200万元/亩。; 本项目使用电能、天然气，均属于清洁能源；员工生活用水严格执行《湖南省用水定额》；项目严格执行国家和湖南省工业项目建设用地控制指标，本项目为租赁厂房，不新增用地。; 相符. 综上所述，项目符合湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单的要求。 3、项目与周边企业的环境相容性分析 本项目位于益阳市南县南洲镇新张村南县经济开发区食品产业园2栋3楼。根据现场勘察，项目北侧为顺祥食品有限公司、湖南益芬元食品有限公司，东北侧为湖南助农米业有限公司，东侧为南县鲜奇蔬菜加工有限公司、湖南朋飞食品有限公司、湖南小嘻吖食品有限公司；本栋楼还有南县时代食品加工有限公司。 由外环境分析可知，项目周边多为同类型企业，主要为食品制造类项目，因此，本项目与该部分企业相容。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成 本项目租赁益阳市南县南洲镇新张村南县经济开发区食品产业园2栋3楼，共1层，用地面积为2018.43m²。 本项目新建景朗食品预制菜生产线建设项目，年生产速冻料理包600吨。主要建设蒸煮间、配料间、腌制区、前处理车间、半成品冷库、原料库、成品库、一般固废收集场所、危废暂存间及办公场地；对生产过程中产生的“三废”配套相应的污染防治措施和噪声污染防治措施。 项目总投资1500万元，项目具体建设内容见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别; 工程内容. 主体工程; 前处理车间; 建筑面积约为100m2，主要用于原料的清洗、去皮、切配等. 脱包间; 建筑面积约为15m2，主要用于原料的拆除包装. 腌制间; 建筑面积约为35m2，主要用于原料的腌制. 配料间; 建筑面积约为18m2，对原料进行配比调料. 菜品制作间; 建筑面积约为250m2，主要用于菜品的制作. 蒸煮间; 建筑面积约为85m2，主要用于原料的蒸煮. 摊凉间; 建筑面积约为90m2，主要用于材料的摊凉. 辅助工程; 办公用房; 建筑面积约为280m2. 锅炉房; 建筑面积约为30m2，位于东侧一楼单独一块空地. 器具清洗消毒间; 建筑面积约为12m2，对生产器具等进行清洗、消毒. 洁具清洗消毒间; 建筑面积约为12m2，对拖把等卫生用具进行清洗、消毒. 打码室; 建筑面积约为15m2，对包装的生产日期等进行打码. 包装车间; 建筑面积约为180m2，主要用于产品的包装. 外包车间; 建筑面积约为80m2，主要用于产品的装箱. 缓冲间; 建筑面积约为12m2，具有互锁功能门的过渡密闭室. 理化室; 建筑面积约为25m2，随机挑选产品检测外观是否合格、是否漏气等，无需使用化学制剂. 男更衣室; 建筑面积约为15m2，主要用于员工更换衣物. 女更衣室; 建筑面积约为15m2，主要用于员工更换衣物. 储运工程; 原料库; 建筑面积约为170m2，主要用于原料的存放. 辅料间; 建筑面积约为35m2，主要用于辅料的存放. 成品库; 建筑面积约为150m2，主要用于成品的存放. 半成品冷库; 建筑面积约为70m2，主要用于半成品的存放，制冷剂采用R507A. 速冻库; 建筑面积约为160m2，主要用于产品的冷冻，制冷剂采用R507A. 包材仓库; 建筑面积约为30m2，主要用于内包装材料的存放. 外包材库; 建筑面积约为90m2，主要用于外包装材料的存放. 公用工程; 给水系统; 园区供水系统供水. 排水系统; 排水设计采用雨污分流制，雨水经厂区雨水管道进入雨水管 网。项目生产废水、清洗废水经隔油池+沉淀处理后，生活废水经化粪池预处理后与天然气蒸汽发生器排污水一并排入南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站处理达标后排入市政污水管网进入南县第二污水处理厂深度处理。. 供电; 园区供电系统供电. 供热; 一楼锅炉房：4台0.5t/h天然气蒸汽发生器（三用一备）。主要给蒸汽夹层锅、杀菌锅供热。. 消毒系统; 生产区域采用臭氧+紫外线消毒. 环保工程; 废气治理; - 1、车间异味通过排气扇加强通风； - 2、喷码产生的有机废气通过排气扇加强通风后无组织排放； - 3、一楼天然气蒸汽发生器废气采用引风机将废气通过15m排气筒（DA001)排放； - 4、炒制、油炸、蒸煮三股油烟废气分别经集气罩收集后分别由三台油烟净化器处理，处理达标后的废气经一根15米高排气筒排放（DA002）。. 废水治理; 项目生产废水、清洗废水经隔油池+沉淀池预处理后、生活废水经化粪池预处理后，达到南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站进水标准后与天然气蒸汽发生器排污水一并排入南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和南县第二污水处理厂接管标准后排入市政污水管网进入南县第二污水处理厂深度处理。. 噪声治理; 合理布局，选用低噪声设备，隔声减震车间密闭处理. 固废治理; ①危险废物：废制冷剂罐交由厂家回收，废紫外线灯管、废油墨瓶、废稀释剂瓶交由相关资质单位处置； ②一般固废：本项目废边角料、不合格产品交由环卫部门清运；油炸废油、隔油池油泥收集后交由专门的废油回收公司回收；废包装材料外售综合利用； ③生活垃圾由环卫部门统一清运。. 依托工程; 食堂; 依托工业园区职工食堂. 食品产业园一期工程综合废水处理工程; 食品产业园一期工程综合废水处理工程项目占地面积712.38 m2，设计处理规模为1000m³/d，废水处理工艺采取“水解酸化+接触氧化”工艺，主要建设内容包括格栅、预曝调节池、溶气气浮池、水解酸化池、接触氧化池、二沉池、清水池、配套设施及园区内部配套污水管网1200米。服务范围为食品产业园一期工程内入园企业产生的生产废水和生活污水。项目于2019年5月建成投入运行。出水水质必须同时满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的三级标准和南县第二污水处理厂接管标准要求。. 益阳市北部片区生活垃圾焚烧发电厂; 益阳市北部片区生活垃圾焚烧发电厂工程位于沅江市草尾镇和平村，总投资4.9亿元，占地面积73.07亩，服务南县12个乡镇、大通湖区5个乡镇、沅江市北部12个乡镇。项目采用高温焚烧方式，每年可处理约21.9万吨生活垃圾。. 2、产品方案 项目产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案 名称; 产量; 单位; 备注. 速冻料理包; 600; t/a; 主要为猪肉. 3、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料消耗见表2-3，水资源及能源消耗见表2-4。 表2-3 项目主要原辅材料及用量 序号; 名称; 消耗量(t/a); 最大储存量（t/a）; 备注. 1; 果蔬类 （鲜货）; 15; 2; 主要为辣椒、豆角、大葱等. 2; 干腐竹; 10; 2; /. 3; 梅干菜; 80; 10; /. 4; 肉类; 600; 100; 主要为猪肉. 5; 食用油; 10; 2; /. 6; 调味品; 5; 1; 酱油、生抽、鸡精、盐等. 7; 香料; 0.5; 0.2; 桂皮、八角、香叶等. 8; 油墨; 0.0024; 0.0012; 1kg*24. 9; 油墨稀释剂; 0.0024; 0.0012; 1kg*24. 10; 制冷剂; 0.2; 0.05; R507A. 11; 内包装袋; 360万个; 100万个; /. 12; 外包装纸箱; 6万个; 1万个; /. 表2-4 项目水资源及能源消耗表 序号; 名称; 消耗量; 备注. 1; 水; 6441t/a; 园区供水管网. 2; 电; 20万kwh; 园区供电系统. 3; 天然气; 30.4万m3/a; 园区供气系统. 主要原辅材料的理化性质见以下内容。 ①油墨： 主要成分：丁酮<80%、乙醇<10%、乙酸乙酯<6%、2-丙醇<5%、甲醇<3%； 物理及化学性质： 物质状态：液体; 形状：无. 颜色；黑色; 气味：丙酮味. pH值：7; 闪火点：-4℃. 可燃性限值：低于0.8%; 蒸汽密度：比空气重. 黏度：3.5cps; 溶解性：溶于有机溶剂微溶于水. 挥发性：76%; /. 危害性分解产物：高温下产生有毒性CO、CO2； 稳定性：普通稳定。避免热、火花、火源、水气及光线。 ②油墨稀释剂： 主要成分：丁酮<80%、乙醇<10%、乙酸乙酯<6%、甲醇<3%； 物理及化学性质： 物质状态：液体; 形状：无. 颜色；黑色; 气味：丙酮味. pH值：7; 闪火点：-4℃. 可燃性限值：低于0.8%; 蒸汽密度：比空气重. 黏度：1cps; 溶解性：溶于有机溶剂微溶于水. 挥发性：95%; /. 危害性分解产物：高温下产生有毒性CO、CO2； 稳定性：普通稳定。避免热、火花、火源、水气及光线。 4、主要设备 项目主要设备清单见表2-5。 表2-5 主要生产设备清单 序号; 生产设施名称; 设备参数; 数量; 备注. 1; 行星搅拌机; 200*160; 2; 搅肉. 2; 双头切菜机; P2; 1; 切菜. 3; 切肉切菜机; P1; 1; 切肉. 4; 350立式切片机; 2-1021-3-0; 1; 切菜. 5; 蒸汽夹层锅; 2023-515; 5; 蒸菜. 6; 360锯骨机; 120*50; 5; 锯骨. 7; 捆包机; 50*80; 1; 打包. 8; 喷码机; YG-SLJOLF; 1; 喷码. 9; 真空包装机; DZ-400/6S; 1; 包装. 10; 全自动包装机; DZ-400/6S; 1; 包装. 11; 皮带空气压缩机; 30*40m; 1; /. 12; 冷库; 10*10; 4; 速冻. 13; 梅菜扣肉切片机; 150*50m; 1; 切肉. 14; 鲜肉分条机; T2-5025; 1; 切肉. 15; 双切机; 100*550; 1; 切菜. 16; 油炸机; 100*120m; 2; 油炸. 17; 炒锅; /; 4; 炒菜. 18; 臭氧消毒设施; /; 1; 消毒. 19; 紫外线灯; /; 5; 杀菌. 20; 天然气蒸汽发生器; LSG0.3-0.7-S; 4; 给蒸汽夹层锅、杀菌锅供热（每台0.5t，三用一备）. 21; 油烟净化器; /; 3; 废气处理. 5、公用工程 5.1给、排水 本项目给水均来源于园区自来水管网供应。本项目用水包括解冻用水、原料清洗用水、蒸煮用水、调配汤汁用水、设备清洗用水、地面清洗用水、蒸汽发生器补充用水、生活用水，全年用水天数按300天，每天9小时计。具体分析如下： ①解冻用水 本项目冷冻肉类出库后，将原料放置在解冻池，先将外包装膜去掉，然后加水浸泡解冻，根据业主提供资料，每解冻1吨原料需要使用0.1吨的水，本项目冷冻原料用量为600t/a，则解冻用水量为0.2t/d（60t/a），部分水蒸发及原料带走，排污系数为0.9，则废水产生量为0.18t/d（54t/a）。 ②原料清洗用水 本项目需要将干货、蔬菜进行清洗干净，用水量与原料的来源、需要清洗的程度有关，根据业主提供资料，清洗用水量为0.6t/t原料，全年干货、蔬菜清洗总量为105t，则清洗原料的用水量约为0.21t/d（63t/a），清洗过程部分水蒸发及原料带走，排污系数为0.9，则废水产生量为0.189t/d（56.7t/a）。 ③蒸煮用水 仅肉类需要进行蒸煮，根据业主提供资料，蒸煮用水量为1t/t原料，蒸煮肉类原料用量为600t/a，则用水量约为2t/d（600t/a），排污系数为0.9，则废水产生量为1.8t/d（540t/a）。 ④调配汤汁用水 本项目需要使用将开水与调料调配成汤汁，根据业主提供资料，开水用水量约为0.2t/d（60t/a），全部由产品带走，无废水排放。 ⑤设备清洗用水 项生产线设备包括搅拌机、切菜机、炒菜锅、解冻池等，根据业主提供资料，清洗用水量约为1t/d（300t/a），排污系数为0.9，则废水产生量为0.9t/d（270t/a）。 ⑥车间地面清洗用水 生产区地面定期采用拖把进行清洗，参考《建筑给水排水设计标准》 （GB50015-2019），每冲洗1m2地面每次最高用水定额为 2-3L ，本项目取 2L/m2 。项目生产车间需清洗建筑面积约为 620m2 ，每天清洗一次，则清洗用水量约为1.24t/d（372t/a）。排污系数为0.9，则废水产生量为1.116t/d（334.8t/a）。 ⑦蒸汽发生器补充用水 经与业主核实，本项目天然气蒸汽发生器用水为自来水，无需制备纯水。项目配套4台0.5t/h （三用一备）天然气蒸汽发生器，年工作时间约为2700h，用水量约为13.5t/d（4050m3/a），天然气蒸汽发生器补充水按天然气蒸汽发生器额定蒸发量的60%计算，其中8.1m3/d（2430m3/a）以蒸汽的形态用于蒸煮工序，4.4m3/d（1320m3/a）以水的形态留存于天然气蒸汽发生器内回用，根据二污普产排污系数手册4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和化学需氧量，锅炉排污水废水量为9.86吨/万立方米-原料，天然气蒸汽发生器排污水量约为299.74m3/a（1m3/d）。则天然气蒸汽发生器补充水用量为9.1m3/d，2730m3/a。 ⑧生活用水 本项目劳动定员为50人，厂区内不设置食宿，根据《湖南省用水定额》 （DB43/T388—2020），非住宿员工 50L/（人 · 天），年工作日为300天，则生活用水量为 2.5m3/d（750m3/a），排污系数为 0.8 ，则废水产生量为2m3/d（600m3/a）。 本项目营运期给排水见表2-6。 表2-6 营运期给排水一览表（单位m3/d） 序号; 用水项目; 用水 数量; 用水标准; 用水量; 产污系数; 废水产生量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 解冻用水; /; /; 0.2; 60; 0.9; 0.18; 54. 2; 原料清洗用水; /; /; 0.21; 63; 0.9; 0.189; 56.7. 3; 蒸煮用水; /; /; 2; 600; 0.9; 1.8; 540. 4; 调配汤汁用水; /; /; 0.2; 60; /; /; /. 5; 设备清洗用水; /; /; 1; 300; 0.9; 0.9; 270. 6; 车间地面清洗用水; 1100; 2L/m2; 1.24; 372; 0.9; 1.116; 334.8. 7; 蒸汽发生器补充用水; /; /; 9.1; 2730; /; 1; 299.74. 8; 生活用水; 50人; 50L/人·d; 2.5; 750; 0.8; 2; 600. 合计; 16.45; 4935; /; 7.185; 2155.24. 项目水平衡详见图2-1： 图2-1 项目水平衡图（m3/d） 6、劳动定员及班制 本项目劳动定员50人，年工作时间约300天，整体工作制度9小时一班制。不提供食宿。 7、平面布置 本项目位于南县南洲镇新张村南县经济开发区食品产业园2栋3楼。生产车间位于车间中部，其中分区设置有前处理车间、辅料间、脱包间、配料间、腌制间、菜品制作间、摊凉间、包装区等。办公区域位于车间南侧，原料库、成品库位于车间西侧。危险废物暂存间、一般固废暂存间位于厂区东南角。配套的4台天然气蒸汽发生器（三用一备）位于东侧一楼单独一块空地建设的锅炉房内。 项目生产设备根据生产工艺要求合理布置于各项目车间内，车间整体布局紧凑，便于工艺流程的进行和成品的堆放，可使物流通畅；建筑物间留出必要的通道，符合防火、卫生、安全要求。项目各建筑物功能分区明确，平面布置合理，厂区总平面布局可做到按照生产工艺流程布置，功能区布局明确，物流顺畅。项目车间平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程及产污环节 本项目产品主要为速冻料理包，生产操作过程包括原料解冻、清洗切配、蒸煮、油炸、炒制、包装、杀菌消毒、速冻等工序，料理包为多种原料调配形成的食品料包。 生产工艺流程及产污节点见下图： （G-废气、N-噪声、S-固废、W-废水） 图2-2 项目生产工艺及产污环节流程图 工艺流程简述如下： 原料：由采购部统一购买，运送至厂内暂存间； 原料清洗：仅蔬菜需要进行分类清洗干净，其中部分蔬菜需要去皮后进行清洗。清洗工序会产生废水和固废； 切配：对清洗后的蔬菜按照需求切割成小块，对切割后的原料进行调配。切配工序会产生噪声； 炒制：将切配好的蔬菜进行炒制。此过程无废水排放，废气主要是少量的油脂，经油烟净化器处理后通过不低于15米排气筒排放； 肉类解冻：冷冻肉类放入解冻池浸泡解冻，此过程会有解冻废水产生； 蒸煮：将解冻好的肉类放至蒸汽夹层锅内进行蒸煮，此过程有废水排放，废气主要是水蒸汽、异味及少量的油脂，经油烟净化器处理后通过不低于15米排气筒排放； 油炸：将蒸煮好的肉类放至炸锅内油炸。此过程无废水排放，废气主要是少量的油脂，经油烟净化器处理后通过不低于15米排气筒排放； 冷冻、切片：将油炸好的肉类放入冷库进行冷冻，冷冻好后再进行切片，此过程可以保证肉类在切片时不会散烂； 开水：将自来水放置于蒸汽夹层锅内烧开，此过程无废水产生； 调味品调配：在配料间内将需要的调味品按照比例调配； 汤底：将开水与调配好的调味品混合搅拌，作为汤底； 调配包装：将蒸煮、油炸、炒制、调配好的肉类、蔬菜类及汤底，按照相应规格、调配要求，包装成料理包； 杀菌消毒：将料理包放置于杀菌锅内进行杀菌，车间内有紫外线消毒灯，此过程会产生废紫外线灯管； 检验：对制作好的成品随机挑选，对其外观、是否漏气等进行检验，此过程会产生不合格产品； 喷码：包装需要使用油墨进行喷码，此工序会产生少量有机废气； 装箱、冷冻：将包装好的成品进行装箱，放入冷库冷冻。 - 二、产污情况分析 主要污染工序及污染因子见下表： 表2-7主要污染因子一览表 类别; 编号; 产污环节; 主要污染物. 废水; 解冻废水; W1; 解冻工序; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油. 原料清洗废水; W2; 原料清洗工序; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS. 蒸煮废水; W3; 蒸煮工序; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油. 设备清洗废水; W4; 设备清洗; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油. 车间地面清洗废水; W5; 地面清洗; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油. 生活污水; W6; 办公生活; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS. 天然气蒸汽发生器排污水; W7; 天然气蒸汽发生器; COD. 废气; 蒸汽发生器废气; G1; 天然气燃烧; 颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度. 生产过程; G2; 蒸煮、油炸、炒制工序; 油烟. G3; 生产车间; 异味. G4; 喷码; 有机废气. 噪声; N; 设备噪声; 等效连续A声级. 固体 废物; 一般固废; S1; 原料包装; 废包装材料. S2; 原料预处理; 废边角料. S3; 油炸; 油炸废油. S4; 产品检验; 不合格产品. S5; 职工生活; 生活垃圾. S6; 隔油池; 废油脂. 危险废物; S7; 喷码; 废油墨瓶、废稀释剂瓶. S8; 制冷环节; 废制冷剂罐. S9; 消毒; 紫外线灯灯管. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，未投入生产，租赁园区建成厂房进行生产，无原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021年版），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目引用益阳市生态环境局南县分局发布的2022年度益阳市南县环境空气污染浓度均值统计数据，其统计分析结果见表3-1。 表3-1 2022年益阳市南县中心城区环境空气质量监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 7; 40; 17.5%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.1%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.1%; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1200; 4000; 30%; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 128; 160; 80%; 达标. 由上可知，2022年南县环境空气质量各指标中SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM2.5年均浓度、PM10年均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度、O3 8小时平均第90百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，故南县属于达标区。 2、地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境质量现状可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本项目周边主要水系为藕池河中支，为了解项目所在地地表水环境质量现状，本评价引用《湖南南县经济开发区环境影响跟踪评价报告书》中于2021年10月27日至29日对南茅运河（西园区南面边界断面）、长胜电排沟、长胜电排入藕池河中支入口的地表水现状监测数据。 （1）监测布点 W1：长胜电排入藕池河中支入口 W2：长胜电排入藕池河中支入口上游500m W3：长胜电排入藕池河中支入口下游1000m - 监测因子：pH、水温、溶解氧、SS、COD、BOD5、氨氮、TP、TN、 - 铜、锌、氟化物 - 监测频次：连续监测3天，每天监测1次 （4）监测结果与评价： 表3-2 地表水环境质量监测结果 单位：pH值无量纲，其他均为mg/L 采样点位; 项目; pH值; 水温（°C）; 溶解氧; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 悬浮物; 总磷; 总氮; 铜; 锌; 氟化物. W1长胜电排入藕池河中支入口; 监测值范围; 7.0-7.2; 12.4-12.5; 8.1-8.3; 11-14; 2.9-3.5; 0.574-0.6; 16-20; 0.03-0.04; 0.7-0.79; ND; ND; 0.149-0.153. Ⅲ类标准值; 6-9; /; 5; 20; 4; 1.0; /; 0.2; 1.0; 1; 1; 1.0. 标准指数; 0-0.1; /; 0.55-0.7; 0.725-0.875; 0.574-0.6; /; 0.15-0.2; 0.7-0.79; 0; 0; 0.149-0.153. 最大超标倍数; 0; /; 0; 0; 0; 0; /; 0; 0; 0; 0; 0. 超标率（%）; 0; /; 0; 0; 0; 0; /; 0; 0; 0; 0; 0. 评价结果; 达标; /; 达标; 达标; 达标; 达标; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. W2长胜电排入藕池河中支入口上游500m; 监测值范围; 7.1-7.2; 12.3-12.8; 8.4-8.6; 15-16; 3.7-3.8; 0.508-0.54; 16-22; 0.04-0.06; 0.61-0.87; ND; ND; 0.156-0.157. Ⅲ类标准值; 6-9; /; 5; 20; 4; 1.0; /; 0.2; 1.0; 1; 1; 1.0. 标准指数; 0.05-0.1; /; 0.75-0.8; 0.925-0.95; 0.508-0.54; /; 0.2-0.3; 0.61-0.87; 0; 0; 0.156-0.157. 最大超标倍数; 0; /; 0; 0; 0; 0; /; 0; 0; 0; 0; 0. 超标率（%）; 0; /; 0; 0; 0; 0; /; 0; 0; 0; 0; 0. 评价结果; 达标; /; 达标; 达标; 达标; 达标; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. W3长胜电排入藕池河中支入口下游1000m; 监测值范围; 7.0; 12.3-12.9; 8.0-8.9; 13-16; 3.5-3.7; 0.166-0.745; 15-17; 0.03-0.04; 0.33-0.43; ND; ND; 0.132-0.167. Ⅲ类标准值; 6-9; /; 5; 20; 4; 1.0; /; 0.2; 1.0; 1; 1; 1.0. 标准指数; 0; /; 0.65-0.8; 0.875-0.925; 0.153-0.205; /; 0.15-0.2; 0.33-0.43; 0; 0; 0.132-0.167. 最大超标倍数; 0; /; 0; 0; 0; 0; /; 0; 0; 0; 0; 0. 超标率（%）; 0; /; 0; 0; 0; 0; /; 0; 0; 0; 0; 0. 评价结果; 达标; /; 达标; 达标; 达标; 达标; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，长胜电排入藕池河中支入口、长胜电排入藕池河中支入口上游500m处、长胜电排入藕池河中支入口下游1000m处所有监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境、厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”结合现场调查，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此，不进行声环境质量监测。 4、生态环境质量现状 本项目位于益阳市南县南洲镇新张村南县经济开发区食品产业园2栋3楼，租赁现有厂房，不新增土地，因此本项目不开展生态环境质量现状调查。 5、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查”。本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，故无需进行地下水、土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、环境空气 - 项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标名称及与项目相对位置关系见表3-3。 - 2、声环境 - 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 - 3、地下水环境 - 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目及周边500米范围内的居民供水来自于市政供水管网。 - 4、生态环境 本项目用地位于产业园区范围内，无需进行生态环境保护目标分析。 主要环境保护目标详见表3-3。 表3-3 项目环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 1; 1#居民散户; 112°22′28.494″; 29°22′45.497″; 居住，约8户，26人; 环境空气质量; 二级; EN; 280-450. 2; 2#居民散户; 112°22′34.490″; 29°22′35.387″; 居住，约5户，17人; ES; 350-500. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 蒸汽发生器废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3的特别排放浓度限值中“燃气锅炉”排放标准；异味（臭气浓度）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建二级标准；油炸过程中产生的油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001)（试行）中表2的“大型”排放标准限值；厂内无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值。 表3-4 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物项目; 天然气蒸汽发生器（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 150. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 表3-5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） 污染物; 最高允许排放浓度; 监控点位. 臭气浓度; 20（无量纲）; 厂界. 表3-6 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001) 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 表3-7《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 类型; 污染物项目; 特别排放限值 （mg/m3）; 限值含义. 无组织废气; 非甲烷总烃; 6; 监控点处 1 h 平均浓度值. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目生产废水、清洗废水经隔油池+沉淀池预处理后、生活废水经化粪池预处理后，达到南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站进水标准后与天然气蒸汽发生器排污水一并排入南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和南县第二污水处理厂接管标准后排入市政污水管网进入南县第二污水处理厂深度处理。 表 3-8 废水执行标准 项目; pH; SS; BOD5; COD; 氨氮; 动植物油. 南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站进水标准; /; 1000; 900; 1800; 60; /. 《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表4中三级标准; 6-9; 400; 300; 500; /; 100. 南县第二污水处理厂设计污水进水水质标准; 6-9; 280; 260; 380; 42; /. 本项目执行排放标准; 6-9; 280; 260; 380; 42; 100. 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-9 噪声排放标准 标准名称及代号; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65; 55. 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）标准限值；生活垃圾处置执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》环保规划要求，根据本工程的污染特点和生态环境部门的要求，根据国家总量控制有关规定，结合公司生产实际情况，确定本项目总量控制因子为： 大气污染物总量控制因子：NOx、SO2； 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N。 表3-10总量控制指标 - 项目; - 总量控制因子; - 厂区出口浓度; - 厂区预测排放量; - 南县第二污水处理厂排放浓度; - 预测排放量; - 建议总量指标. - 水污染物; - 废水量; - 2155.24m3/a. - COD; - 1236mg/m3; - 2.66t/a; - 50mg/m3*; - 0.1t/a; - 0.1t/a. - NH3-N; - 71.4mg/m3; - 0.15t/a; - 5mg/m3*; - 0.011t/a; - 0.011t/a. - 项目; - 总量控制因子; - 厂区出口浓度; - 厂区预测排放量; - 排放浓度; - 预测排放量; - 建议总量指标. - 大气污染物; - SO2; 36mg/m3; 0.12t/a; 36mg/m3; 0.12t/a; - 0.12t/a. - NOx; 147.3mg/m3; 0.48t/a; 147.3mg/m3; 0.48t/a; - 0.48t/a. 备注：*水污染物总量控制指标计算过程中，水污染物排放浓度参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准限值。 综上所述，本项目建议总量指标设置为：SO2：0.12t/a，NOx：0.48 t/a，COD：0.1t/a，NH3-N：0.011t/a。总量指标需通过排污权交易获得。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场勘查，本项目租赁已建成的标准化厂房进行生产，简单装修后进行设备的安装和调试，无土建施工，将产生少量的废气、噪声、固体废物。 施工期的主要污染源及采取的措施有： （1）废水：为施工人员生活污水，纳入园区污水管网，不会对周边环境造成污染影响。 （2）废气：主要为运输车辆扬尘、尾气和装修过程中的粉尘，企业施工期拟采取的措施有：①禁止散装类建筑材料进场；②装修产生的建筑垃圾及时清理，存放时加盖防尘网，运输时车辆加盖，装载不得过满，适时洒水抑尘。 （3）固废：施工人员生活垃圾采用垃圾袋收集，交由委托环卫部门处理；设备废弃包装材料收集后外售至废品收购站点；少量建筑垃圾堆放在指定位置，交由政府指定单位外运处置。 （4）噪声：严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关规定，合理安排施工时间，严禁夜间施工，合理布局施工现场，物料进 场仅在白天进行，选用低噪声设备进行施工，安装过程中采取基础减振、设备隔声等综合降噪措施。 通过采取上述污染防治措施，加强施工管理，施工期基本不会对周边环境造成不良影响，且项目施工期较短，污染随着施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气 1.1环境空气影响分析 根据以上工艺流程及产污节点分析，本项目营运期废气主要为蒸煮工序、油炸工序、炒制工序产生的油烟、锅炉废气、车间异味及喷码工序产生的有机废气。 （1）G1天然气蒸汽发生器废气 本项目在东侧一楼锅炉房内设置4台0.5t/h天燃气蒸汽发生器（三用一备），根据企业提供的资料，天然气蒸汽发生器年工作时间为2700h，天然气蒸汽发生器年提供蒸汽量为4050t/a，按照1吨天然气蒸汽发生器燃气耗量在75m3/h，则天然气年用量为30.4万m3。本项目天然气蒸汽发生器废气将通过引风机引至15m高排气筒排放（DA001）。参照《第二次全国污染源普查产污核算系数手册》“工业源系数手册中工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”中的统计数据进行核算，相关产污系数表如下： 表4-1 工业锅炉（热力生产和供应行业）-燃气工业锅炉产污系数表 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 天然气; 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 15.87. 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 107753. 备注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（%）是指天然气收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示，本项目天然气S取200。 项目天然气蒸汽发生器废气SO2产生量为0.12t/a（0.044kg/h），产生浓度为36mg/m3；NOX的产量为0.48t/a（0.18kg/h），产生浓度为147.3mg/m3；每燃烧106m3天然气，产生烟尘140kg，本项目年使用30.4万m3天然气，则烟尘产生量为0.043t/a（0.016kg/h），产生浓度为13mg/m3。天然气蒸汽发生器废气经引风机引至15m高排气筒（DA001）排放。 天然气蒸汽发生器废气产排污情况见下表： 表4-2 天然气蒸汽发生器废气产排污情况一览表 原料名称; 污染物 名称; 产生量(t/a); 排放量(t/a); 污染物浓度(mg/m3); 标准排放浓度 (mg/m3); 治理 措施; 治理效率. 产生浓度; 排放浓度. 天然气; 二氧化硫; 0.12; 0.12; 36; 36; 50; 引风机＋15m排气筒; /. 氮氧化物; 0.48; 0.48; 147.3; 147.3; 150. 颗粒物; 0.043; 0.043; 13; 13; 20. 废气量; 3.3×106 Nm3/a; 3.3×106 Nm3/a; /; /; /. （2）G2油烟 蒸煮、油炸、炒制产生的污染物主要为油烟废气，本项目食用油消耗量为 10t/a，油烟挥发量占总耗油量的2%~4%之间，取其均值3%，则油烟产生量约为0. 3t/a。本项目购置2台油炸设备、5台蒸汽夹层锅、4个炒锅，项目炒制、油炸、蒸煮三股油烟废气分别经集气罩收集后分别由三台油烟净化器处理，处理达标后的废气经一根15米高排气筒排放（DA002）。本次评价集气罩收集效率取80%，则收集到的油烟量为0.24t/a，处理效率按85%计，风机总风量按10000m3/h计，则油烟经过净化设备处理后，则排放量为0.036t/a，排放浓度为1.3mg/m3。 （3）G3车间异味 项目在生产加工过程中会产生一定的异味，可能使人产生一定的不适感，污 染物以臭气浓度表征，查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》相关行业产污系数表，无该污染物排放系数，本项目生产过程异味主要集中于车间内部，产生量少并且难以定量核算，均以车间无组织排放方式进入大气。建设单位通过安装排风扇降低车间内异味，对外环境影响较小。 - （4）G4喷码废气 - 本项目需对产品包装进行喷码，使用稀释剂与油墨进行调制，其中稀释剂使用量为0.0024t/a，挥发成分占95%，则非甲烷总烃的产生量为0.0023t/a；油墨使用量为0.0024t/a，挥发成分占76%，则非甲烷总烃的产生量为0.0018t/a。 - 综上，项目VOCs产生量为0.0041t/a，产生速率为0.0015kg/h。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中提及的“VOCs排放控制要求-10.3.2 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%”。本项目位于挥发性有机物重点控制地区，项目有机废气的产生速率为0.0015kg/h，故本项目可不采取VOCs 处理设施。因此在喷码车间设通风排气扇，加强车间通风后，产生的异味对周围环境影响较小。 1.2大气污染物排放量核算 表4-3 废气污染物产排情况一览表 产污 环节; 污染物 种类; 排放 形式; 运行 时间; 产生状况; 排放情况; 治理措施. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产 生 量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排 放 量 t/a; 设施; 风 量 m3/h; 集气 效率; 去 除 效 率. 天然气蒸汽发生器; 二氧 化硫; 有组织; 2700 （h/a）; 36; 0.044; 0.12; 36; 0.044; 0.12; 引风机+15m排气筒（DA001）; /; /; /. 氮氧 化物; 147.3; 0.18; 0.48; 147.3; 0.18; 0.48. 颗粒物; 13; 0.016; 0.043; 13; 0.016; 0.043. 蒸煮、炒制、油炸工序; 油烟; 有组织; 2700 （h/a）; 8.9; 0.089; 0.24; 1.3; 0.013; 0.036; 集气罩+静电油烟处理设施+15m排气筒（DA002）; 10000; 80%; 85%. 车间 异味; 臭气 浓度; 无组织; 2700 （h/a）; /; /; /; /; /; /; 排气扇通风; /; /; /. 喷码 废气; 非甲烷总烃; 无组织; 2700 （h/a）; /; 0.0015; 0.0041; /; 0.0015; 0.0041; 排气扇通风; /; /; /. 1.3废气处理措施的可行性分析 - （1）达标性分析 本项目天然气蒸汽发生器废气采取经引风机引至15m高排气筒（DA001）排放的措施后，SO2、NOX、颗粒物排放浓度可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值要求（二氧化硫50mg/m3，氮氧化物150mg/m3，颗粒物20mg/m3）；项目炒制、油炸、蒸煮三股油烟废气分别经集气罩收集后分别由三台油烟净化器处理，处理达标后的废气经一根15米高排气筒排放（DA002）。油烟浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中表 2 的“大型”排放标准限值；生产车间异味远低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭排放要求；喷码废气远低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值要求。项目投产后设备正常运转，环保处理设施正常运行，废气可达标排放，对周边环境影响较小。 （2）废气处理措施的可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3-2019）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）相关废气处理措施的可行性分析见下表。 表4-4废气处理可行性一览表 产污环节; 污染物 项目; 排放 方式; 排污许可污染防治可行性技术; 本项目采用污染防治技术; 是否 可行. 天然气蒸汽发生器废气; 颗粒物、SO2、NOX等; 有组织排放; /; /; 可行. 油烟废气; 油烟; 有组织排放; 静电油烟处理器；湿法油烟处理器（油烟滤清机、水浴式油烟处理器、旋流板塔油烟处理器、文式管油烟处理器）；其他; 静电油烟处理器; 可行. - （3）排气筒高度合理性分析 项目设置1根15米高天然气蒸汽发生器废气排气筒。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关规定，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。 据现场调查，项目所处位置为工业园区，园区基本上由3层的标准化厂房组成，总高度低于12m，因此，将本项目大气污染物排气筒高度定为15m。 （4）气流速度合理性 根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）之5.3污染气体的排放之5.3.5“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20m/s～25m/s左右。”经计算，DA001排气筒的流速为15.2m/s，DA002排气筒流速为15.1 m/s，气流速度基本合理。 1.4非正常工况下大气环境影响分析 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，造成排气筒废气中废气污染物未经净化直接排放，其排放情况如表4-5所示。 表4-5 非正常工况排气筒排放情况 排气筒编号; 污染源; 污染物名称; 非正常排放原因; 非正常排放状况; 执行标准; 达标分析. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 频次及持续时间; 排放量(kg/a); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). DA002; 蒸煮、炒制、油炸工序; 油烟; 静电油烟处理设施失效，处理效率为0; 8.9; 0.089; 1次/a，1h/次; 0.089; 2.0; /; 不达标. 防止生产废气非正常排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设施停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： （1）安排专人负责废气处理设施的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现设施的隐患，确保废气处理设施正常运行； （2）建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； （3）应定期维护废气处理设施，以保持废气处理设施的净化能力及容量。 1.5排放口基本情况 本项目废气排放口基本信息见表4-6： 表4-6 废气排放口基本情况 序号; 排放口 编号; 排放口 名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒 高度; 排气筒 出口内径; 排气 温度. 经度; 纬度. 1; DA001; 天然气蒸汽发生器废气排放口; 颗粒物、SO2、NOX等; 112°22′17.561″; 29°22′38.374″; 15m; 0.2m; 30℃. 2; DA002; 油烟废气排放口; 油烟; 112°22′18.604″; 29°22′38.123″; 15m; 0.5m; 20℃. 1.6大气环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ 1084-2020）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中自行监测管理要求和本项目废气排放情况，本项目大气环境常规监测计划见表4-7。 表4-7 大气环境监测计划表 监测内容; 监测点位置 （排放口）; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 有组织排放; 排气筒DA001; 氮氧化物; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年. 排气筒DA002; 油烟; 1次/半年; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001). 无组织排放; 厂界; 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 厂区内; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 2、废水 2.1污染源源强分析 本项目所在的食品产业园采用雨、污分流制，设污水排放系统和雨水排放系统。本项目产生的废水主要为解冻废水、原料清洗废水、蒸煮废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水及员工生活废水。 ①W1解冻废水 本项目冷冻肉类出库后，将原料放置在解冻池，先将外包装膜去掉，然后加水浸泡解冻，根据前述工程分析，解冻废水产生量为0.18t/d（54t/a）。通过参考同类食品加工企业废水产生情况，该部分废水中污染物产生浓度为pH：6~9、COD：1800 mg/L、BOD5：460mg/L、NH3-N：85mg/L、SS：300mg/L、动植物油：5mg/L。 ②W2原料清洗废水 仅需将蔬菜进行分类清洗干净，根据前述工程分析，废水产生量为0.189t/d（56.7t/a）。通过参考同类食品加工企业废水产生情况，该部分废水中污染物产生浓度为pH：6~9、COD：400 mg/L、BOD5：200mg/L、NH3-N：30mg/L、SS：600mg/L。 ③W3蒸煮废水 仅肉类需要进行蒸煮，根据前述工程分析，废水产生量为1.8t/d（540t/a）。通过参考同类食品加工企业废水产生情况，该部分废水中污染物产生浓度为pH：6~9、COD：1800 mg/L、BOD5：380mg/L、NH3-N：85mg/L、SS：300mg/L、动植物油：10mg/L。 ④W4设备清洗废水 项生产线设备包括搅拌机、切菜机、炒菜锅、解冻池等，根据前述工程分析，废水产生量为0.9t/d（270t/a）。通过参考同类食品加工企业废水产生情况，该部分废水中污染物产生浓度为pH：6~9、COD：1080 mg/L、BOD5：440mg/L、NH3-N：60mg/L、SS：600mg/L、动植物油：10mg/L。 ⑤W5车间地面清洗废水 生产区地面定期采用拖把进行清洗，根据前述工程分析，废水产生量为1.116t/d（334.8t/a）。通过参考同类食品加工企业废水产生情况，该部分废水中污染物产生浓度为pH：6~9、COD：500 mg/L、BOD5：290mg/L、NH3-N：60mg/L、SS：500mg/L、动植物油：5mg/L。 ⑥W6生活废水 本项目劳动定员为50人，厂区内不设置食宿，根据前述工程分析，废水产生量为2t/d（600t/a）。通过参考同类企业废水产生情况，该部分废水中污染物产生浓度为pH：6~9、COD：300 mg/L、BOD5：200 mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：35 mg/L。 ⑦W7天然气蒸汽发生器排污水 根据前述工程分析，天然气蒸汽发生器排污水量为1m3/d（299.74m3/a）。本项目锅炉排污水中主要污染物为COD，COD浓度为80.12mg/L。 根据给、排水工程分析，本项目废水水质具有以下特点：可生物降解的有机物含量较多，有机物浓度较高，可生化性较好。因含有动植物原料碎屑，废水中悬浮物浓度较高。根据类比益阳市资阳区长春经济开发区食品加工园同类型企业《益阳市湘闽食品有限公司年产700吨熟食制品加工建设项目竣工环境保护验收监测报告》该企业主要进行热加工熟肉制品、风味卤制水产品、蔬菜制品、豆制品，主要工艺包括原料解冻、清洗、腌制、卤制、油炸、配料、拌料等，产品与工艺与本项目基本一致，可类比，检测报告编号：ZXJC202011（YS）001，其中pH：6.18~6.27、COD：1236mg/L、BOD5：366mg/L、SS：437mg/L、NH3-N：71.4mg/L、动植物油：4.22mg/L。 根据前述分析，本项目生产废水、清洗废水产生量为1255.5m3/a，水质参照pH：6.18~6.27、COD：1236mg/L、BOD5：366mg/L、SS：437mg/L、NH3-N：71.4mg/L、动植物油：4.22mg/L。本项目生活废水产生量为600m3/a，水质参照COD：300 mg/L、BOD5：200 mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：35 mg/L。本项目天然气蒸汽发生器排污水量为299.74m3/a，水质为COD：80.12mg/L。企业生产废水污染物浓度远大于生活污水、天然气蒸汽发生器排污水，故生活污水、天然气蒸汽发生器排污水污染物对综合废水水质影响不大，因此本评价以该企业生产废水、清洗废水水质作为本项目综合废水水质。 项目生产废水、清洗废水经隔油池+沉淀池预处理后、生活废水经化粪池预处理后，达到南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站进水标准（COD：1800mg/L、BOD5：900mg/L、SS：1000mg/L、NH3-N：120mg/L）后与天然气蒸汽发生器排污水一并排入南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和南县第二污水处理厂接管标准后排入市政污水管网进入南县第二污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入藕池河中支。 污水污染源情况分析内容见表4-8。 表4-8 项目废水中污染物产生量及排放量 类别; 项目名称; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 综合废水2155.24m3/a; 产生浓度mg/L; 1236; 366; 437; 71.4; 4.22. 产生量t/a; 2.66; 0.79; 0.94; 0.15; 0.009. 隔油池、沉淀池处理后排放浓度mg/L; 900; 200; 200; 60; 2. 产生量t/a; 1.94; 0.43; 0.43; 0.13; 0.0043. 南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站进水浓度mg/L; 1800; 900; 1000; 120; /. 产生量t/a; 3.88; 1.94; 2.16; 0.26; /. 污水处理站处理后排放浓度mg/L; 380; 260; 280; 42; 100. 产生量t/a; 0.82; 0.56; 0.6; 0.09; 0.22. 南县第二污水处理厂处理后排放浓度mg/L; 50; 10; 10; 5; 1. 产生量t/a; 0.1; 0.022; 0.022; 0.011; 0.0022. 2.2污水处理措施的可行性分析 本项目员工生活污水经化粪池处理达到南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站进水标准（COD：1800mg/L、BOD5：900mg/L、SS：1000mg/L、NH3-N：120mg/L）后进入园区污水管网，本项目依托园区内化粪池，生活污水产生量为2m3/d，生活污水排放量较小，污染成分较简单，由此可见可满足本项目员工日常生活使用。 本项目生产废水、清洗废水根据类比同类型项目，各项污染因子浓度（pH、COD、BOD5、氨氮、动植物油和 SS）经隔油池+沉淀池预处理后可满足南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站进水标准（COD：1800mg/L、BOD5：900mg/L、SS：1000mg/L、NH3-N：120mg/L）限值要求，生产废水可实现纳管排放，最终经南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和南县第二污水处理厂接管标准后排入市政污水管网进入南县第二污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入藕池河中支。 综上，本项目拟采用的废水处理措施可行。外排废水经预处理后可满足南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站进水标准（COD：1800mg/L、BOD5：900mg/L、SS：1000mg/L、NH3-N：120mg/L）限值要求。 食品产业园一期工程综合废水处理工程： “南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站”位于食品产业园东南角，项目占地面积712.38 m2，设计处理规模为1000m³/d，废水处理工艺采取“水解酸化+接触氧化”工艺，主要建设内容包括格栅、预曝调节池、溶气气浮池、水解酸化池、接触氧化池、二沉池、清水池、配套设施及园区内部配套污水管网1200米。服务范围为南县经济开发区食品产业园一期工程内入园企业产生的生产废水和生活污水。项目于2019年5月建成投入运行。出水水质必须同时满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的三级标准和南县第二污水处理厂接管标准要求。 A、水质 根据前文分析，项目生产废水、清洗废水经隔油池+沉淀处理后，生活废水经化粪池预处理后与天然气蒸汽发生器排污水一并经园区污水管网排入南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站，企业废水总排口水质为pH：6.18~6.27、COD：1236mg/L、BOD5：366mg/L、SS：437mg/L、NH3-N：71.4mg/L、动植物油：4.22mg/L，南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站进水水质要求为：COD：1800mg/L、BOD5：900mg/L、SS：1000mg/L、NH3-N：120mg/L，企业废水总排口水质均满足南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站进水水质要求，因此本项目废水接入食品产业园一期工程综合废水处理工程从水质上可行。 B、管网连通性 项目位于南县经济开发区食品产业园一期，厂区范围内都已铺设污水管网。项目位于南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站已建管网服务范围内，项目综合废水通过管网接入污水处理站是可行的。 C、水量 南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站设计处理能力为1000m3/d，本项目废水外排总量为7.185m3/d。本项目选取食品产业园一期现有入园企业废水旺季最大废水量，其中湖南益芬元食品有限公司为135.84t/d，湖南罗老四食品有限公司为58.83t/d，南县时代食品加工有限公司为47.46t/d，顺祥食品有限公司为438.88t/d，湖南鲜奇蔬菜加工有限公司为18.73t/d，湖南彭府食品有限公司为85.077t/d（湖南彭府食品有限公司生产废水后期将排入南县经济开发区食品产业园二期工程综合废水处理工程），合计排水量为784.817t/d。目前南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站剩余处理能力约215.183m3/d，本项目实际排水量为7.185t/d，占剩余处理规模的3.34％，不足以对“一期污水处理工程”有冲击影响。根据《湖南罗老四食品有限公司年产 400 吨豆制品建设项目竣工环境保护验收报告》中于2022年6月17-18日委托湖南中润恒信检测有限公司开展现场验收的监测数据可知，园区综合废水排放口pH：6.8~7.0、COD：54mg/L、BOD5：15.4mg/L、SS：11mg/L、NH3-N：3.72mg/L、动植物油：0.008mg/L,监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及南县第二污水处理厂接管要求。因此从水量上分析，本项目纳入“一期污水处理工程”是可行的，不会对南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站的水量形成冲击。 综上所述，从水质、水量、管网连通性分析，近期，本项目生产废水排入南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站是可行的。 表4-9 废水间接排放口基本情况表 类别; 排放口编号; 排放口 地理坐标; 废水 排放量; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 排放口类型. 综合废水; DW001; 112°22'18.682"E 29°22'37.669"N; 1682.4t/a; 南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站; 间断排放，流量稳定，但有周期性规律; /; 一般排放口. 2.3环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ 1084-2020）中自行监测管理要求和本项目废水排放情况，本项目大气环境常规监测计划见表4-10。 表4-10 废水监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 标准; 监测频率. 综合废水; 废水总排口; 流量、pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站进水标准; 1次/半年. 3、噪声 3.1降噪措施 为减小项目营运期各类噪声对周边敏感目标的影响，环评建议应采取以下降噪措施： ①选用低噪声、超低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响； ②高噪声的设备布置在车间内，对车间采取隔声、消声、吸声等降噪措施； ③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ④合理布局，要求将噪声较大的设备尽量往远离敏感目标一侧安装。利用建筑物阻隔声波的传播，使噪声达到最大限度地距离衰减。 3.2预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 3.3预测参数 （1）噪声源强 项目在生产过程中产生的噪声主要源自搅拌机、切菜机、锯骨机、空压机等设备，这些设备产生的噪声声级一般在70~85dB（A）左右。项目产生噪声的噪声源强调查清单见表4-11。噪声源分布见图4-1。 （2）基础数据 项目噪声环境影响预测基础数据见表4-10。 表4-10 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据; 备注. 1; 年平均风速; m/s; 7.9; /. 2; 主导风向; /; 西北风; /. 3; 年平均气温; ℃; 16.5; /. 4; 年平均相对湿度; %; 70; /. 5; 大气压强; atm; 1; /. 声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。 |

|  | 2 3 4 图例 - 1.行星搅拌机 - 2.双头切菜机 - 3.切肉切菜机 - 4.350立式切片机 - 5.蒸汽夹层锅 - 6.360锯骨机 - 7.捆包机 - 8.喷码机 - 9.真空包装机 - 10.真空包装机 - 11.空压机 - 12.冷库1 - 13.冷库2 - 14.冷库3 - 15.冷库4 - 16.梅菜扣肉切片机 - 17.鲜肉分条机 - 18.双切机 - 19.油炸机 - 20.炒锅 - 21.蒸汽发生器 - 22.风机 - 23.油烟净化器 15 12 19 23 5 6 1 20 16 17 18 21 22 7 13 9 11 8 10 14 图4-1 噪声源分布图 |
| --- | --- |
|  | 表 4-11 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物 名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功 率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 湖南日盛食品有限公司-声屏障; 行星搅拌机; /; 65; /; -4.9; 6.8; 9; 0.9; 24.3; 27.0; 11.1; 55.9; 49.1; 49.1; 49.2; 无; 46.0; 16.0; 16.0; 16.0; 9.9; 33.1; 33.1; 33.2; 1. 2; 湖南日盛食品有限公司-声屏障; 双头切菜机; /; 70; /; -17.4; 13; 9; 2.7; 34.6; 18.7; 17.4; 55.6; 54.1; 54.2; 54.2; 无; 46.0; 16.0; 16.0; 16.0; 9.6; 38.1; 38.2; 38.2; 1. 3; 湖南日盛食品有限公司-声屏障; 切肉切菜机; /; 70; /; -12.7; 13; 9; 3.7; 32.5; 22.4; 12.9; 55.0; 54.1; 54.1; 54.2; 无; 46.0; 16.0; 16.0; 16.0; 9.0; 38.1; 38.1; 38.2; 1. 4; 湖南日盛食品有限公司-声屏障; 350立式切片机; /; 70; /; -8.8; 13; 9; 4.4; 31.2; 25.7; 9.3; 54.8; 54.1; 54.1; 54.3; 无; 46.0; 16.0; 16.0; 16.0; 8.8; 38.1; 38.1; 38.3; 1. 5; 湖南日盛食品有限公司-声屏障; 蒸汽夹层锅,5台（按点声源组预测）; /; 67.8（等效后：67.8); /; 23.2; 8.3; 9.5; 1.8; 34.4; 54.9; 25.1; 54.8; 51.9; 51.9; 51.9; 无; 46.0; 16.0; 16.0; 16.0; 8.8; 35.9; 35.9; 35.9; 1. 6; 湖南日盛食品有限公司-声屏障; 360锯骨机,5台（按点声源组预测）; /; 87.8（等效后：87.8); /; -13; 8.6; 9.5; 0.7; 28.7; 20.0; 15.1; 80.5; 71.9; 71.9; 72.0; 无; 46.0; 16.0; 16.0; 16.0; 34.5; 55.9; 55.9; 56.0; 1. 7; 湖南日盛食品有限公司-声屏障; 捆包机; /; 70; /; 9.9; -2.1; 9; 6.7; 17.9; 41.1; 21.6; 54.4; 54.2; 54.1; 54.1; 无; 46.0; 16.0; 16.0; 16.0; 8.4; 38.2; 38.1; 38.1; 1. 8; 湖南日盛食品有限公司-声屏障; 喷码机; /; 65; /; 9.9; -6.2; 9; 10.7; 14.7; 41.5; 25.3; 49.2; 49.2; 49.1; 49.1; 无; 46.0; 16.0; 16.0; 16.0; 3.2; 33.2; 33.1; 33.1; 1. 9; 湖南日盛食品有限公司-声屏障; 真空包装机; /; 60; /; 14.1; -2.6; 9; 6.3; 20.2; 45.3; 24.3; 44.4; 44.1; 44.1; 44.1; 无; 46.0; 16.0; 16.0; 16.0; 0.0; 28.1; 28.1; 28.1; 1. 10; 湖南日盛食品有限公司-声屏障; 全自动包装机; /; 65; /; 13.8; -6.2; 9; 9.9; 17.6; 45.4; 27.1; 49.2; 49.2; 49.1; 49.1; 无; 46.0; 16.0; 16.0; 16.0; 3.2; 33.2; 33.1; 33.1; 1. 11; 湖南日盛食品有限公司-声屏障; 空压机; /; 70; /; 4.2; -2.9; 9; 8.0; 14.7; 35.4; 20.3; 54.3; 54.2; 54.1; 54.1; 无; 46.0; 16.0; 16.0; 16.0; 8.3; 38.2; 38.1; 38.1; 1. 12; 湖南日盛食品有限公司-声屏障; 冷库1; /; 65; /; -24.2; 10.1; 10; 1.5; 36.3; 12.1; 24.8; 52.9; 49.1; 49.2; 49.1; 无; 46.0; 16.0; 16.0; 16.0; 6.9; 33.1; 33.2; 33.1; 1. 13; 湖南日盛食品有限公司-声屏障; 冷库2; /; 65; /; -24.5; -1.3; 10; 4.4; 29.0; 6.8; 30.2; 49.8; 49.1; 49.4; 49.1; 无; 46.0; 16.0; 16.0; 16.0; 3.8; 33.1; 33.4; 33.1; 1. 14; 湖南日盛食品有限公司-声屏障; 冷库3; /; 65; /; -4.9; -4.9; 10; 9.4; 13.0; 26.7; 22.3; 49.3; 49.2; 49.1; 49.1; 无; 46.0; 16.0; 16.0; 16.0; 3.3; 33.2; 33.1; 33.1; 1. 15; 湖南日盛食品有限公司-声屏障; 冷库4; /; 65; /; 23.4; 13.3; 10; 6.5; 38.3; 56.1; 24.1; 49.4; 49.1; 49.1; 49.1; 无; 16.0; 16.0; 16.0; 16.0; 33.4; 33.1; 33.1; 33.1; 1. 16; 湖南日盛食品有限公司-声屏障; 梅菜扣肉切片机; /; 65; /; -17.7; 4.7; 9; 1.2; 27.9; 14.1; 21.2; 54.1; 49.1; 49.2; 49.1; 无; 46.0; 16.0; 16.0; 16.0; 8.1; 33.1; 33.2; 33.1; 1. 17; 湖南日盛食品有限公司-声屏障; 鲜肉分条机; /; 65; /; -13.3; 4.4; 10; 0.5; 25.1; 18.3; 18.0; 60.4; 49.1; 49.2; 49.2; 无; 46.0; 16.0; 16.0; 16.0; 14.4; 33.1; 33.2; 33.2; 1. 18; 湖南日盛食品有限公司-声屏障; 双切机; /; 65; /; -9.1; 4.4; 10; 0.2; 23.2; 22.4; 15.2; 68.0; 49.1; 49.1; 49.2; 无; 46.0; 16.0; 16.0; 16.0; 22.0; 33.1; 33.1; 33.2; 1. 19; 湖南日盛食品有限公司-声屏障; 油炸机,2台（按点声源组预测）; /; 68.0（等效后：68.0); /; 10.7; 11.2; 10; 5.6; 30.2; 43.2; 12.5; 52.5; 52.1; 52.1; 52.2; 无; 46.0; 16.0; 16.0; 16.0; 6.5; 36.1; 36.1; 36.2; 1. 20; 湖南日盛食品有限公司-声屏障; 炒锅,4台（按点声源组预测）; /; 71.0（等效后：71.0); /; 11.7; 6.4; 10; 0.7; 26.2; 43.2; 16.0; 63.7; 55.1; 55.1; 55.2; 无; 46.0; 16.0; 16.0; 16.0; 17.7; 39.1; 39.1; 39.2; 1. 21; 湖南日盛食品有限公司-声屏障; 天然气蒸汽发生器,4台（按点声源组预测）; /; 76.0（等效后：76.0); /; 31.7; 3.6; 1.2; 3.3; 37.9; 62.9; 34.7; 61.2; 60.1; 60.1; 60.1; 无; 46.0; 16.0; 16.0; 16.0; 15.2; 44.1; 44.1; 44.1; 1. 22; 湖南日盛食品有限公司-声屏障; 风机,4台（按点声源组预测）; /; 76.0（等效后：76.0); /; 33.7; 3.5; 1.2; 1.6; 39.5; 64.9; 36.6; 63.5; 60.1; 60.1; 60.1; 无; 46.0; 16.0; 16.0; 16.0; 17.5; 44.1; 44.1; 44.1; 1. 23; 湖南日盛食品有限公司-声屏障; 油烟净化器,3台（按点声源组预测）; /; 71.0（等效后：71.0); /; 2.1; 10; 13; 3.7; 27.1; 34.6; 7.3; 56.0; 55.1; 55.1; 55.4; 无; 46.0; 16.0; 16.0; 16.0; 10.0; 39.1; 39.1; 39.4; 1. 表中坐标以厂界中心（112.371589,29.377155）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |

|  | 3.4预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-12： 表4-12 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 36.2; 2.3; 1.2; 昼间; 53.3; 65; 达标. 东侧; 36.2; 2.3; 1.2; 夜间; 53.3; 55; 达标. 南侧; 4.2; -18; 1.2; 昼间; 40.3; 65; 达标. 南侧; 4.2; -18; 1.2; 夜间; 40.3; 55; 达标. 西侧; -20.2; 18; 1.2; 昼间; 50.9; 65; 达标. 西侧; -20.2; 18; 1.2; 夜间; 50.9; 55; 达标. 北侧; -11.2; 17.9; 1.2; 昼间; 53.1; 65; 达标. 北侧; -11.2; 17.9; 1.2; 夜间; 53.1; 55; 达标. 表中坐标以厂界中心（112.619506,29.187736）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008) 3类标准。 |
| --- | --- |

|  | 项目正常工况声环境影响预测等值线见图4-2： 比例尺：1:20 图4-2 正常工况声环境影响预测结果图 |
| --- | --- |

|  | 3.5监测要求 根据及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中自行监测管理要求，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-13本项目噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界四周; Leq[dB(A)]; 1次/季度. 4、固体废物 4.1固体废物产生环节 项目运营期产生的一般固体废弃物主要是S1废包装材料、S2废边角料、S3油炸废油、S4不合格产品、S6隔油池油泥，危险废物主要为S7废油墨瓶、废稀释剂瓶、S8废制冷剂罐、S9废紫外线灯管，以及S5生活垃圾。 （1）S5生活垃圾 本项目职工为50人，垃圾量按0.5kg/（人·d）估算，则本项目职工生活垃圾产生量为25kg/d（7.5t/a），收集后交由环卫部门统一清运。 （2）一般工业固体废物 ① S1废包装材料 原料使用产生的废弃包装物、纸箱等，根据业主单位提供的资料，其产生量约为0.3t/a，外售综合利用。 ② S2废边角料 蔬菜清洗去皮工序会产生废边角料，产生量约为原料用量的2%，蔬菜类使用量为15t/a，则废边角料产生量约为0.3t/a，收集后定期交由环卫部门清运处理。 ③ S3油炸废油 为保证产品品质，生产期间需定期更换食用油，本项目食用油使用量为10t/a，废油产生量约为原料用量的18%，废油的产生量为1.8t/a。收集后定期交由废油回收公司清运处理。 ④ S4不合格产品 于项目生产工艺等原因，生产过程中会产生少量不合格产品，建设单位要求各产品合格率控制在99.8%以上，不合格率按0.2%计，则各类不合格产品总产生量约为1.2t/a，收集后定期交由环卫部门清运处理。 ⑤ S6隔油池废油脂 本项目废水处理过程中会产生废油脂，本项目食用油使用量为10t/a，废油产生量约为原料用量的5%，废油脂产生量约为0.5t/a，定期由专门的废油回收公司回收处理。 （3）危险废物 根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，本项目产生的危险废物有： ① S7废油墨瓶、废稀释剂瓶 废油墨瓶、废稀释剂瓶主要来源于喷码工序，本项目喷码工序中油墨使用量为1kg*24瓶，稀释剂使用量为1kg*24瓶，则废油墨瓶数量为24个，废稀释剂瓶数量为24个。对照《国家危险废物名录（2021 版）》，废油墨瓶、废稀释剂瓶均属危险废物，危废编号：HW49/ 900-041-49，该部分危险废物经收集后暂存于危废暂存间交资质单位回收处理。 ② S8废制冷剂罐 项目更换制冷剂将产生废制冷剂罐，产生量约为 0.1t/a（废物类别：HW49，废物代码：900-041-49），经收集后暂存于危废暂存间，定期交由厂家更换后回收。 ③ S9废紫外线灯管 本项目设置有5处紫外消毒设施，一年更换一次，废紫外线灯管的预计产生量为10根/年（废物类别：HW29，废物代码：900-023-29），经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 本项目生产性固体废物的产生处置情况见表4-14。 表4-14 生产性固体废物产生及排放情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 危险废物 代码; 有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 年产 生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）; 环境 管理要求. 1; 生产过程; S1废包装材料; /; /; 固体; /; 0.3; 桶装; 外售综合利用; 0.3; 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置一般固废暂存间；不同性质的固废做到分类收集、分区贮存、定期清理. 2; 前处理工序; S2废边角料; /; /; 固体; /; 0.3; 袋装; 定期交由环卫部门清运处理; 0.3. 3; 油炸工序; S3油炸废油; /; /; 液体; /; 1.8; 桶装; 定期交由废油回收公司清运处理; 1.8. 4; 生产过程; S4不合格产品; /; /; 固体; /; 1.2; 袋装; 定期交由环卫部门清运处理; 1.2. 5; 隔油池; S6废油脂; /; /; 液体; /; 0.5; 桶装; 定期交由废油回收公司清运处理; 0.5. 6; 喷码工序; S7废油墨瓶、废稀释剂瓶; HW49/ 900-041-49; T; 固体; 毒性; 48; 袋装 ，危 险废 物暂 存间; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置; 48; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 分类收集、分区贮存、定期清理. 7; 冷库; S8废制冷剂罐; HW49 900-039-49; T; 固体; 毒性; 0.1; 暂存于危废暂存间，定期交由厂家更换后回收; 0.1. 8; 紫外线灯消毒; S9废紫外线灯管; HW29 900-023-29; T; 固体; 毒性; 10根; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置; 10根. 9; 员工生活; S5生活垃圾; /; /; 固体; /; 7.5; 桶装; 收集后交由环卫部门统一清运; 7.5; 分类收集，定期清运. 4.2环境管理要求 4.2.1一般工业固体废物 企业应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，建设必要的固体废物分类收集和临时贮存设施，具体要求如下：①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存，禁止危险废物及生活垃圾混入。②一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。③储存场所应加强监督管理，按GB15562.2及修改单设置环境保护图形标志。④建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 4.2.2危险废物 危险废物处置的目的是使排出的危险废物无害化处理或最终处置，处理过程包括收集、运送、贮存、中间处理和最终处置等过程。本项目在车间南侧设置1间10m3危废暂存间，用于存放生产过程中产生的危险废物。建设单位有专职工作人员将当天产生危险废物转运至危废暂存间暂存记录，并定期委托资质单位进行处置。本环评对项目运营过程中产生为危废收集、暂存、转运提出以下要求： 危险废物贮存设施污染控制要求： 本项目在车间南侧设置1间危废暂存间（10m3），危废暂存间内分区域分类暂存本项目各类危险废物，危险废物收集和临时储存措施按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）规定进行： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 危险废物容器和包装物污染控制要求： ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 危险废物暂存间应设防风防雨防晒防泄漏和隔离设施，并对内墙体及地面做防腐、防渗措施。当危险废物暂存达到一定量后，交有资质单位处理。危险废物不可盛装过满，应保留容器约10%的剩余容积，或容器顶部与废物之间保留一定的空间。投放危险废物后，应及时密闭容器。 危废暂存间需按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的要求设置环境保护图形标志： ①危险废物相关单位的每一个贮存、利用、处置设施均应在设施附近或场所的入口处设置相应的危险废物贮存设施标志、危险废物利用设施标志、危险废物处置设施标志。 ②对于有独立场所的危险废物贮存、利用、处置设施，应在场所外入口处的墙壁或栏杆显著位置设置相应的设施标志。 ③位于建筑物内局部区域的危险废物贮存、利用、处置设施，应在其区域边界或入口处显著位置设置相应的标志。 ④对于危险废物填埋场等开放式的危险废物相关设施，除了固定的入口处之外，还可根据环境管理需要在相关位置设置更多的标志。 ⑤宜根据设施标志的设置位置和观察距离按照本标准制作要求设置相应的标志。 ⑥危险废物设施标志可采用附着式和柱式两种固定方式，应优先选择附着式，当无法选择附着式时，可选择柱式，设施标志设置示意图见表4-13。 ⑦附着式标志的设置高度，应尽量与视线高度一致；柱式的标志和支架应牢固地联接在一起，标志牌最上端距地面约2 m；位于室外的标志牌中，支架固定在地下的，其支架埋深约0.3 m。 ⑧危险废物设施标志应稳固固定，不能产生倾斜、卷翘、摆动等现象。在室外露天设置时，应充分考虑风力的影响。 表4-15 危险废物图形符号一览表 序号; 警告图形符号; 危险废物标签符号; 名称; 功能. 1; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 序号; 贮存分区标志; /; 名称; 功能. 2; /; 危险废物; 表示危险废物贮存分区. 危险废物转运要求： 本项目危险废物外部转运须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。危废的转移应严格按照危险废物转移联单手续进行，委托具备资质的运输单位使用符合要求的专用车辆运输，禁止不相容的废物混合运输。运输路线应避开人口集密区、学校、医院、保护水体等环境敏感区。 企业内应加强危险废物的管理，全面推行危险废物申报制度，对废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节都要有跟踪性的账目和手续，并纳入环保部门的监督管理，集中收集交具有危险废物经营许可证的单位进行安全处置，并办理有关手续，使本项目危险废物由产生至无害化的整个过程都得到控制，保证每个环节均对环境不产生污染危害。 项目运营过程中建设单位应设立专门危险废物管理机构，建立、健全危险废物管理责任制度，定期对废物分类、暂存、处置情况进行检查，发现问题立即整改。如实向所在生态环境主管部门申报登记危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 5、地下水、土壤影响和保护措施分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》的有关规定，本项目属于其他方便食品制造项目，无地下水与土壤污染途径，本项目无需开展地下水与土壤评价。但因本项目在生产营运过程中涉及危险废物的暂存与转运，因此环评要求建设单位根据危险废物管理的要求对危废暂存间做好重点防渗措施，杜绝因危废的少量泄漏导致的土壤或地下水的污染。 6、环境风险影响和保护措施分析 6.1风险源调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018) 和《危险化学品名录（2021 年版）》的相关规定，本项目环境风险物质为天然气。其临界量为50t，项目正常运营状态下环境风险物质管道在线量为0.000027t，计算得出Q=0.00000054<1。 因此，本次评价对项目环境风险进行简单分析。 6.2环境风险识别 本项目主要环境风险为废气处理设施故障导致废气非正常排放、厂区发生不可控的火灾引起的次生环境污染及天然气泄露环境风险。 （1）火灾及次生灾害 火灾发生对环境的影响主要表现在燃烧废气、未完全燃烧的挥发性有机物、消防废水对环境的影响。 发生火灾对环境的污染影响主要来自燃烧释放的有害气体。建设单位应编制并落实好应急预案，加强管理，在事故发生后及时对下风向敏感目标进行环境监测，根据监测结果采取相应的措施降低对敏感点的影响。厂区应完善事故废水收集系统，保证各单元发生事故时，消防废水能迅速、安全地进入项目的污水管网，进行必要的处理，有效降低消防废水外流对和周边环境的影响。 - （2）天然气泄露环境风险 - 生产中，天然天通过管道输送为蒸汽发生器提供能源。天然天在空气中含量达到一定程度后会使人窒息。如果天然天处于高浓度的状态，并使空气中的氧气不足以维持生命的话，会致人死亡。作为燃料，天然天也会因发生爆炸而造成伤亡。天燃气主要成分为甲烷，约92％，若发生天然气泄漏会对大气环境的影响。虽然天燃气比空气轻而容易发散，但是当天燃气在房屋或帐篷等封闭环境里聚集的情况下，达到一定的比例时，就会触发威力巨大的爆炸。爆炸可能会夷平整座房屋，甚至殃及邻近的建筑。甲烷在空气中的爆炸极限下限为5%，上限为15%。 - 根据周边环境现状调查，事故范围内主要为公司职工，一旦发生天燃气泄露事故，对其影响较大。因此，一旦发生事故，该公司内职工应立即向上风向撤离。 6.3环境风险影响及防治措施 （1）废气处理系统风险防范措施 加强日常检查与设备维护，杜绝废气非正常排放，如发生废气处理设施故障，需立即停止相关生产工序。 （2）火灾事故的防范措施 由于本项目物质易燃，因此要特别注意避免仓库火灾风险的发生，可采取以下火灾风险防范措施。 ①根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求：凡禁火区均设置明显标志牌，厂区安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014（2018年版））的要求。 ②生产区设置干粉灭火器、室内消火栓，仓库及生产车间设计干粉灭火器。 ③消防水是独立的稳高压消防水管网，消防水管道沿生产车间周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓。 ④在风险事故救援过程中，将会产生大量的消防废水，应完善事故废水收集系统，保证各单元发生事故时，消防废水能迅速、安全地进入项目的污水管网，进行必要的处理。 ⑤火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至消防救援队。根据需要设置报警装置。火灾报警信号报至中心控制室，再由中心控制室报至消防救援队。 （3）天然气泄露风险防范措施 ①在生产、使用、贮存场所设置可燃气体监测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，必要时戴防护手套，接触高浓度时应戴化学安全防护眼镜，佩带供气式呼吸器。 ②加强职工教育培训，提高职工安全防范和应急能力。 ③用科学的手段和现有的检测仪器及时发现泄漏隐患，提前采取预防措施。 ④人工检测手段：1、根据巡检人员的嗅觉和听觉来判断。天然气发生泄漏后，由于它比空气轻，会很快聚集在室内上部，天然气的主要成分是比空气轻的甲烷，在供气时放入了四氢噻酚以便用户识别，泄漏量只要达到1%，就会闻到臭鸡蛋气味。2、肥皂水检测。用喷壶将肥皂水喷到需要检测的部位或用刷子将肥皂水刷到需检测的部位，观察肥皂水是否起泡判断是否有泄漏，根据水泡发起及破裂的时间判断泄漏量的大小。3、仪器检测。利用比较先进的手持天然气检测仪器进行检测。 ⑤操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能， 具备应急处置知识。 ⑥密闭操作，严防泄漏，工作场所全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 ⑦生产、储存区域应设置安全警示标志。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 有组织 | 天然气蒸汽发生器 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度 | 采用引风机将废气通过15m排气筒（DA001)排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值 |
|  |  | 蒸煮、炒制、油炸工序 | 油烟 | 炒制、油炸、蒸煮三股油烟废气分别经集气罩收集后分别由三台油烟净化器处理，处理达标后的废气经一根15米高排气筒排放（DA002） | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中的小型规模标准 |
|  | 无组织 | 车间异味 | 臭气浓度 | 排气扇通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建的二级标准 |
|  |  | 喷码废气 | 非甲烷总烃 | 排气扇通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | 生产废水 |  | pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 项目生产废水、清洗废水经隔油池+沉淀处理后，生活废水经化粪池预处理后，一并排入南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站 | 南县经济开发区食品产业园一期工程综合废水处理站进水标准 |
|  | 生活污水 |  | pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 等效连续A声级 | 基础减振、墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体 废物 | 一般工业 固体废物 |  | 废边角料 油炸废油 不合格产品 废包装材料隔油池油泥 | 外售综合利用、交环卫部门清运或交由废油回收公司回收处理，做到即产即清保持车间内整洁 | 资源化、无害化，建设、贮存是否满足一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求 |
|  | 危险废物 |  | 废制冷剂罐废油墨瓶废稀释剂瓶 废紫外线灯管 | 暂存于危险废物暂存间，交由厂家回收或定期送危险废物处置单位处理。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 按规范要求实施 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目属于进行方便食品生产，生产过程不涉及危化品使用。本评价要求企业严格按照本评价提出的防治措施，规范生产，则不会发生土壤、地下水环境污染。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程，加强生产工人安全环境意识教育，树立安全生产意识，防止人为事故发生。 ②严格按照相关规定、规程和标准进行设备安装、设施检测及维护维修，使之保持完好状态。在生产中加强对设备的安全管理和定期检测，设备、配件不带“病”上岗。 ③建立完善的紧急事故应急措施计划。 ④厂区内严禁烟火，禁止明火带入车间及仓库。 ⑤采用防爆型照明、通风设施，并配备一定数量的手提灭火器。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》及《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令 第 48 号）相关要求，现有排污单位应当在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表。本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》规定的本项目属于“九、食品制造业14”—“其他方便食品制造 1439”类项目，属于简化管理。 项目建成后，进行调试前应当根据根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ 1084-2020）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）等要求，依法申请排污许可证，依证排污。 （2）项目竣工环境保护验收 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同步投产使用。建设单位应按照环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。《验收办法》第十二条规定：“除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。”除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 （3）加强污染物治理设施监督管理，环保设备需由专人定期进行设备维护，若发现故障，要及时排除，保证环保设施正常运转，并根据污染物监测结果、设备运行指标等做好统计工作，建立污染源档案。 营运期按照环境监测计划要求定期开展环境监测。 （4）标识标牌 废气排放口预留监测口，并应设置规范排污口及其管理、设置排污口环保图形标志牌。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，湖南日盛食品有限公司景朗食品预制菜生产线建设项目符合国家产业政策，选址符合工业园区规划要求，平面布局合理。项目建设和运营过程中，在严格落实环评中提出的各项污染治理措施的前提下，废气、废水、噪声等均可做到达标排放，固体废物能得到有效、安全的处置，项目产生的污染物对周围环境影响较小。从环保角度出发本项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量③ | 本项目排放量④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | / | / | / | 0.12t/a | / | 0.12t/a | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.48t/a | / | 0.48t/a | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.043t/a | / | 0.043t/a | / |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.036t/a | / | 0.036t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.1t/a* | / | 0.1t/a* | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.022t/a* | / | 0.022t/a* | / |
|  | SS | / | / | / | 0.022t/a* | / | 0.022t/a* | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.011t/a* | / | 0.011t/a* | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.0022t/a* | / | 0.0022t/a* | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 7.5t/a | / | 7.5t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | / |
|  | 废边角料 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | / |
|  | 油炸废油 | / | / | / | 1.8t/a | / | 1.8t/a | / |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | / |
|  | 隔油池废油脂 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
| 危险废物 | 废油墨瓶、废稀释剂瓶 | / | / | / | 48个/a | / | 48个/a | / |
|  | 废制冷剂罐 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废紫外线灯管 | / | / | / | 10根/a | / | 10根/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；

*水污染物排放量计算过程中，水污染物排放浓度参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准限值，对应的排放口为南县第二污水处理厂排放口。