- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       年产20000件预制构件建设项目

建设单位（盖章）：    南县登云建筑劳务有限公司

编制日期：               2024年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产20000件预制构件建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位 联系人 | 龙继新 | 联系方式 | 13973705444 |
| 建设地点 | 南县南洲镇新颜村 |  |  |
| 地理坐标 | E 112°22′42.011″、N 29°21′25.040″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3022砼结构构件制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业-55.石膏、水泥制品及类似品制造302 |
| 建设性质 | R新建 £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 无 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资 占比（%） | 10% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否 开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4686m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响 评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 一、产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（2019修改单）中C3022砼结构构件制造，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目所述及行业类别未列入“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”，生产设备、工艺、产品均不属于“限制类”、“淘汰类”。此外，项目生产工艺、设备及产品均不在《市场准入负面清单》（2020年版）名录中，在生产过程中生产用水循环使用不外排，因此项目的建设符合该规定的要求。 - 二、“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线的相符性分析 本项目位于南县南洲镇新颜村，属于益阳市南县南洲镇规划范围内，本项目不占用生态红线保护区域范围，符合生态保护红线空间管控要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 - 项目选址区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，根据2023年益阳市南县中心城区环境空气质量监测结果，本项目所在区域大气环境除PM2.5年均浓度未到达国家二级标准外，其他指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，特征因子TSP监测结果符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的二级标准限值，在落实大气污染防治措施的情况下，区域环境空气质量可以得到改善；地表水水体环境功能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区；区域声环境属于《声环境质量标准》2类标准。 - 本项目三废均能有效处理，不会降低区域环境质量现状，本项目的建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 - （3）与资源利用上线的对照分析 - 本项目位于南县南洲镇新颜村，运营过程中水资源消耗和能源消耗均较小，对项目所在区域的土地资源、水资源、能源消耗影响较小，本项目符合资源利用上线要求。 - （4）与生态环境准入清单的符合性 根据《益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（益政发〔2020〕14号），项目位于益阳市南县南洲镇，属于重点管控单元（环境管控单元编码：ZH43092120002），其详细符合性分析如下。 表1-1 项目与《益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（益政发〔2020〕14号）符合性分析一览表 通知 文件; 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 结论. 实施“三线一单”生态环境分区管控的意见; 空间布局 约束; ①划定禁燃区范围，区内禁止燃用高污染燃料。 ②该单元范围内涉及湖南南县经济开发区核准范围（3.7792km2）之外的已批复拓展空间的管控要求参照《湖南南县经济开发区生态环境准入清单》执行。; 本项目不涉及使用高污染燃料；且所在地不在南县经济开发区范围内。; 符合. 污染物排 放管控; 废气：①加强经营性餐饮油烟控制，推进经营性餐饮企业安装高效油烟净化装置工作。 ②南洲镇和浪拔湖镇全域范围严格禁止烟花爆竹燃放，任何单位和个人不得燃放烟花爆竹。 废水：①加快推进工业企业向经济开发区集中，企业废水必须经预处理达到集中处理要求后，才可进入污水集中处理设施。 ②推进污水收集管网“补短板”建设，提高污水收集率，推进县城第三污水处理厂、第四污水处理厂建设，基本实现县城建成区污水全收集、全处理。 ③对县城区已完成整治的渔尾渠、双阳渠黑臭水体，要严格落实河（湖）长制，加强日常巡查和监管，加大督查、巡查力度，强化后期管护措施，巩固整治成效，防止出现返黑返臭现象。; 废气：车辆运输扬尘通过洒水降尘来减轻污染；食堂油烟经油烟净化装置处理后通过油烟管道高于屋顶排放，不侧排；装卸粉尘采取洒水抑尘措施后以无组织形式排放；堆场三面围挡+上方加盖，仅留一侧供车辆出入，并设置雾炮机洒水降尘；混凝土原料上料、混合、搅拌粉尘采用三面围挡+上方加盖+洒水降尘来减轻污染。输送管道均密闭处理。废水：养护废水、搅拌设备清洗废水进入沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；洗车废水通过洗车池沉淀后回用于洗车，不外排；原料堆场及道路抑尘用水蒸发损耗，不外排。生活污水经隔油池化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，通过市政污水管网排入南县第二污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后尾水排入长胜电排，最终入藕池河中支。; 符合. 环境风险防控; ①巩固县城集中式饮用水水源环境保护成果，严防问题反弹。; 本项目不涉及相关内容。; 符合. 资源开发效率要求; ①能源：调整能源结构，加大天然气、液化石油气、太阳能等清洁能源的供应和推广力度，不断提高清洁能源使用比重，严格控制煤炭消费总量，不断降低煤炭占能源消费总量中的比重。 ②水资源：加强城镇节水，减少管网的漏损率，积极采用城市供水管网的检漏和防渗技术。利用价格杠杆，调整水价，促进节水工作。企业应当采用先进技术、工艺和设备，对生产过程中产生的废水进行再生利用。 ③土地资源：严格控制建设用地规模，切实推进建设用地的节约与集约利用；协调和保障基础设施建设用地，优化城乡建设用地布局；建设用地内部优先安排能源、交通、水利等基础设施项目用地以及国家、省、市各级重点项目用地。; 本项目使用电能，不涉及燃煤锅炉，项目用水来源于市政管网，用水量较小；项目已经相关的用地手续。; 符合. - 综上所述，项目符合《益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（益政发〔2020〕14号）的要求。 - 三、其他相关规划符合性分析 3.1、与益阳市“十四五”生态环境保护规划的符合性分析 - 项目与《益阳市“十四五”生态环境保护规划》的相符性分析见下表。 表1-2 与《益阳市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 - 管控要求; - 相符性分析; - 结论. - 推进产业转型升级。加快构筑绿色制造体系，重点推进十大新兴优势产业链建设，以中心城区为核心极，以沅江市、南县大通湖区、桃江县和安化县山区为扩展，优化工业发展空间布局，形成中心城区带动发展，湖区、山区快速发展多极发展格局中心城区重点发展装备制造、汽车零部件、电子信息、新材料、新能源、医药产业，湖区重点发展船舶、食品加工、纺织产业山区重点发展竹木加工、建材、黑茶、矿产、能源等产业。 - 淘汰压减落后产能。坚决遏制“两高”项目盲目发展，全面梳理排查在建“两高”项目，科学有序推进拟建项目，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批、停建。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全市范围内严禁煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。 - 升级改造产业集群和园区。合理规划、明确工业园区定位，强化工业园区和产业集群升级改造，按照“一园一策”“一行一策”，强化清洁生产要求，制定综合整治方案，积极推进火电、水泥、化工、有色、煤炭等重点行业清洁生产和污染治理，全面提高产业集约化、绿色化发展水平。; - 本项目位于南县南洲镇新颜村，属于水泥制品行业，不属于两高项目，本项目生产产生的污染物均能有效处理。; - 符合. - 严格控制煤炭消费。合理控制火电、化工、水泥等主要用煤行业煤炭消费总量，提升煤炭清洁化利用率，新建、改扩建项目实行用煤减量替代，“十四五”期间煤炭消费基本达峰。因地制宜大幅压减散煤消费，有序推进“煤改电”“煤改气”工程。继续实施锅炉窑炉的节能改造工程，各区县(市)城市建成区禁止新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉;继续推进中心城区每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施的淘汰改造。推进热电联产、集中供热和工业余热利用，依法关停拆除热电联产集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉。 - 大力发展清洁能源。推进安化县抽水蓄能电站建设。加强水电提质扩能，重点对杯溪等现有大型水电站进行扩机提质，稳妥发展风电，推进沅江市漉湖、安化县大峰山、安化县芙蓉山(三期)、安化县天子山等风力发电项目的建设。大力发展光伏发电，因地制宜建设一批渔光互补、屋顶分布式光伏、户用光伏发电等多模式光伏发电项目。继续建设“气化湖南”益阳工程，积极推进天然气管网、LNG气化站等天然气利用基础设施建设，提升天然气供应能力，加快推动溆浦一安化县天然气支线建设。稳步推进生物质能利用，有序发展垃圾焚烧发电、农林生物质发电、固体成型燃料综合利用项目。; - 本项目为水泥制品行业，不涉及煤炭等能源，主要用电，属于清洁能源，不涉及其他污染型能源。; - 符合. - 完善生态环境空间结构。实施“三线一单”，建立生态环境分区管控。合理确定重点产业发展布局、结构和规模，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。明确环境容量，严格环境准入，落实各级重点生态功能区产业准入负面清单，限制高排放、高耗水、高能耗项目，优先保障低能耗、低排放和高效益产业发展，淘汰落后和化解过剩产能，逐步解决益阳城区东、南、西、北污染源围城现象。 - 实施区域差异化管理。在保障全市“一山一湖一水"生态安全格局的前提下，促进“益沅桃、洞庭湖、雪峰山”区域发挥优势、协调发展。益沅桃城镇群重点加强饮用水水源保护和大气联防联控，强化污染物排放控制和环境风险防控;洞庭湖区域加快转型升级和低碳循环化改造，以湿地生物多样性保护为核心，加强湿地自然保护区的恢复与管理、持续推进大通湖区水环境治理，有效控制农业面源及河湖连通污染;雪峰山片区严禁高耗能、高排放等产业转入，加强水土保持林建设，提高水源涵养能力，保护森林生态系统，维护生物多样性功能，加强矿区、石漠化地区的生态治理与修复，强化区域重金属污染治理。 - 加强规划环境影响评价。严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度，以区域规划、行业发展规划引导发展，全面推进重点区域、重点流域、重点行业规划环评，严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划，严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局、产业结构与实施时序。加强规划环评对建设项目环评工作的指导和约束，推动在项目环评审批及事中事后监督管理中落实规划环评成果。积极推行区域、规划环境影响评价，省级以上工业园区规划环评执行率达到100%,新(改、扩)建石化、化工、焦化、建材、有色等建设项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。 - 全面实行排污许可制度。推动构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，实现固定污染源排污许可全覆盖，推动工业固体废物、土壤环境要素全覆盖，积极探索碳排放纳入排污许可管理内容和实施路径。全面推进排污许可证执法检查纳入企业执法日常化，落实排污许可“一证式”管理。持续做好排污许可证换证或登记延续动态更新。; - 本项目符合益阳市“三线一单管控要求”。不属于高排放、高耗水、高能耗项目，不涉及生态红线，不属于两高项目，项目建成后将完善排污许可的登记。; - 符合. - 通过优选控制技术，优化控制方案，加大对涉O3、PM2.5等污染物的协同治理，在加强PM2.5控制的基础上，补齐臭氧污染治理短板。强化对PM2.5和臭氧的共同前体物VOCs的协同控制，以石油、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点行业为龙头，带动VOCs综合治理工作全面开展，重点开展产业结构、能源结构、交通运输结构调整，低VOCs含量产品的原料替代低氮燃烧、脱氮改造、超低排放VOCs治理。加强消耗臭氧层物质管理，协同控制温室气体排放，推动大气污染治理和应对气候变化的协同治理。强化有毒有害大气污染物风险控制，推进大气汞污染物排放控制，全面加强大气汞相关行业“管理、源头、过程控制和未端治理相结合”的全过程精细化管控方式。; - 本项目不涉及VOCs的排放，主要涉气污染物为颗粒物，在落实环评提出的相关措施后，可以有效减少颗粒物对环境的影响。; - 符合. - 强化污水处理基础设施建设。加快推进城镇污水管网建设及雨污分流改造，提高城市生活污水集中收集率;城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部牛活污水收集处理设施空白区，到2025年，城市牛活污水集中收集率达到70%。完善乡镇污水处理设施及配套管网建设，加强干支管网和入户管接驳改造，提高乡镇污水处理设施覆盖率，到2025年，乡镇污水处理率达到85%。因地制宜推动污水处理厂通过人工湿地等措施进一步提升出水水质。确保污泥无害化处理处置能力与污水处理规模匹配，完善配套污泥处理处置设施建设，提升污泥资源化利用。; - 本项目无生产废水外排。养护废水、搅拌设备清洗废水进入沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；洗车废水通过洗车池沉淀后回用于洗车，不外排；原料堆场及道路抑尘用水蒸发损耗，不外排。生活污水经隔油池化粪池处理通过市政污水管网排入南县第二污水处理厂处理; - 符合. - 推进工业水污染防治。以工业聚集区和企业为重点，提升有色、农药等工业园区污水集中处理设施收集与处理能力，推进园区污水处理设施分类管理，加大益阳高新区技术产业开发区、沅江市高新区技术产业园区、龙岭工业集中区、大通湖区工业集中区等工业园区污水处理厂配套管网建设，强化园区水资源节约和循环利用，提升水资源管理水平，实现进出水水质在线监控并联网正常，规范设置园区集中污水处理设施排污口，完善园区水环境管理“一园一档”。开展重点行业企业固定污染源排污许可清理整顿，推动落后产能退出。继续开展涉水污染排放企业排查、清理和整治工作，严防已取缔“十小”企业反弹，加快推动水污染重点企业清洁化改造，推动工业企业全面达标排放。严格执行污水特别排放限值和水污染物排放新标准，实行排污许可证制度和排污总量控制，严禁企业无证或超标、超总量排污。; - 符合. - 综上所述，本项目与《益阳市“十四五”生态环境保护规划》的相关内容相符合。 3.2、与“三区三线”符合性分析 《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）要求：“坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，在资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价的基础上，科学有序统筹布局生态、农业、城镇等功能空间，划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等空间管控边界以及各类海域保护线，强化底线约束，为可持续发展预留空间。” “三区”是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间。其中，城镇空间是指以承载城镇经济、社会、政治、文化、生态等要素为主的功能空间；农业空间是指以农业生产、农村生活为主的功能空间；生态空间是指以提供生态系统服务或生态产品为主的功能空间。 “三线”分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。其中，生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能，必须强制性严格保护的陆域、水域、海域等区域。永久基本农田是指按照一定时期人口和经济社会发展对农产品的需求，依据国土空间规划确定的不能擅自占用或改变用途的耕地。城镇开发边界是指在一定时期内因城镇发展需要，可以集中进行城镇开发建设，重点完善城镇功能的区域边界，涉及城市、建制镇和各类开发区等。 符合性分析：本项目位于湖南省南县南洲镇新颜村，总占地面积约4686m2，项目占地类型属于工业用地，项目选址不占用耕地，不涉及基本农田及生态红线。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来与组成 项目位于南县南洲镇新颜村，占地4686m2。项目新建搅拌区、成型区、养护区等主体工程，原料堆场、成品堆场等储运工程，生活区、办公室等辅助工程，配套建设供电和供排水设施、废水处理、废气处理、噪声防控及固体废物防治设施，拟建设一条年产20000件预制构件生产线。项目工程组成内容见下表2-1。 表2-1 项目主要工程内容 工程 组成; 建设内容; 备注. 主体 工程; 搅拌区; 建筑面积约400m2，搅拌区封闭，设置一套搅拌设备。; 新建. 成型区; 建筑面积约100m2，露天设置，对预制构件进行挤压成型。; 新建. 养护区; 建筑面积约1000m2，露天设置，对预制构件进行自然洒水养护区域。. 辅助 工程; 办公生活区; 建筑面积约260m2，主要为办公区域与职工食堂; 新建. 洗车平台; 设于厂区北侧进出道路上，用于运输出入车辆冲洗。容积🈷5m3。; 新建. 沉淀池; 共计1个，容积约10m2，用于废水沉淀回用; 新建. 库房; 共计2个，建筑总面积约80m2，放置杂物等。; 新建. 变压器房; 建筑面积约20m2，放置变压器; 新建. 储运工程; 原料堆场; 占地面积约为1000m2，主要用于砂石骨料的暂存，原料堆场建设按“三面围挡+上方加盖”设置，设置雾炮机除尘设施，仅留一侧用于车辆出入。; 新建. 成品堆场; 用于成品的堆放，占地面积1300m2。; 新建. 筒仓区; 设置水泥筒仓2个，单个筒仓容积50t；矿粉筒仓1个，单个筒仓容积50t。减水剂储罐1个，单个储罐容积10t。; 新建. 公用 工程; 供水; 市政供水管网供水。; 新建. 排水; 本项目采取雨污分流体制，初期雨水进入初期雨水沉淀池沉淀后回用于厂区洒水降尘及产品养护，不外排。原料搅拌用水直接进入产品，不外排；脱模剂用水蒸发损耗，不外排；养护废水、搅拌设备清洗废水进入沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；洗车废水通过洗车池沉淀后回用于洗车，不外排；原料堆场及道路抑尘用水蒸发损耗，不外排。生活污水经隔油池化粪池处理后通过市政污水管网排入南县第二污水处理厂处理后尾水排入长胜电排，最终入藕池河中支。; 新建. 供电; 当地电网供电，不配备专用供电设施。; 新建. 环保工程; 废气治理; 车辆运输扬尘通过洒水降尘来减轻污染；食堂油烟经油烟净化装置处理后通过油烟管道高于屋顶排放，不侧排；装卸粉尘采取洒水抑尘措施后以无组织形式排放；堆场三面围挡+上方加盖，仅留一侧供车辆出入，并设置雾炮机洒水降尘； 混凝土原料上料、混合、搅拌粉尘采用三面围挡+上方加盖+洒水降尘来减轻污染。输送管道均密闭处理。; 新建. 废水治理; 养护废水、搅拌设备清洗废水进入沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；洗车废水通过洗车池沉淀后回用于洗车，不外排；原料堆场及道路抑尘用水蒸发损耗，不外排。生活污水经隔油池化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，通过市政污水管网排入南县第二污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后尾水排入长胜电排，最终入藕池河中支。; 新建. 噪声治理; 合理布局，选用低噪音设备，采取减振隔声措施，加强厂区绿化等措施。; 新建. 固废处理; 生活垃圾委托环卫部门进行统一清运；沉淀池沉渣、脱模固废可统一收集后作为原料回用于生产；废润滑油、废油桶、废含油抹布及手套等危险废物统一置于危废暂存间后交由有资质的单位进行处置。; 新建. 依托工程; 益阳市北部片区生活垃圾焚烧发电厂; 益阳市北部片区生活垃圾焚烧发电厂工程位于沅江市草尾镇和平村，总投资4.9亿元，占地面积73.07亩，服务南县12个乡镇、大通湖区5个乡镇、沅江市北部12个乡镇。项目采用高温焚烧方式，每年可处理约21.9万吨生活垃圾。; 依托. 南县第二污水处理厂; 南县第二污水处理厂坐落于南县南洲镇张公塘村十四组，项目设计规模近期为1万m3/d，纳污范围为南县南洲镇以西的居民区生活污水，包含南县经济开发区西园区的生产废水。南县第二污水处理厂设计污水进水水质标准为：COD：380mg/L，BOD5：260mg/L，SS：280mg/L，NH3-N：42mg/L，TP：6mg/L。 南县第二污水处理厂污水处理工艺为：“粗格栅+污水提升泵站+调节池+事故池+细格栅+旋流沉砂池+水解酸化池+改良A/A/O反应池+二沉池+高效沉淀池+转盘滤池+紫外线消毒+除臭”经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长胜电排，最终入藕池河中支; 依托. 2、产品方案 本项目主要产品为水泥预制构件，其规模见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格参数; 生产能力; 单位 产品重量; 产品去向. 1; 预制空心板; 0.6m*（1-4）m*0.1m; 1.5万块/年; 约600公斤/块; 外售，根据市场需求调节. 2; 预制C25砼120U型槽; 145cm*48cm*5cm; 0.1万块/年; 约80公å斤/块. 3; 预制C25砼80U型槽; 100cm*48cm*4cm; 0.1万块/年; 约50公斤/块. 4; 8字板; 40cm*40cm*8cm; 0.1万块/年; 约20公斤/块. 5; 生态工字联锁砖; 50cm*30cm*8cm; 0.1万块/年; 约14公斤/块. 6; 预制六菱块; 40cm*36.64cm*10cm; 0.1万块/年; 约23公斤/块. 总计; 2万块/年. 3、主要原辅材料种类和用量 表2-3 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量; 最大储存量; 物理形态; 储存位置. 1; 水泥; 5500t/a; 100t; 固态; 筒仓. 2; 砂; 2500t/a; 500t; 固态; 原料堆场. 3; 钢筋; 20t/a; 100t; 固态; 原料堆场. 4; 减水剂; 2t/a; 5t; 固态; 筒仓. 5; 矿粉; 980t/a; 50t; 固态; 筒仓. 6; 石子; 1000t/a; 200t; 固态; 原料堆场. 7; 脱模剂; 10t/a; 1t; 液态; 原料堆场. 8; 润滑油; 0.2; 0.1; 液态; 原料堆场. 9; 水; 1272吨; —; /; /. 10; 电; 10万kW·h; —; /; /. 脱模剂：无色透明液体，白色膏状物，耐热、耐污染，稳定性高。是一种介于模具和成品之间的功能性物质。是指在混凝土浇注前涂抹在施工用模板上的一种物质，以使浇注后模板不致粘在混凝土表面上、不易拆模，或影响混凝土表面的光洁度。其主要作用为在模板与混凝土表面形成一层膜将两者隔离开，使用时需兑水，比例为1:5。 矿粉：是用水淬高炉矿渣，经干燥，粉磨等工艺处理后得到的高细度，高活跃粉料，是优质的混凝土掺合料和水泥混合材料，是当今世界公认的配置高性能混凝土的重要材料。通过使用粒化高炉矿渣粉，可有效提高混凝土的抗压强度，降低混凝土的成本。同时对抑制碱骨料反应，降低水化热，减少混凝土结构早期温度裂缝，提高混凝土密实度，提高抗渗和抗侵蚀能力有明显效果。 减水剂：在维持混凝土坍落度基本不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂，有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌合物的流动性；或减少单位水泥用量，节约水泥。 4、主要设备 项目主要设备清单见表2-4。 表2-4 主要生产设备及设施表 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 搅拌系统; 1; 套. 2; 铲车; 2; 辆. 3; 拖拉机; 2; 辆. 4; 成型机; 2; 台. 5; 水泥筒仓（50t）; 2; 个. 6; 矿粉筒仓（50t）; 1; 个. 7; 减水剂储罐（10t）; 1; 个. 8; 钢筋切断机; 1; 台. 9; 模具; 10; 套. 10; 板材切割机; 3; 台. 11; 张拉机; 1; 台. 12; 叉车; 1; 辆. 13; 炮雾机; 3; 台. 14; 洗车池（5m3）; 1; 个. 15; 沉淀池（10m3）; 1; 个. 5、公用工程 （1）供电工程 本项目供电由市政供电系统供电。 （2）给水工程 本项目由市政自来水管网供水。 - 生活用水 - 本项目劳动定员10人，年工作日为300天，厂区提供中餐，不提供住宿。参考《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），员工生活用水量按145L/人•d计，员工生活用水量为1.45m3/d，435m3/a。产污系数以0.8计，故员工生活污水产生量为1.16m3/d，348m3/a。 - 生产用水 ①搅拌用水：根据建设单位提供的资料，生产预制件时，1吨混凝土需60kg水。本项目混凝土重量约10000吨，则本项目搅拌用水量约为2m3/d（600m3/a），搅拌用水全部进入产品。 ②养护用水：根据建设单位提供的资料，产品在拆除模板后需要定期浇水养护（阴雨天除外），养护用水量约为3m3/d（900m3/a）。养护用水一部蒸发损耗，其他养护用水通过汇水沟渠汇流进沉淀池沉淀后回用于生产，约2.4m3/d（720m3/a）。 ③脱模剂用水：根据建设单位提供的资料，脱模剂使用时需兑水，比例为1:5。本项目脱模剂年用量为10吨，则脱模剂用水量约为0.17m3/d（50m3/a）。脱模剂用水全部蒸发损耗。 ④搅拌设备清洗用水：建设单位拟每天生产完后对搅拌设备进行清洗，用水量约为1m3/d（300m3/a）。搅拌废水产生系数为0.9，则设备清洗废水约0.9m3/d（270m3/a），定期补充新鲜水0.1m3/d（30m3/a）。 ⑤洗车平台用水：洗车平台主要用于进出车辆的车轮清洗，根据本项目设计产能，每天外售量约为104吨，车辆的运输能力按8吨/次计算，则运输频次约为26次/天，洗车用水按0.1m3/次计算，则洗车用水量约为 2.6m3/d（780m3/a）。洗车废水产生系数按0.9计算，则洗车废水量约为2.34m3/d（702m3/a），定期补充新鲜水0.26m3/d（78m3/a） ⑥原料堆场抑尘用水：本项目使用移动式雾炮机进行喷雾降尘，用水量约2m3/d，600m3/a。除尘废水全部蒸发损耗。 - 3）初期雨水：根据工程分析，本项目初期雨水产生量为41.3m3/次。 - （3）排水工程 - 本项目采取雨污分流体制，初期雨水进入初期雨水沉淀池沉淀后回用于厂区洒水降尘及产品养护，不外排。原料搅拌用水直接进入产品，不外排；脱模剂用水蒸发损耗，不外排；养护废水、搅拌设备清洗废水进入沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；洗车废水通过洗车池沉淀后回用于洗车，不外排；原料堆场及道路抑尘用水蒸发损耗，不外排。 - 生活污水经隔油池化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，通过市政污水管网排入南县第二污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后尾水排入长胜电排，最终入藕池河中支。 本项目营运期给排水见表2-5。 表2-5 营运期给排水一览表（单位m3/d） 序号; 用水项目; 用水 来源; 用水量; 排放量. 新鲜水量; 循环水量. 1; 员工生活用水; 管网; 1.45m3/d（435m3/a）; 0; 1.16m3/d，348m3/a. 2; 搅拌用水; 沉淀池循环; 0; 2m3/d（600m3/a）; 直接进入产品，不外排. 3; 养护用水; 沉淀池循环; 0; 3m3/d（900m3/a）; 进入沉淀池沉淀后回用于生产，不外排. 4; 脱模剂用水; /; 0.17m3/d（50m3/a）; 0; 蒸发损耗，不外排. 5; 搅拌设备清洗用水; /; 1m3/d（300m3/a）; 0; 进入沉淀池沉淀后回用于生产，不外排. 6; 洗车平台用水; 洗车池循环、新鲜水; 0.26m3/d（78m3/a）; 2.34m3/d（702m3/a）; 进入沉淀池沉淀后回用于生产，不外排. 7; 原料堆场及道路抑尘用水; /; 1.36m3/d（408m3/a）; 0.64m3/d（192m3/a）; 蒸发损耗，不外排. 合计; 4.24m3/d（1272m3/a）; 7.98m3/d（2394åm3/a）; 1.2m3/d，360m3/a. 本项目水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图 单位（m3/d） 6、劳动定员及班制 本项目员工10人，厂区提供中餐，不提供住宿。年工作300天，一班制，每班工作时间为8小时，夜间不生产。 7、平面布置 根据本项目厂区的功能区划划分，主要布置有搅拌区、成型区、养护区、办公生活区、原料、成品堆场等。项目整体布置集中紧凑，节约用地，用地面积4686m2。项目所在地块呈长方形，整个地块建筑物布置呈南北走向。厂区北侧为主要出入口，出入口设置洗车平台，东北侧为搅拌区、东侧为原料堆场，厂区中部为成型及养护区，西侧为成品堆场及东南侧设置初期雨水池及沉淀池，北侧为办公与员工生活区。 通过对厂区平面布局分析，本项目生产过程较为简单，生产布局分区较为合理，各污染物产生节点较为集中，便于厂区进行各污染防治措施治理，各噪声产生环节均有一定的阻隔措施，并通过距离衰减，能保证达标排放，厂区内道路较为方便，利于物料运输。本项目总平面布置详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程简述 - 施工工艺流程及产污环节如图2-2： 图2-2施工期工艺流程及产污环节 2、营运期工艺流程简述 项目营运期主要工艺流程及产污节点如图2-3： 图2-3生产工艺流程及产物节点图 生产工艺流程简述如下： （1）投料：本项目水、砂、矿粉、石子、水泥、减水剂等各类原料按一定的比例进行输送至搅拌机内；此工序有粉尘与噪声产生； （2）搅拌：配比好的各类原料在搅拌机内进行充分的机械搅拌，搅拌机为密闭空间，且加水进行生产，工序主要有少量粉尘与噪声产生； （3）钢筋加工:预制空心板生产需使用钢筋作为骨架。其他预制件生产不需要使用钢筋，而根据客户所要产品尺寸要求使用钢筋切断机将钢筋切割成相应的尺寸。 （4）挤出成型：挤出前加入脱模剂到模具中，方便脱模，搅拌完成的物料根据不同的模具挤出成半成品，此工序有噪声产生； （5）脱模：挤出成型后的半成品在物料初凝完成后将模具与半成品进行拆分； （6）养护：脱模完成后定期进行洒水养护（下雨天除外），本项目的养护时间为15天； （7）成品：养护完成后即可得到成品，直接运至成品堆场待售。 主要污染工序及污染因子： 表2-7 主要污染因子一览表 类 别; 污 染 源; 污 染 物. 废气; 车辆运输扬尘; 运输; 颗粒物. 原料堆场扬尘; 堆场; 颗粒物. 物料装卸扬尘; 装卸; 颗粒物. 混凝土原料上料、混合、搅拌粉尘; 混凝土原料上料、混合、搅拌; 颗粒物. 食堂油烟; 食堂; 油烟. 废水; 生活污水; 办公室、食堂废水; pH值、SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油. 初期雨水; 雨水; pH值、SS、COD. 搅拌设备清洗废水; 搅拌设备清洗; pH值、SS、COD. 洗车平台废水; 洗车; pH值、SS、COD、石油类. 固体 废物; 一般固废; 职工生活; 生活垃圾. 生产; 脱模固废、沉淀池泥沙. 危险废物; 机械设备检修; 废润滑油、废油桶、废含油抹布及手套. 噪声; 厂区; 等效连续A声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）常规监测因子 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021年版），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目引用益阳市生态环境局南县分局发布的2023年度益阳市南县环境空气污染浓度均值统计数据，其统计分析结果见表3-1。 表3-1 2023年益阳市南县中心城区环境空气质量监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 占标率; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 8; 40; 20%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 61; 70; 87.1%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 38; 35; 108.6%; 不达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1300; 4000; 32.5%; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 132; 160; 82.5%; 达标. 由上可知，2023年南县环境空气质量各指标中SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度、O3 8小时平均第90百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，PM2.5年平均质量浓度超标，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），判定项目所在区域为不达标区。 益阳市已制定《益阳市大气环境质量限期达标规划（2020-2025）》，总体目标：益阳市环境空气质量在2025年实现达标。近期规划到2023年，PM2.5、PM10年均浓度和特护期浓度显著下降，且PM10年均浓度实现达标。中期规划到2025年，PM2.5年均浓度低于35μg/m3，实现达标，O3污染形势得到有效遏制。规划期间，环境空气质量优良率稳步上升。 （2）大气环境特征因子现状监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本次评价引用《南县盛氏预制构件有限公司预制构件建设项目环境影响报告表》中委托湖南中青检测有限公司于2024年8月14日~8月16日在其所在地设置1个环境空气监测点对特征污染物TSP进行的现状监测，监测点位离本项目东北3.7km，监测结果见下表。 表3-2 TSP现状监测结果 点位名称; 采样日期; 检测结果mg/m3. 总悬浮颗粒物. 盛氏厂界下风向监控点 G1; 2024-8-14; 0.049. 2024-8-15; 0.051. 2024-8-16; 0.047. 标准限值ug/m3; 300. 根据上表数据可知，环境空气中的TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的二级标准限值，环境空气质量现状较好。 2、地表水环境质量现状 为了解项目所在地地表水环境质量现状，本评价引用《湖南南县经济开发区环境影响跟踪评价报告书》中于2021年10月27日至29日对长胜电排沟、长胜电排入藕池河中支入口的地表水现状监测数据。 - 监测布点 W1：长胜电排沟 - W2：长胜电排入藕池河中支入口 （2）监测因子 - 水温、pH、溶解氧、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮、Cu、Zn、氟化物。 - （3）监测频次：连续监测3天，每天监测1次，取一次值；水温、溶解氧6h监测一次，取日均值。 （4）监测结果与评价。 评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表3-3 地表水环境质量监测结果 单位：pH值无量纲，其他均为mg/L 采样点位; 项目; pH值; 水温（°C）; 溶解氧; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 悬浮物; 总磷; 总氮; 铜; 锌; 氟化物. W1长胜电排沟; 监测值范围; 7.0-7.2; 12.2-12.6; 8.2-8.3; 14-18; 3.4-3.9; 0.645-0.666; 24-27; 0.07-0.09; 0.74-0.89; ND; ND; 0.221-0.227. Ⅲ类标准值; 6-9; /; 5; 20; 4; 1.0; /; 0.2; 1.0; 1; 1; 1.0. 标准指数; 0.05-0.1; /; 0.7-0.9; 0.85-0.975; 0.645-0.666; /; 0.35-0.45; 0.74-0.89; 0; 0; 0.221-0.227. 最大超标倍数; 0; /; 0; 0; 0; 0; /; 0; 0; 0; 0; 0. 评价结果; 达标; /; 达标; 达标; 达标; 达标; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. W2长胜电排入藕池河中支入口; 监测值范围; 7.0-7.2; 12.4-12.5; 8.1-8.3; 11-14; 2.9-3.5; 0.574-0.6; 16-20; 0.03-0.04; 0.7-0.79; ND; ND; 0.149-0.153. Ⅲ类标准值; 6-9; /; 5; 20; 4; 1.0; /; 0.2; 1.0; 1; 1; 1.0. 标准指数; 0-0.1; /; 0.55-0.7; 0.725-0.875; 0.574-0.6; /; 0.15-0.2; 0.7-0.79; 0; 0; 0.149-0.153. 最大超标倍数; 0; /; 0; 0; 0; 0; /; 0; 0; 0; 0; 0. 评价结果; 达标; /; 达标; 达标; 达标; 达标; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，长胜电排沟、长胜电排入藕池河中支入口所有监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境、厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”本项目周边50m范围内无声环境保护目标。 4、生态环境质量现状 根据现场调查，本项目所在区域属于城市生态系统，周边以道路绿化为主，主要为种植观赏树木、花草，无珍稀保护物种；动物以老鼠、虫等常见的小动物为主，无珍稀野生动物物种。 - 地下水、土壤环境 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告 表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查”。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 据调查厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区。 - 厂界外50m范围内无声环境保护目标； - 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源（用水均为市政管网提供的自来水）。 表3-4 项目环境保护目标一览表 序号; 环境 要素; 坐标; 环境保护 目标; 功能及规模; 方位及距离（m）; 保护级别. 东经; 北纬. 1; 环境空气; 112°23'03.0761"; 29°21'31.8422"; 新颜街居民点; 居民，约60户; 北380-500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 112°23'10.5758"; 29°21'22.3505"; 南茅运河东侧居民点; 居民，约120户; 东150-500. 112°22'48.6134"; 29°21'18.0171"; 胜电排居民点; 居民，约15户; 西北130-500. 2; 地表水; 藕池河中支; 渔业用水; 西侧，4648; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） III类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放监控浓度限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型的最高允许排放浓度值。 表3-5《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001）（mg/m3） 污染物; 最高允许排放监控浓度限值; 规模; 采用标准. 油烟; 2.0; 小型; 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001). 表3-6 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（mg/m3） 污染物; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物 （无组织）; 0.5; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值; 厂界外20 m处上风向设参照点，下风向设监控点. 2、水污染物 表3-7 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位mg/L 项目; pH; SS; BOD5; COD; 氨氮; 动植物油; 石油类. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 6-9; 400; 300; 500; -; 100; 20. 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营 期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-8 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 项目; 标准值（dB（A））. 昼间; 夜间. 厂界噪声; 70; 55. 表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 标准值（dB（A））. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 固废：一般工业固体废物收集、暂存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的标准限值。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不涉及总量控制。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 - 本项目施工期废气主要为施工扬尘、汽车尾气、装修废气。 （1）施工扬尘 施工期扬尘有地表开挖、基础施工及其他施工产生的地面扬尘，建筑材料的现场搬运及堆放扬尘，汽车运输带来道路扬尘和施工建筑垃圾的清理及堆放带来的扬尘。 为降低施工扬尘影响，建设单位、施工单位参照合《益阳市扬尘污染防 治条例》（2020年11月1日实施）要求，采取以下扬尘污染防治措施： ①施工工地周围按照相关规定设置围挡或者围墙； ②施工工地内的裸露土地超过四十八小时不能连续施工的，采取覆盖防 尘布、防尘网或者喷淋、洒水等其他有效防尘措施； ③散装物料集中分区、分类存放，并根据易产生扬尘污染程度，分别采 取密闭存放或者覆盖等其他有效防尘措施，禁止抛掷、扬撒和在围挡外堆放； ④及时清运建筑土方、工程渣土、建筑垃圾，不能及时清运的，分类存放和覆盖，并定时喷淋； ⑤工地车辆出口配备车辆冲洗装置和污水收集设施，并保持正常使用，对出场车辆冲洗干净，禁止带泥上路； ⑥工地出入口、材料堆放区、材料加工区、生活区和主要道路等进行硬化并辅以喷淋、洒水等措施； ⑦施工现场进行切割、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，采取喷淋、洒水等措施； ⑧开挖和回填土方作业面采取喷淋、洒水等有效防尘措施； ⑨按照人民政府的规定使用预拌混凝土和预拌砂浆； ⑩采取分段作业、择时施工等其他有效防尘降尘措施。 经以上措施处理后，项目施工扬尘对周围大气环境及居民点等敏感点影响较小。 （2）汽车尾气 施工车辆尾气特点是产生量较小，属于间歇式、分散式排放，其污染程度较小。通过加强施工设备维护、保养，各类施工设备要保持良好的运行状态，可较少运输车辆和施工机械排放的尾气，对周边大气环境影响较小。 （3）装修废气 装修废气污染物挥发需要一定时间，受影响的空间范围一般局限于油漆面附近，对建筑物外的大气环境影响较小。 2、废水 本项目施工期的废水包括施工生产废水和施工人员生活污水。 （1）生产废水 施工生产废水主要有施工车辆降尘清洗废水、坑基废水和施工过程中雨水冲刷造成水土流失而形成的泥沙污水。为减轻环境污染，泥沙含量较高的各类施工废水需经简易沉淀池沉淀后，回用于施工场地和道路洒水抑尘，不外排。 （2）施工人员生活污水 根据建设单位提供，本项目施工人员均为附近居民，施工区不设置施工营地，施工人员生活污水处理均依托附近居民。 - 噪声 施工期噪声主要来自各种施工机械设备运行产生的噪声以及运输车辆 等，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性，噪声较高，一般为80~95dB(A)。施工厂界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，本次评价建议在施工期采取以下措施： （1）合理布置施工现场，应尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，将有固定工作地点的施工机械尽量设置在远离敏感点的位置，并进行一定的隔离和防护消声处理。 （2）选用低噪声设备，同时固定机械设备与挖土、运土设备可通过排气管加装消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并较少鸣笛。 （3）减少人为噪声，模板、支架拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量减少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声。 （4）合理安排施工时间，禁止施工单位夜间（晚 22:00－次日早 6:00）施工，如因工程需要夜间施工，需先征得当地生态环境部门及周边居民同意。 施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性，噪声污染会随着工程的结 束而结束，建筑施工单位加强管理，严格执行相关的管理规定及上述防治措施，本项目施工过程中产生的噪声可以得到有效的控制。 - 固体废物 施工期的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 ①在施工过程中施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取彩条布覆盖等临时防护措施。 ②建议对施工期表土开挖产生的土方设置临时表土堆放场，并采取相应的水土保持措施，在本项目施工后期用于项目区绿化用土。 ③建筑垃圾处置严格执行《城市建筑垃圾管理规定》，及时清运至指定地点进行处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1 废气源强估算 本项目营运期大气污染物主要为混凝土原料上料、混合、搅拌粉尘、车辆运输扬尘、装卸粉尘、堆场扬尘及食堂油烟。 - （1）混凝土原料上料、混合、搅拌粉尘 本评价参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）产排污系数表”，物料输送过程中的产尘系数为：0.19kg/t-产品，物料混合搅拌过程中颗粒物产污系数为5.23*10-1千克/吨－产品。本项目产品年产量约为10000吨，则本项目上料、混合、搅拌颗粒物产生量为7.13t/a。 项目粗骨料、细骨料经计量后经皮带输送机密闭传输至搅拌机中，水泥、、矿粉通过螺旋输送机密闭输送至搅拌机中，密闭管道(收集效率约100%)，并对搅拌工序进行洒水降尘处理，搅拌区封闭及洒水降尘总去除效率按95%计，则项目上料、混合、搅拌无组织粉尘排放量为0.36t/a。 （2）装卸粉尘 根据类比调查，原料粉末在装卸过程中更易形成起尘，其起尘量与装卸落差 H、物料含水量 W、风速 V等有关。由于本项目水泥采用袋装水泥，故采用秦皇岛码头装卸起尘量计算公式估算砂堆起尘量。装卸起尘量采用下式计算： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e（-0.28W） 式中： Q—物料起尘量，mg/s； U—平均风速，m/s； H—装卸物料落差，m； W—物料含水率，%。 该公式适用于无人工增湿、晴天、 自然状态下的原料装卸过程的起尘量计算，根据项目区域多年气象监测资料，年平均风速为1.8m/s ，物料落差取0.5m，物料含水率取 3%，将有关参数代入上述起尘模式计算得，项目骨料堆起尘速率为176.51mg/s，即 0.6336kg/h，按每天 4h的装卸时间计算，项目骨料堆装卸时起尘量为 2.5344kg/d（0.76t/a），通过在厂区内设置雾炮机洒水降尘进行处理，预计降尘效率约为80% ，则装卸粉尘的排放量约为0.15t/a（0. 13kg/h）。 - （3）堆场扬尘 根据有关调研资料分析，砂、石类堆场主要大气环境问题，是粒径较小的颗粒在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。因此，计算砂石堆风力起尘源强采用清华大学在霍州电厂现场实验的模式计算。 Q=11.7U2.45S0.345e-0.5W 式中： Q——堆场起尘强度，mg/s； U——地面平均风速，取1.8m/s； S——堆场表面积，m2（原料堆场总面积为1000m2）； W——砂石含水量%，取3%（平均值）。 根据计算，项目堆场起尘量约为540mg/s，根据生产计划，项目年运行300天，日生产8小时，即堆场扬尘产生量约为4.7t/a。本环评要求项目原料堆场做到三面围挡+上方加盖，仅留一侧供车辆出入，并设置雾炮机洒水降尘。其降尘效率可达80%，采取措施后扬尘的排放量为0.94t/a。 - （4）车辆运输扬尘 营运期车辆在运输过程将有一定量的扬尘产生，扬尘状况与路面状况，路面湿度，本评价参考上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算车辆运输扬尘，公式如下： 式中： Qp：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； Q′p：总扬尘量，（kg/a）； V：汽车速度，km/h（取20km/h）； M：汽车载重量，吨（取8t计算）； P：道路表面粉尘量，0.05～0.3kg/m2（取0.05kg/m2）； L：运距，km（取0.4km计算）； Q：运输量，（取10000t/a）。 经计算，道路扬尘量为0.108kg/km·辆，总运输扬尘总量为0.11t/a。为防止运输道路积尘引起二次扬尘，运有物料的车辆应采用密闭车辆运输，定期人工清扫，并进行防尘洒水，在晴天对路面进行清扫和洒水，并适当控制车速，经上述措施后预计粉尘抑制率可达到80%，即运输粉尘排放量约为 0.035t/a。 （5）食堂油烟 本项目设置1个食堂，该食堂属家庭式作业，为10位工作人员提供饮食，每天烹饪时间约为2h，食堂每年运营时间300天，按每人日消耗食用油30g计，油烟挥发量按照3%计算，则食堂油烟产生量为（0.009kg/d）0.003t/a。通过设置集气罩收集后经油烟净化器处理达标后经油烟专用管道引至楼顶排放，不侧排，处理效率按60%计，风机风量为2000m3/h。则食堂油烟的排放量为（0.0036kg/d）0.0011t/a，排放浓度为0.9mg/m3。 本项目的大气污染物产排情况见表4-1所示： 表4-1 废气产生及排放情况一览表 产污 节点; 污染物; 产生情况; 污染治理措施; 排放情况. 产生量 t/a; 产生 浓度 mg/m3; 产生速率 kg/h; 排放量 t/a; 排放 浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h. 混凝土原料上料、混合、搅拌粉尘; 颗粒物; 7.13; /; /; 三面围挡+上方加盖+洒水降尘; 0.36; /; /. 装卸 粉尘; 颗粒物; 0.76; /; /; 洒水抑尘; 0.15; /; /. 堆场 扬尘; 颗粒物; 4.7; /; /; 三面围挡+上方加盖，仅留一侧供车辆出入，并设置雾炮机洒水降尘; 0.94; /; /. 车辆运输扬尘; 颗粒物; 0.11; /; /; 运输车辆密闭、洒水降尘等; 0.035; /; /. 食堂 油烟; 油烟; 0.003; 2.5; 0.005; 油烟净化装置; 0.0011; 0.9; 0.002. 表4-2项目大气污染物无组织排放核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 混凝土原料上料、混合、搅拌粉尘; 颗粒物; 三面围挡+上方加盖+洒水降尘; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB49915-2013）; 0.5; 0.36. 2; 装卸 粉尘; 颗粒物; 洒水抑尘; 0.15. 3; 堆场 扬尘; 颗粒物; 三面围挡+上方加盖，仅留一侧供车辆出入，并设置雾炮机洒水降尘; 0.94. 4; 车辆运输扬尘; 颗粒物; 运输车辆密闭、洒水降尘等; 0.035. 5; 食堂 油烟; 油烟; 油烟净化装置; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 2.0; 0.0011. 颗粒物无组织排放量合计; 1.43. 油烟无组织排放量合计; 0.0011. 1.2非正常工况下大气环境影响分析 本项目事故工况主要洒水降尘的炮雾机发生故障，颗粒物未经处理无组织排放，导致粉尘超标排放，给周边环境带来一定的影响，本次评价取事故持续时间为1h，则粉尘排放量为7kg/次。 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施设施正常运行，在废气处理设施停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 1.3废气处理措施可行性分析 项目粉料的输送、投料会等方式均为封闭式，水泥、矿粉等采用密闭的罐车运输到厂区，用输灰管将罐车的出料口于原料罐的进料口连接，采用压缩空气将罐车中的料输送到筒仓，项目在骨料仓库顶部、投料口安装水喷淋装置采取上述措施后，项目无组织颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值（颗粒物：0.5mg/m3），对周边环境产生的影响较小；堆场三面围挡+上方加盖，仅留一侧供车辆出入，并设置雾炮机洒水降尘措施进行处理；装卸粉尘、车辆运输扬尘采取洒水抑尘措施进行处理；食堂油烟经油烟净化装置处理后通过油烟管道高于屋顶排放，不侧排。通过工程计算，废气可进行达标排放。因此本项目的废气处理措施是可行的。 综上所述，本项目废气排放经采取环评提出的相应措施后，对区域环境影 响较小。 1.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），本项目废气监测因子、监测布点及监测频次如下表。 表4-3废气监测计划表 监测项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 厂界; 颗粒物; 1次/季度; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB49915-2013）表3中无组织排放监控浓度限值. 2、废水 2.1废水排放源强及排放方式 - 本项目产生的污水主要为员工生活污水、生产废水（洗车平台废水、搅拌设备清洗废水、养护废水）、初期雨水。 - （1）初期雨水：即降雨形成地面径流后10～15min的可能污染的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。本项目初期雨水中主要污染因子为悬浮物以及路面泥沙。考虑暴雨强度与降雨历时的关系，假设日平均降雨量集中在降雨初期3h（180min）内，进而估计初期（前15min）雨水量。 - 益阳暴雨强度按下述公式（1）进行计算，雨水流量按公式（2）计算： （1） 式中：P——重现期，2年； Q——暴雨强度，L/(s·104m2)； t——降雨历时，15min。 Qs  q F （2） 式中：Qs ——雨水流量，L/s；  ——径流系数； F——汇水面积，m2。 - 根据《益阳市水资源公报》项目所在地多年年均降雨量1519mm，重现期2年，由式（1）计算得该地区暴雨强度为254.43L/（s·104m2）。本项目硬化地面（道路路面、人工建筑物屋顶等）的径流系数取0.9；项目本项目的汇水面积为生产区裸露面积，约2000m2，则由式（2）计算可得雨水流量46L/s，则15min内产生的初期雨水量为41.3m3/次。 - 本项目拟建设1个初期雨水沉淀池（约50m3），初期雨水进入初期雨水沉淀池沉淀后回用于厂区洒水降尘及产品养护，不外排。后期雨水经过地面径流收集排入周边沟渠。 - （2）生活污水：本项目劳动定员10人，年工作时间约300天，根据前述工程分析，员工生活污水产生量为1.16m3/d，348m3/a。生活污水经隔油池化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，通过市政污水管网排入南县第二污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后尾水排入长胜电排，最终入藕池河中支。 - （3）生产废水 洗车平台废水：为保证运输道路的清洁与运输道路降尘，在厂区入口设置车辆冲洗平台，配套车辆清洗装置，可去除车辆轮胎上的泥沙。根据前述工程分析，洗车废水量约为2.34m3/d（702m3/a），洗车废水经洗车池沉淀后回用于洗车。 搅拌设备清洗用水：建设单位拟每天生产完后对搅拌设备进行清洗，设备清洗废水约0.9m3/d（270m3/a）。本项目搅拌设备清洗废水及洗车平台废水进入沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。 养护用水：产品在拆除模板后需要定期浇水养护（阴雨天除外），养护废水通过汇水沟渠汇流进沉淀池沉淀后回用于生产，约2.4m3/d（720m3/a）。 2.2废水处理可行性分析 本项目无生产废水外排，养护废水、搅拌设备清洗废水进入沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；洗车废水经洗车池沉淀后回用于洗车；生活污水经隔油池化粪池处理后通过市政污水管网排入南县第二污水处理厂处理；初期雨水进入初期雨水沉淀池沉淀后回用于厂区洒水降尘及产品养护，不外排。 （1）从容积可行性分析 建设单位在拟厂区设置一个10m3的沉淀池，根据工程分析，搅拌设备清洗废水及养护废水的产生量共3.3m3/d，产生量较少，厂区内沉淀池的容积可满足厂区内生产废水的处理，不会对沉淀池的容纳容积造成较大冲击。洗车池容积为10m3，洗车废水2.34m3/d（702m3/a），完全有空间容纳洗车废水回用。 （2）从水质达标可行性分析 养护废水、设备清洗废水及洗车废水中的污染因子主要为悬浮物，可通过收集引至沉淀池和洗车池中进行重力沉淀的作用进行处理，沉淀池废渣可作为原料回用于生产，因此清洗废水可得到有效处置。 （3）废水不外排可行性分析 本项目的生产废水主要污染因子为悬浮物，养护废水、设备清洗废水通过沉淀池沉淀池处理后上 层清液可以抽取后回用于生产，对用水的水质要求不高，因此生产废水通过厂区沉淀池处理后回用是可行的。洗车废水污染因子为悬浮物，洗车对水质要求不高，因此洗车废水通过厂区洗车池池处理后回用于洗车是可行的。 综上所述，本项目的废水处理是可行的。建设单位在落实上述环保措施的基础上，生产废水不会对区域地表水产生影响。 2.3废水排入南县第二污水处理厂可行性分析： A、水质 生活污水水质参照一般城镇生活污水水质：pH6～9、COD300mg/L、NH3-N30mg/L、BOD5150mg/L、SS取250mg/L，生产废水水质约COD60mg/L，均满足南县第二污水处理厂进水水质要求，因此本项目生活废水接入南县第二污水处理厂从水质上可行。 B、污水管网铺设 项目位于南县新颜村范围内，都已铺设污水管网。项目位于南县第二污水处理厂已建管网服务范围内，通过管网接入污水处理厂是可行的。 C、水量 南县第二污水处理厂一期工程设计处理能力为1.0万m3/d，，目前实际处理水量约7000t/d，本项目产生的生活废水外排总量为1.2m3/d。占其剩余处理能力的0.04%，污水处理厂有能力接纳本项目废水，本项目废水不会对南县第二污水处理厂的水量形成冲击， 综上所述，从配套管网、接管水量及水质方面分析，本项目废水排入南县第二污水处理厂集中处理是可行的。 - 2.3监测要求 参照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》、《排污单位自行监测技术指南——总则》(HJ 819-2017)，本项目外排废水仅为生活污水，可以不进行自行监测。 - 噪声 本项目生产工程中主要噪声源为机械设备运行过程中的机械噪声，项目主要噪声源强及其与各厂界距离如下表。 表4-13工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 3.2噪声影响预测分析 序号; 声源名称; 声源源强; 空间相对厂中心位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 搅拌机; 85; -20; +16; 0.5; 1.2; 2.3; 1.4; 2.6; 72.3; 71.5; 78.7; 76.7; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 47.3; 47.5; 43.7; 41.7; 1. 2; 成型机; 75; -10; -12; 0.5; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 52.5; 53.5; 52.5; 51.2; 1. 3; 钢筋切断机; 75; -5; -18; 0.5; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 53.5; 51.2; 51.5; 52.7; 1. 4; 板材切割机; 75; -8; -10; 0.5; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 51.7; 51.5; 52.4; 51.4; 1. 5; 张拉机; 80; -3; -5; 0.5; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 52.7; 52.5; 54.5; 53.2; 1. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》 (HJ2.4-2021)，本次评价采用下述噪声预测模式 ①室外声源在预测点产生的声级计算模型 本项目室外声源在预测点产生的声级计算模型主要采用附录 A 中户外声传播衰减公式: Lp(r)=Lw+Dc-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) Lp(r)=Lp(r0)+Dc-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 本项目位于室内的声源，室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。室外的倍频带声压级参考附录B中 B.1公式近似求出: LP2=LP1-(TL+6) ③衰减项的计算 本项目衰减项的计算主要考虑点声源的几何发散衰减，公式如下: LA(r)=LA(r0)-2lg（r/r0） ④噪声贡献值计算 由建设项目自身声源在预测点产生的声级噪声贡献值 (Leqg)计算公式为: 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A) LAi--i 声源在预测点产生的A声级，dB(A); T—预测计算的时间段，s; ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ⑤噪声预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级 噪声预测值(Leq)计算公式为: Leq = 10lg (100.1Leqg + 100.1Leqb) 式中： Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A); Leqb-预测点的背景值，dB(A) 3.3噪声预测结果及评价 本项目噪声影响预测结果如表所示。 表4-14 噪声影响预测结果 单位：dB(A) 本项目噪声经距离衰减、障碍物隔声等作用后厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求，对项目周围环境的影响较小。同时企业仍需引起高度重视，积极采取有效措施，对项目各噪声源进行有效治理，落实相应的降噪、隔声处理，降低噪声对周边环境的影响。 设备名称; 厂界噪声值dB（A） （昼）. 东; 南; 西; 北. 搅拌机; 42.3; 44.5; 49.7; 52.7. 成型机; 42.5; 54.5; 48.5; 44.2. 钢筋切断机; 43.5; 52.2; 47.5; 43.7. 板材切割机; 44.7; 51.5; 46.4; 47.4. 张拉机; 48.7; 52.5; 48.5; 48.2. 预测值; 54; 58; 54; 56. 标准值; 60; 60; 60; 60. 达标性判定; 达标; 达标; 达标; 达标. 3.4降噪措施 为减小项目营运期各类噪声对环境的影响，环评建议应采取以下降噪措施： ①选用低噪声、超低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响； ②高噪声的设备布置在车间内，对车间采取隔声、消声、吸声等降噪措施； ③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ④合理布局，要求将噪声较大的设备尽量往远离敏感目标一侧安装。利用建筑物阻隔声波的传播，使噪声达到最大限度地距离衰减。 3.5监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）中自行监测管理要求，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-9本项目噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界四周; Leq[dB(A)]; 1次/季度. 4、固体废物 4.1固体废物产生环节 本项目在运营过程中，产生的固体废物主要为生活垃圾、沉淀池沉渣、脱模固废、设备维修产生的废润滑油、废油桶、废含油抹布及手套。 （1）生活垃圾 本项目职工为10人，垃圾量按0.5 kg/（人·d）估算，则本项目职工生活垃圾产生量为5kg/d（1.5t/a）。收集后交由环卫部门统一进行收集处理。 （2）沉淀池沉渣 厂区的沉淀池需定期进行清掏，会有沉渣产生，产生量约为10t/a，属于一般固废（代码为900-099-S59），统一收集后用作原料回用于生产。 （3）脱模固废 本项目在生产、操作过程中会散落物料，根据《工业源产排污核算方法和系数手册-3021 水泥制品制造(含3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造)行业》，脱模固废产生系数为4.5*10-4吨/吨产品，计算约为4.5t/a，属于一般固废（代码为900-099-S59），统一收集后用作原料回用于生产。 （4）设备维修废物 本项目在设备维修过程中会有废润滑油、废油桶、废含油抹布及手套产生。根据建设单位提供的资料，废润滑油产生量约为0.2t/a，废油桶产生量约为0.1t/a，废含油抹布及手套产生量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油、废油桶、废含油抹布及手套属于危险废物，其中废润滑油、废油桶的废物类别为HW08，废物代码为900-249-08，废含油抹布及手套的废物类别为HW49，废物代码为900-041-49。设备维修废物经收集后暂存于危险暂存间，定期交由有资质单位处置。 4.2固体废物属性 根据《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）以及按《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），本项目固体废物属性判定见表4-10。 表4-10 项目危险废物属性判定表 序号; 固废名称; 是否属于危险废物; 废物类别; 废物代码; 主要成分; 危险特性. 1; 生活垃圾; 否; SW64; 900-099-S64; 废纸张、废塑料袋等; /. 2; 沉淀池沉渣; 否; SW59; 900-099-S59; 泥沙; /. 3; 脱模固废; 否; SW59; 900-099-S59; 混凝土; /. 4; 废含油抹布及手套; 是; HW49; 900-041-49; 废含油抹布及手套; 毒性、感染性. 5; 废润滑油、废油桶; 是; HW08; 900-249-08; 废润滑油、废油桶; 毒性、感染性. 4.3固体废物贮存和处置情况 项目固体废物贮存和处置情况见下表。 表4-11 项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 贮存位置; 处置方式; 利用或处理量（t/a）; 是否符合环保要求. 1; 生活垃圾; 垃圾桶; 统一由环卫部门清运; 1.5; 符合. 2; 沉淀池沉渣; 一般固废暂存间; 统一收集后用作原料回用于生产; 10; 符合. 3; 脱模固废; 一般固废暂存间; 统一收集后用作原料回用于生产; 4.5; 符合. 4; 废含油抹布及手套; 危废暂存间; 交由有资质单位处置; 0.2; 符合. 5; 废润滑油; 危废暂存间; 交由有资质单位处置; 0.2; 符合. 6; 废油桶; 危废暂存间; 交由有资质单位处置; 0.1; 符合. 4.4环境管理要求 4.4.1一般工业固体废物 企业应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，建设必要的固体废物分类收集和临时贮存设施，具体要求如下：①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存，禁止危险废物及生活垃圾混入。②一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。③储存场所应加强监督管理，按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。④建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 4.4.2危险废物 危险废物管理要求 在本项目厂区原料仓库设置1间5m3的分区危废暂存间，分类暂存本项目各类危险废物，危险废物的收集和临时储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）规定进行： ①根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，对贮存设施采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施； ②根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求，对危险废物贮存间进行分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③采用表面无裂缝的坚固材料，建造分区贮存设施的地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等； ④对贮存设施地面与裙脚采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥采取技术和管理措施防止无关人员进入贮存设施区域。 危险废物容器和包装物污染控制要求： ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 危险废物暂存间应设防风防雨防晒防泄漏和隔离设施，并对内墙体及地面做防腐、防渗措施。当危险废物暂存达到一定量后，交有资质单位处理。危险废物不可盛装过满，应保留容器约10%的剩余容积，或容器顶部与废物之间保留一定的空间。投放危险废物后，应及时密闭容器。 本项目的危废暂存间需按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的要求设置环境保护图形标志。 ①在危废物暂存间的入口处的显著位置设置相应的危险废物贮存设施标志、危险废物利用设施标志、危险废物处置设施标志。 ②设置位置和观察距离按照本标准制作要求设置相应的标志。 ③危险废物设施标志可采用附着式和柱式两种固定方式，应优先选择附着式，当无法选择附着式时，可选择柱式， ④附着式标志的设置高度，应尽量与视线高度一致；柱式的标志和支架应牢固地联接在一起，标志牌最上端距地面约2 m；位于室外的标志牌中，支架固定在地下的，其支架埋深约0.3 m。 表4-12 危险废物图形符号一览表 序号; 警告图形符号; 危险废物标签符号; 名称; 功能. 1; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 序号; 贮存分区标志; /; 名称; 功能. 2; /; 危险废物; 表示危险废物贮存分区. 危险废物转运要求： 本项目危险废物外部转运须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。危废的转移应严格按照危险废物转移联单手续进行，委托具备资质的运输单位使用符合要求的专用车辆运输，禁止不相容的废物混合运输。运输路线应避开人口集密区、学校、医院、保护水体等环境敏感区。 企业内应加强危险废物的管理，全面推行危险废物申报制度，对废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节都要有跟踪性的账目和手续，并纳入生环部门的监督管理，集中收集交具有危险废物经营许可证的单位进行安全处置，并办理有关手续，使本项目危险废物由产生至无害化的整个过程都得到控制，保证每个环节均对环境不产生污染危害。 项目运营过程中建设单位应设立专门危险废物管理机构，建立、健全危险废物管理责任制度，定期对废物分类、暂存、处置情况进行检查，发现问题立即整改。如实向所在地生态环境主管部门申报登记危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 通过以上固废处理措施，项目运营期产生的固体废物能做到合理处理，满足固体废物资源化、无害化的处置原则，对区域环境影响较小。 - 5、地下水环境影响分析 本项目属于水泥制品制造，本项目土壤及地下水环境污染途径主要为废水及危废，本项目养护废水、搅拌设备清洗废水进入沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；洗车废水通过洗车池沉淀后回用于洗车，不外排；原料堆场及道路抑尘用水蒸发损耗，不外排。生活污水经隔油池化粪池处理后通过市政污水管网排入南县第二污水处理厂处理，尾水排入长胜电排，最终入藕池河中支；危险废物暂存至危废暂存间定期交由有危废处置资质的第三方公司处置。且危废暂存间拟做防渗、防漏及地面硬化处理废水、固废均可得到有效处理处置，正常情况下项目无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 - 6、环境风险影响分析 6.1 风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018) 和《危险化学品名录（2023年版）》的相关规定，本项目环境风险物质为润滑油及废润滑油为环境风险物质。 表4-12本项目厂内危险物质最大贮存量与临界量比值 物质名称; 最大储存量（t）; 储存方式; 形态; 临界量（t）; q/Q; 是否重大危险源. 润滑油; 0.1; 润滑油储存区; 液态; 2500; 0.00004; 否. 废润滑油; 0.2; 危废暂存间; 液态; 2500; 0.00008. 合计：; 0.00012. 由上表可知，项目Q值为0.00012，属于Q＜1，直接判别本项目的环境风险潜势为Ⅰ级，进行简单分析。 6.2 环境风险识别 本项目风险主要为废气处理设施故障导致废气事故排放；废水处理系统故障事故排放，影响周围水环境；润滑油、废润滑油属于易燃物质，在不慎发生火灾后，将引发次生环境风险；危险废物泄漏。 （1）废水处理系统故障事故排放 本项目搅拌设备清洗废水及洗车平台废水进入沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。一旦沉淀池发生泄漏，导致未经处理的废水携带大量悬浮物外排至地表水环境，导致周边水体被污染。 （2）火灾及次生灾害 火灾发生对环境的影响主要表现在燃烧废气、未完全燃烧的挥发性有机物、消防废水对环境的影响。 发生火灾对环境的污染影响主要来自润滑油、废润滑油燃烧释放的有害气体。建设单位应编制并落实好应急预案，加强管理，在事故发生后及时对下风向敏感目标进行环境监测，根据监测结果采取相应的措施降低对敏感点的影响。厂区应完善事故废水收集系统，保证各单元发生事故时，消防废水能迅速、安全地进入项目的污水管网，进行必要的处理，有效降低消防废水外流对和周边环境的影响。 （3）环境风险物质泄漏 - 废油桶发生破裂或倾倒造成废润滑油泄漏的可能，一旦发生废油桶破裂、倾倒，极有可能造成废润滑油泄漏。 - （4）废气事故排放 本项目混凝土原料上料、混合、搅拌粉尘采用三面围挡+上方加盖+洒水降尘来减轻污染，当喷雾抑尘装置发生故障、设备老化破损、设备断电等情况，导致原料上料、混合、搅拌粉尘未得到及时处理，粉尘排放浓度会增加，主要对厂区周围大气环境会造成一定的影响。 6.3环境风险影响及防治措施 针对上述分析的风险事故，制定充分的风险防范措施和对策，以最大限度降低风险的发生概率。 1、废水处理系统故障事故排放风险防范措施 厂区应安排专人定期对沉淀池进行巡查巡检，在沉淀池周围设置导流沟， 一旦发生泄漏将沉淀池的废水通过导流沟引至厂区内的初期雨水收集池进行收集处理。处理后的废水经沉淀后回用于生产。 2、火灾风险防范措施 由于本项目风险物质易燃，因此要特别注意避免仓库火灾风险的发生，可采取以下火灾风险防范措施。 （1）根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求：凡禁火区均设置明显标志牌，厂区安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016--2014）的要求。 （2）生产区设置干粉灭火器、室内消火栓，仓库及生产车间设计干粉灭火器。 （3）消防水是独立的稳高压消防水管网，消防水管道沿生产车间周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓。 （4）在风险事故救援过程中，将会产生大量的消防废水，应立即调整项目与雨水管网之间设置的切换阀，完善事故废水收集系统，保证各单元发生事故时，消防废水能迅速、安全地进入项目的污水管网，进行必要的处理。 （5）火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至消防大队。根据需要设置报警装置。火灾报警信号报至中心控制室，再由中心控制室报至消防大队。 3、危废泄漏风险防范措施 （1）设置专门的危废暂存间，内部应设置托盘。 （2）严格管理废润滑油，做好危废暂存间的日常检查工作，发现容器发生破损、损坏现象，应及时采取有效措施。 （3）做好防火、防泄漏安全设施，配备消防栓及灭火器材，加强环保设施维护，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员素质，减少事故的发生。 4、废气事故排放风险防范措施 （1）对出现故障的废气处理设施进行排查，分析故障原因，对破损部位的进行修补。 （2）加强日常检查与设备维护，杜绝废气非正常排放，如发生废气处理设施故障，需立即停止相关生产工序。 |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 混凝土原料上料、混合、搅拌粉尘 | 颗粒物 | 三面围挡+上方加盖+洒水降尘 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB49915-2013）表3中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 装卸粉尘 | 颗粒物 | 洒水抑尘 |  |
|  | 堆场扬尘 | 颗粒物 | 三面围挡+上方加盖，仅留一侧供车辆出入，并设置雾炮机洒水降尘 |  |
|  | 车辆运输扬尘 | 颗粒物 | 运输车辆密闭、洒水降尘等 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化装置 | 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型的最高允许排放浓度值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH值、SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油、总磷 | 经隔油池、化粪池处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | 初期雨水 | pH值、SS、COD | 进入初期雨水沉淀池（50m3）沉淀后回用于厂区洒水降尘及产品养护，不外排。 | / |
|  | 搅拌设备清洗废水 | pH值、SS、COD | 进入沉淀池沉淀后回用于生产，不外排 | / |
|  | 洗车平台废水 | pH值、SS、COD、石油类 | 洗车池沉淀后回用于洗车，不外排 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 基础减振、墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾收集箱 | / |
|  | 一般固废 | 沉淀池沉渣 | 统一收集后用作原料回用于生产 | 资源化、无害化，建设、贮存是否满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）相关要求 |
|  |  | 脱模固废 | 统一收集后用作原料回用于生产 |  |
|  | 危废废物 | 废润滑油、废油桶、废含油抹布及手套 | 收集暂存后交由有资质的单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 公司应制定环境风险管理制度，包括制定废气、废水处理设施管理、厂区等环保管理制度，明确规定了作业要求、环保管理要求、安全生产等内容；对环境风险源、生产区域有定期巡查制度。 有利于及时发现环境风险隐患及事故，迅速进行报告并采取措施；落实了责任制，并张贴上墙；公司设置有兼职人员负责环保事宜，加强人员现场管理，定期对废气、废水处理设施进行检修。设置专门的危废暂存间，内部应设置托盘。严格管理废润滑油，做好危废暂存间的日常检查工作，发现容器发生破损、损坏现象，应及时采取有效措施。做好防火、防泄漏安全设施，配备消防栓及灭火器材，加强环保设施维护，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员素质，减少事故的发生。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）文件，建设单位作为项目竣工环保验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。项目配套建设的环保设施经验收合格，方可投入生产或使用。 （2）排污许可 按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》和《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令 第48号）相关要求，本项目属于其中的“二十五、非金属矿物制品业30，63、水泥制品及类似制品制造302”，为登记管理。应及时办理排污许可手续，依证排污。 （3）编制《突发环境事件应急预案》并向有关部门备案并定期更新、评审。 （4）营运期按照环境监测计划要求定期开展环境检测。 |  |  |  |

- 六、结论

南县登云建筑劳务有限公司年产20000件预制构件建设项目符合国家产业政策，选址合理，平面布局合理。项目建设和运营过程中，在严格落实环评中提出的各项污染治理措施的前提下，废气、废水、噪声等均可达标排放，固体废物能得到有效、安全地处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内。 因此，本评价认为建设项目从环保角度出发是合理可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.43t/a | / | 1.43t/a | / |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.0011t/a | / | 0.0011t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 10t/a | / | 10t/a | / |
|  | 脱模固废 | / | / | / | 4.5t/a | / | 4.5t/a | / |
| 危险 废物 | 废含油抹布及手套 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①