南县市场监督管理局

2025年农资产品质量监督抽查实施细则

一、品种规格

肥料：复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB肥）、尿素、有机肥等；

农膜：农用薄膜（聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜）；

二、检测项目、检验依据、检验类别和判定原则。

2.1 检测项目、检验依据和抽样要求（检测项目按实际样品明示标准要求检验）

2.1.1肥料产品检测项目

| 品种 | 检验项目 | 检验依据 | 抽样要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复混肥料、复合肥料 | 总氮 | GB/T 15063-2020 《复混肥料（复合肥料）》 GB/T 21633-2020 《掺混肥料（BB肥）》 NY/T 525-2021《有机肥料》 GB/T 10510-2007 《硝酸磷肥、硝酸磷钾肥》 GB/T 10205-2009 《磷酸一铵、磷酸二铵》 GB/T 2440-2017 《尿素》 GB/T 20413-2017 《过磷酸钙》 GB/T 21634-2020 《重过磷酸钙》 根据实际确认的产品标准要求检验 | 见下表 |
|  | 有效五氧化二磷 |  |  |
|  | 氧化钾 |  |  |
|  | 总养分 |  |  |
|  | 氯离子(高氯除外) |  |  |
|  | 水分 |  |  |
|  | 粒度 |  |  |
|  | 外观 |  |  |
| 氮肥 | 总氮 有效五氧化二磷 氧化钾 |  |  |
| 磷肥 |  |  |  |
| 钾肥 |  |  |  |
| 有机肥料 | 氮、磷、钾 总养分（以烘干基计） |  |  |
|  | 重金属 （砷、汞、铅、镉、铬） |  |  |
|  | 有机质（以烘干基计） |  |  |
|  | 水分（鲜样） |  |  |
| 硝酸磷肥、硝酸磷钾肥 | 总养分 |  |  |
|  | 总氮 |  |  |
|  | 有效五氧化二磷 |  |  |
|  | 氧化钾 |  |  |
|  | 氯离子 |  |  |
|  | 水分 |  |  |
|  | 粒度 |  |  |
| 磷酸一铵、磷酸二铵 | 总养分 |  |  |
|  | 总氮 |  |  |
|  | 有效五氧化二磷 |  |  |
|  | 粒度 |  |  |
|  | 水分 |  |  |
| 尿素 | 总氮 |  |  |
|  | 缩二脲 |  |  |
|  | 水分 |  |  |
|  | 亚甲基二脲 |  |  |
| - 肥料类抽样数量： 3N根据标准有关规定,抽样时,若总的包装袋数小于512袋时，抽样袋数按下表“选取抽样袋数的规定”选取的袋数抽取样品，大于512袋时，按3× （N为总的包装袋数）的规定计算的袋数（遇小数进为整数）抽取样品。 总的包装袋数; 选取的最少抽样袋数; 总的包装袋数; 选取的最少抽样袋数; 总的包装袋数; 选取的最少抽样袋数. 1~10; 全部; 102~125; 15; 255~296; 20. 11~49; 11; 126~151; 16; 297~343; 21. 50~64; 12; 152~181; 17; 344~394; 22. 65~81; 13; 182~216; 18; 395~450; 23. 82~101; 14; 217~254; 19; 451~512; 24. 复混肥料：按上表或上述公式计算结果随机抽取一定袋数，用采样器沿每袋最长对角线插入至袋的3/4处，每袋取出不少于100g样品，每批采取总样品量不少于2kg，将采取的样品迅速混匀，用缩分器或四分法将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，装入封样瓶中。 其他肥料（除液体肥料外）：同复混肥料 |

2.1.2农膜产品检测项目

| 品种 | 检验项目 | 检验依据 | 抽样要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农用薄膜 | 厚度 | GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》 GB/T 6672-2001《塑料薄膜和薄片厚度测定机械测量法》 GB/T 1040.3-2006《塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件》 QB/T 1130-1991《塑料直角撕裂性能试验方法》 | 随机抽取1-3卷薄膜，将抽取到的三卷薄膜去掉外层10米后，每卷取一块，长度4米（或面积不少于4㎡），共3块，其中2块为检验样品，1块为备用样品 |
|  | 拉伸负荷 |  |  |
|  | 断裂标称应变 |  |  |
|  | 直角撕裂负荷 |  |  |
|  | 外观 |  |  |
|  | 重量偏差 |  |  |

2.2.、抽样的地点：组织单位辖区内的市场、门店、生产厂家等。

2.3、抽样的方法：

依据国家市场监督管理总局令第18号《产品质量监督抽查管理暂行办法》开展抽样；

在市场上按照简单随机抽样方法，随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生，在流通领域（市场）抽查的抽样基数满足抽样数量即可；

抽样人员会同检验所人员在事先不通知被抽检单位的情况下，在被抽检单位存放合格商品的场所（销售柜台、卖场、商场、成品仓库等），从同一地点、同一类别、同一规格的样本中按照规定随机抽取；样品一经抽取，应立即封样，且不允许调换，并由抽样人员、市场监督执法人员、被抽检人签字确认。

2.4、样品存放的地点和运送方式：抽取的样品由承检机构带回检测试验场地，检验完成后封存于被抽检单位、承检机构或市场监督管理局（根据实际情况决定）。

2.5、检验类别：监督抽查。

2.6、判定原则：

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则/方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则/方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则/方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则/方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则/方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

四、抽样时间和检测时间安排

1、抽样时间安排：抽样时间由组织单位根据实际工作情况具体安排，承检机构工作人员随时配合。

2、检测时间安排：样品按照规定的流程运回承检机构，承检机构即刻安排检测人员进行检测，承检机构在收到样品后20日内出具检验结果材料（检验报告，检验结果汇总表和商品质量检测分析报告）。

五、结果送达

承检机构应在约定时间内报送检验结果材料（其中检验报告一式 两 份，不合格报告多一份，检验结果汇总表和商品质量检测分析报告）。

六、注意事项

1、承检机构抽样时应在抽样工作单填写所抽商品标注执行标准。若该商品执行企业标准，现场抽样人员应告知受检单位15日内将现行有效企业标准寄送至承检机构或者发送电子档至承检机构。

2、若受检单位未按期提供现行有效企业标准，以及产品标识标注标准错误和未标注标准，承检机构应按相应国家标准、行业标准或团体标准进行检验、复检。逾期后所提供的企业标准，承检机构可不予采用。

3、任何产品所执行的企业标准或所明示质量要求都必须高于国家、行业强制性标准或推荐性标准中的强制性条款要求。若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求低于或包含方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

4、本方案一式两份，一份存组织单位，一份存承检机构。

七、异议处理

被抽查单位对检测结果有异议的，应当自收到检测报告之日起15日内，书面向组织单位提出，经同意后确认备检样品进行复检。

安徽省江淮质量技术检测服务有限公司联系方式：

联系人：卢玉龙                        手 机：15171736953

电  话：0551-63620838                 传 真：0551-63620938

网  址：www.ahjhzj.com

| 南县市场监督管理局 | 安徽省江淮质量技术检测服务有限公司 |
| --- | --- |
| 二〇二五年五月十二日 | 二〇二五年五月十二日 |